A.  Estudos de Tráfego E CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS

1.  Introdução

Os Estudos de Tráfego se processaram com base no Manual de Pavimentação do DNER/96, nas diretrizes do Termo de Referência do Edital TP nº 02.081053.01.0 e nas orientações da Equipe de Fiscalização do EPO/SMOV, visando à definição do parâmetro “N” e à classificação das vias urbanas.  Nestes estudos, foram considerados diversos fatores:

- função e largura da via;

- estimativa do número de veículos que irão circular nas vias no período de projeto, com a classificação dos caminhões, por tipo de utilização;

- previsão ou não de circulação de linhas de ônibus;

- caracterização dos caminhões  de lixo que circulam nas vias e freqüência dos mesmos;

- possibilidade de desvios de tráfego de veículos leves, médios e pesados para as vias, após a execução da pavimentação;

- presença de estabelecimentos comerciais;

- estimativa do número de veículos de distribuição de gás e outros serviços em cada via do projeto.

2.  Metodologia de Cálculo

Segundo o Termo de Referência do Edital, para cada via do projeto deve ser calculado o valor do parâmetro de tráfego N, correspondente ao número total de aplicações de eixo padrão de 8,2 toneladas durante o período de 10 anos. Quando N resulte superior a 106 ou quando houver previsão de linhas de ônibus, deve-se utilizar, no projeto do pavimento, o Método do DNER de 1996, do Eng° Murillo Lopes de Souza. Para as vias com N até 106 a classificação se fará por sua utilização, conforme descrição que segue:

- Classe 1: VDM = 11 veículos por dia; via local com acesso de caminhões;

- Classe 2: VDM = 01 veículo por dia; via local;

- Classe 3: VDM = 0,5 veículo por dia; via local de acesso limitado.

Merece um destaque especial a influência marcante do veículo coletor compactador de lixo. Com efeito, segundo informação do DMLU, o referido caminhão, com peso bruto total de 19 toneladas (70% no eixo traseiro), quando com plena carga, passa em dias alternados em todas as ruas do Loteamento. Uma simples passagem deste veículo se traduz na aplicação de um eixo simples de 13,3 toneladas, ou seja, o equivalente a 16 passagens de um eixo-padrão de 8,2 toneladas, como indicado pelo gráfico de equivalência de cargas do Método do DNER. Atendendo a uma recomendação da Fiscalização, considerou-se uma dupla passagem do caminhão de lixo, em dias alternados, uma destas passagens com plena carga (peso total de 19 toneladas) e a outra com meia carga (peso total de 14,5 toneladas). Em tais condições, obtém-se um fator de equivalência médio de aproximadamente 9 aplicações/dia de eixo-padrão de 8,2 toneladas. Portanto, apenas o veículo em foco, no Loteamento em projeto, exclui o enquadramento de qualquer das ruas na Classe 3.

Relativamente ao tráfego de ônibus, conforme informação da EPTC à SMOV, em e-mail de cópia anexa, não há previsão de coletivos dentro do Loteamento, mas apenas nas proximidades. Atualmente a linha 633-Costa e Silva atende ao bairro através da Av. Dante Angelo Pilla e da Av. Plínio Kroeff. Entretanto,  há estudos de modificação de rota, que passaria ao seguinte itinerário, nos dois sentidos: Av. Dante Angelo Pilla, Rua Silvestre Felix Rodrigues, Rua Nove e Acesso Quarenta e Cinco, com volume previsto de 10 ônibus/hora.

No  Loteamento Santa Maria, nenhuma via atingiu um valor de N igual ou superior a 106, de forma que sua classificação foi comandada pela alternativa constante do Termo de Referência para o parâmetro de tráfego inferior àquele limite.

3.  Classificação das Ruas

- RUA 4: Classe 1

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 22 | 73,33 | - | - |
| 8,0 | 2 | 6,67 | 1 | 6,67 |
| 10,0 | 5 | 16,67 | 3 | 50,00 |
| 12,0 | 1 | 3,33 | 9 | 30,00 |
|  | 30 | 100,00 |  | 86,67 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  |  |
| FC (Fator de Carga) = |  | 0,87 |  | 7 carga leve |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 1,74 |  | 1 carga médio |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  | 1 col. lixo |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 15,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 95.265,00 | 9,53E+4 | CLASSE 1 |

Esta via, de ampla largura, por suas características também de comunicação entre áreas externas ao Loteamento, conforme diretrizes do Plano Diretor do município, em anexo, liga a Av. Dante Angelo Pilla, Diretriz 1901 e Av. Dr. Petrônio Portela, deverá ser utilizada por um contingente expressivo de veículos de carga, notadamente médios e, eventualmente, pesados, estes últimos não levados em conta no quadro acima. A consultora entende que o enquadramento desta via na 1ª classe é  inquestionável.

- RUA 1963: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 7 | 70,00 | - | - |
| 8,0 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 10,0 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 |
| 12,0 | 1 | 10,00 | 9 | 90,00 |
|  | 10 | 100,00 |  | 130,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  |  |
| FC (Fator de Carga) = |  | 1,30 |  | 2 carga leve |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 2,60 |  | 2 carga médio |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  | 1 col. lixo |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 5,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 47.450,00 | 4,75E+4 | CLASSE 2 |

- RUA 1964: Classe 1

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 14 | 70,00 | - | - |
| 8,0 | 2 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 10,0 | 3 | 15,00 | 3 | 45,00 |
| 12,0 | 1 | 5,00 | 9 | 45,00 |
|  | 20 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  |  |
| FC (Fator de Carga) = |  | 1,00 |  | 4 carga leve |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 2,00 |  | 5 carga médio |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  | 1 col. lixo |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 10,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 73.000,00 | 7,30E+4 | CLASSE 1 |

Por sua largura maior em relação às demais ruas do Loteamento (exceto a Rua 4) e pelo fato de atender futuramente a um estabelecimento de ensino a ser construído junto à mesma, deverá receber o tráfego estimado no quadro acima, capaz de recomendar o seu enquadramento como via de 1ª Classe.

- ACESSO 1: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 7 | 70,00 | - | - |
| 8,0 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 10,0 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 |
| 12,0 | 1 | 10,00 | 9 | 90,00 |
|  | 10 | 100,00 |  | 130,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  |  |
| FC (Fator de Carga) = |  | 1,30 |  | 2 carga leve |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 2,60 |  | 2 carga médio |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  | 1 col. lixo |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 5,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 47.450,00 | 4,75E+4 | CLASSE 2 |

- ACESSO 2:

- Esta via teve suas obras concluídas no transcorrer da licitação do presente lote, sendo objeto de orientação para os serviços dos projetos geométrico e de pavimentação, bem como da execução do projeto de drenagem elaborado pelo DEMAHB. Assim, esta via foi excluída dos estudos no presente projeto.

- ACESSO 3: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 6 | 75,00 | - | - |
| 8,0 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 |
| 12,0 | 1 | 12,50 | 9 | 112,50 |
|  | 8 | 100,00 |  | 125,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  |  |
| FC (Fator de Carga) = |  | 1,25 |  | 2 carga leve |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 2,50 |  | 1 carga médio |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  | 1 col. lixo |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 4,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 36.500,00 | 3,65E+4 | CLASSE 2 |

- ACESSO 4: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 5 | 83,33 | - | - |
| 12,0 | 1 | 16,67 | 9 | 150,00 |
|  | 6 | 100,00 |  | 150,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  |  |
| FC (Fator de Carga) = |  | 1,50 |  | 2 carga leve |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 3,00 |  | 1 col. lixo |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 3,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 32.850,00 | 3,29E+4 | CLASSE 2 |

- ACESSO 5: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 5 | 83,33 | - | - |
| 12,0 | 1 | 16,67 | 9 | 150,00 |
|  | 6 | 100,00 |  | 150,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  |  |
| FC (Fator de Carga) = |  | 1,50 |  | 2 carga leve |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 3,00 |  | 1 col. lixo |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 3,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 32.850,00 | 3,29E+4 | CLASSE 2 |