|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO – SMOV ESCRITÓRIO DE PROJETOS E OBRAS – EPO DIVISÃO DE PROJETOS VIÁRIOS – DPV |
| --- | --- |

Edital	:	Tomada de Preço Nº 65/2001

Lote	:	Lote 1- Loteamentos Pampa e Santa Maria

Extensão	:	2,382 km

RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

(geometria, drenagem e geotecnia)

OUTUBRO/ 2001

APRESENTAÇÃO

O presente RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO (geometria, drenagem e geotecnia) constitui o documento com entrega prevista aos 30 dias do cronograma pertinente ao Projeto Executivo de Ruas dos Loteamentos Pampa e Santa Maria, que compreende os projetos Geométrico e de Pavimento das ruas especificadas para o lote 1.

O contrato celebrado entre o município de Porto Alegre/RS e a empresa CONDE - Consultoria de Engenharia Ltda., tem os seguintes dados básicos:

- Edital de Concorrência (SMOV/PMPA) 65/2001 - Data da Concorrência 17/05/2001 - Data da Assinatura do Contrato 06/08/2001 - N.º do Registro do Contrato 020278/2001 - Ordem de Início dos Serviços 01/10/2001 - Extensão Contratada 2.382 m - Prazo de Entrega do Projeto Executivo 120 Dias

## EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Elio Seganfredo	CREA:	1.661-D

COORDENADOR DO PROJETO

Eng.º Jarbas Hendges Rauber	CREA: 	88.180-D

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Eng.º João Pedro Chaves Nunes	CREA:	9.684-D

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Eng.º Elio Seganfredo	CREA:	1.661-D

Eng.º Jarbas Hendges Rauber (Colaborador)	CREA: 	88.180-D

PROJETO GEOMÉTRICO

Eng.º João Pedro Chaves Nunes	CREA:	9.684-D

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Eng.º João Pedro Chaves Nunes	CREA:	9.684-D

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Eng.º Elio Seganfredo	CREA:	1.661-D

Eng.º Jarbas Hendges Rauber (Colaborador)	CREA: 	88.180-D

## EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

FISCAL – SMOV

Eng.º Paulo Henrique Luz Barros	CREA:	30.457-D

FISCAL – DEMHAB

Eng.º Carlos Ernesto Gallicchio Friedrich	CREA:	12.370-D

## INTRODUÇÃO

O Relatório de Compatibilização tem como objetivos o reconhecimento preliminar de campo, o fornecimento de subsídios para a definição dos projetos geométrico e de drenagem, a apresentação de dados obtidos na  inspeção expedita do subleito existente e  de outras informações recolhidas na fase inicial dos serviços do projeto de engenharia.

## LOTEAMENTO PAMPA

O loteamento foi implantado em área ocupada por um depósito de lixo (lixão), após a realização de serviços preliminares de terraplenagem, que consistiram na substituição parcial do material existente por outros de melhor qualidade, em espessuras variáveis entre um mínimo de 0,20m a 1,50m.

O lençol freático próximo a superfície, via de regra com profundidade entre 0,40m a 0,80m, completa o quadro bastante  crítico para a para a execução das obras de pavimentação e drenagem.

A maior parte das redes d’água e cloacal foram instaladas sob os passeios e nos cruzamentos das vias. Alguns PV’s da rede cloacal nas esquinas avançam um pouco sobre a plataforma da rua, ocasionando o abaulamento do meio-fio.

Durante a visita ao local, por técnicos da fiscalização SMOV/DMHAB e da consultora, observou-se que em significativo número de casas podem ser observadas fissuras e mesmo trincas, registrando-se, ainda, queixas em relação a aberturas que não fecham.

As seguintes orientações e diretrizes básicas serão adotadas no presente projeto:

- RUA 404:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 11,00m;

- Largura indicada para a via: 6,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- Parte desta pequena via está pavimentada com blocos de concreto tipo “PAVI-S”, solução adotada para a Vila Tecnológica;

- No entroncamento com a Vila Tecnológica foram executadas duas bocas-de-lobo, uma em cada lado da via, contribuindo para a rede pluvial daquele loteamento.

- RUA 622:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 275,00m;

- Largura indicada para a via: 7,00m;

- A concordância das ruas 622 e Voluntários da Pátria não terá a solução ideal, pois a cota da interseção está aproximadamente a 2,0m do terreno natural;

- As casas com frente para a rua Voluntários da Pátria, tendo em vista a nova cota estabelecida para esta, terão o acesso de carros prejudicado, salvo se na área verde indicada no projeto daquela via sejam implantados acesso;

- Esta rua terá tráfego provavelmente bastante elevado, com classificação acima da Classe 1, definida nos Termos de Referência do edital do projeto;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- O projeto de drenagem pluvial existente conduz cerca de 2/3 das águas do loteamento Pampa por esta via, atravessando a rua Voluntários da Pátria e desaguando no canal existente ao seu lado. O restante da contribuição tem como emissário final o poço de visita localizado na rua Bambas da Orgia;

- A rede cloacal foi executada de maneira geral sob o passeio, salvo no segmento inicial da via, onde parte da rede se acha no lado direito da pista;

- Acham-se previstos no projeto dois estacionamentos no lado direito da via, cada um com 29 vagas, cujo caimento transversal poderá ser no sentido do alinhamento predial para o leito viário, dependendo das cotas das soleiras condicionantes.

- RUA 623:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 65,00m;

- Largura indicada para a via: 7,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- O pluvial indicado para esta rua capta parte da contribuição das ruas 622 e 626, tendo como emissário final a rede projetada para a rua 624.

- RUA 624:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 113,00m;

- Largura indicada para a via: 7,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- Boa parte do escoamento superficial do loteamento será conduzido pela rede projetada para esta via, que tem como contribuintes as bacias das ruas 623 e 627, desaguando na tubulação da rua 622.

- RUA 625:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 98,00m;

- Largura indicada para a via: 5,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- A rede pluvial indicada para este segmento tem seu deságüe na rede da rua Frederico Mentz. Na execução dos dispositivos pluviais deverão ser observados os prováveis conflitos com a drenagem cloacal e rede d’água existentes, visto que foram feitas alterações durante a presente fase de elaboração deste projeto.

- RUA 626:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 66,00m;

- Largura indicada para a via: 5,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local.

- RUA 627:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 60,00m;

- Largura indicada para a via: 5,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local.

- RUA 628:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 55,00m;

- Largura indicada para a via: 5,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local.

- RUA 629:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 48,00m;

- Largura indicada para a via: 5,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local.

- RUA 630:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 55,00m;

- Largura indicada para a via: 5,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local.

- RUA 631:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 98,00m;

- Largura indicada para a via: 5,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- Boa parte das águas pluviais serão conduzidas pela rede projetada para esta via, que tem como contribuintes as bacias das ruas 628, 629 e 630, sendo o emissário final o pluvial da rua 622;

- Os dispositivos pluviais indicados no projeto para o estacionamento não serão eficazes na captação das águas pluviais que ingressam no lado sul, junto ao muro da empresa Tecidos Dab Dab, aconselhando-se o reestudo da drenagem para este ponto.

Quanto aos aspectos geotécnicos, os dados já disponíveis indicam uma área plana, com ocorrência de um horizonte inferior de argila escura de baixa capacidade de suporte, sobre a qual há uma camada de lixo de espessura variável, coberta por areia e/ou saibro, também com espessuras diversas, mas bastante significativas. O lençol freático na área se encontra a pequena profundidade. A elaboração do projeto do pavimento deverá considerar essa série de fatores.

## LOTEAMENTO SANTA MARIA

As seguintes orientações e diretrizes básicas serão adotadas no presente projeto:

- RUA 4:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 237,00m;

- Largura indicada para a via: 12,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- Esta via terá provável tráfego elevado com classificação acima da Classe 1, definida nos Termos de Referência do edital do projeto;

- A drenagem pluvial está parcialmente executada, faltando os dispositivos de captação como as bocas-de-lobo e suas ligações. Neste trecho as tubulações existentes conduzem toda a água superficial do loteamento ao emissário final.

- RUA 1963:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 248,00m;

- Largura indicada para a via: 7,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- A drenagem pluvial está parcialmente executada, faltando os dispositivos de captação, como as bocas-de-lobo e suas ligações.

- RUA 1964:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados e/ou superelevação.

- Comprimento aproximado da via projetada: 221,00m;

- Largura indicada para a via: 9,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- A drenagem pluvial está parcialmente executada, faltando os dispositivos de captação, como as bocas-de-lobo e suas ligações.

- ACESSO 1:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 285,00m;

- Largura indicada para a via: 5,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- A drenagem pluvial está parcialmente executada, faltando os dispositivos de captação, como as bocas-de-lobo e suas ligações.

- ACESSO 2:

- Esta via teve suas obras concluídas no transcorrer da licitação do presente lote, sendo objeto de orientação para os serviços dos projetos geométrico e de pavimentação, bem como da execução do projeto de drenagem elaborado pelo DEMAHB;

- Foram obtidos, no local, dados da estrutura do pavimento durante a execução da obra pela empresa FRESASUL, sendo: 5,0cm de CBUQ para a camada de rolamento, 16,0cm de base de brita graduada e 25,0cm de sub-base de areia.

- ACESSO 3:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 122,00m;

- Largura indicada para a via: 5,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- A drenagem pluvial está parcialmente executada, faltando os dispositivos de captação, como as bocas-de-lobo e suas ligações.

- ACESSO 4:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 34,00m;

- Largura indicada para a via: 5,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- A drenagem pluvial está parcialmente executada, faltando os dispositivos de captação, como as bocas-de-lobo e suas ligações.

- ACESSO 5:

- Seção transversal tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Comprimento aproximado da via projetada: 135,00m;

- Largura indicada para a via: 5,00m;

- O projeto geométrico será desenvolvido atendendo às diretrizes do projeto de drenagem pluvial elaborado pelo DEMHAB, bem como ao cadastro das redes já implantadas no local;

- A drenagem pluvial está parcialmente executada, faltando os dispositivos de captação, como as bocas-de-lobo e suas ligações.

As investigações geotécnicas preliminares indicam na maior parte da extensão das ruas a presença de argilas de suporte entre médio e bom, havendo, entretanto, alguns segmentos onde se observam manchas de argilas com expressiva expansão, geralmente de coloração variegada e baixo CBR. Para cada rua se procederá à análise minuciosa do perfil geotécnico, inclusive com a execução de furos adicionais, quando julgados convenientes.