2.2  ESTUDOS GEOTÉCNICOS

2.2.1 - INTRODUÇÃo

Os estudos geotécnicos tem por objetivo o conhecimento da características dos materiais do pavimento existente e do subleito da rua Coronel Massot.

O estudo realizado visa definir a viabilidade de aproveitamento do pavimento existente ou a sua remoção para implantação de uma nova estrutura de pavimento.

Com este objetivo foram realizadas a sondagem, coleta e ensaios dos materiais coletados. Estes serviços foram realizados de acordo com a sistemática descrita a seguir.

2.2.2 - SONDAGENS E ENSAIOS DO SUBLEITO

Foram executados cinquenta e nove (59) furos de sondagem à trado, com o auxílio de pá, picareta e alavanca, com distâncias variadas, na média igual a 50 metros, até uma profundidade de 1,20 metros sob o terreno natural.

A esses furos somam-se quatorze (14) furos anteriormente realizados pelo Laboratório de solos da SMOV para a pista do lado esquerdo da avenida no seu segmento da estaca 0 à estaca 30.

Durante a realização das sondagens foi feita a identificação e verificação da espessura de cada uma das camadas, definidas a partir da identificação visual dos materiais, além da coleta das amostras para a realização dos ensaios. Também foi verificada a profundidade do lençol freático em relação ao terreno natural.

Os furos foram realizados alternadamente nos lados direito, esquerdo e eixo. A posição dos furos é apresentada no croqui  anexo.

Imediatamente após a realização das sondagens os furos foram devidamente tapados, visando restituir as condições de normalidade, evitando a ocorrência de danos aos usuários da via.

Com os materiais coletados na sondagem do subleito foram procedidos os ensaios de caracterização (granulometria, limite de liquidez e limite de plasticidade), índice suporte Califórnia e ensaio Proctor na energia normal.

Os resultados da sondagem e ensaios realizados, bem como a sua classificação segundo os critérios do H.R.B. (Highway Research Board), foram agrupados em uma planilha apresentada em anexo, ao final deste relatório.

Atualmente a rua Cel. Massot apresenta uma pista pavimentada. Este projeto visa a sua transformação em uma avenida com duas pistas separadas por uma canteiro central.

No segmento inicial (estaca 0 à estaca 30) a pista existente está implantada exatamente sobre o local previsto para a pista do lado direito da futura avenida, sendo possível, sob o ponto de vista planimétrico, estudar-se o aproveitamento do pavimento existente no local.

O segmento final (estaca 34 ao final) apresenta a pista existente centralizada, o que torna inviável o aproveitamento da estrutura do pavimento existente.

A partir das sondagens e ensaios realizados e levando em conta as condições geométricas da pista existente, o trecho objeto deste projeto foi separado em quatro (4) segmentos com características distintas.

2.2.2.1 - 1º segmento: estaca 0 à estaca 12 - pista lado direito

Este primeiro segmento, na sua pista direita, apresenta-se, nas condições atuais, revestido com calçamento de pedra irregular, assente sobre uma camada de areia com espessura média de seis (6) centímetros.

Abaixo da areia existe uma base de saibro argiloso rosa (solo tipo A 2-6) com espessura variável de 19 à 97 centímetros. Os ensaios realizados com este material indicaram valores de ISC superiores à 20%.

O subleito original, sobre o qual estão assentadas as camadas acima descritas, é composto de argila arenosa de cores cinza e marrom (solos tipo A 6, A 7-5 e A 7-6). Os ensaios realizados com este material indicam uma capacidade de suporte muito baixa, com valores de ISC variando de 2 à 4%.

O quadro 1 a seguir apresenta os valores de ISC dos materiais ensaiados.

QUADRO 1

| SOLO | A 2-6 | A 6 | A 7-5 | A 7-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número (N) Média (X) - Padrão ISC mín. ISC máx. N´ X´ - Padrão` ISgrupo | 4 - - 22% 26% - - - 22% | 1 - - 3% - - - - 3% | 1 - - 2% - - - - 2% | 1 - - 4% - - - - 4% |
| Média aritmética | 24,25% | 3,00% | 2,00% | 4,00% |

2.2.2.2 - 2º segmento: estaca 12 à estaca 30 - pista lado direito

Na pista do lado direito deste 2º segmento  existe, a exemplo do segmento anterior, um calçamento de pedra irregular com espessura média de 10 cm, sobre o qual em alguns locais foram implantados “panos” de concreto asfáltico com espessura mínima (2,0 cm).

No segmento que vai da estaca 12 à estaca 17+10 o calçamento está assentado sobre uma camada de areia com espessura de 8,0 cm. Abaixo desta camada de areia existe uma base de saibro rosa.

No segmento da estaca 17+10 à estaca 30 não foi verificada a presença desta camada de assentamento de areia, sendo que o calçamento está assentado diretamente na base de saibro.

Ao longo deste segmento (estaca 12 à estaca 30) a base de saibro apresenta uma espessura que varia de 28 à 58 cm.

O subleito encontrado abaixo da camada de saibro, é constituído de uma argila arenosa nas cores amarela, cinza e preta. Os valores de ISC encontrados para este segmento são significativamente maiores que os segmento anterior e estão apresentados no quadro 2 apresentado a seguir.

QUADRO 2

| SOLO | A 2-4 | A 2-6 | A 6 | A 7-5 | Todos os locais(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número (N) Média (X) - Padrão ISC mín. ISC máx. N´ X´ - Padrão` ISgrupo | 4 - - 14% 22% - - - 14% | 3 - - 6% 18% - - - 6% | 3 - - 8% 13% - - - 8% | 1 - - 14% - - - - 14% | 8 13,00 4,69 8% 18% 6 13,00 3,35 11% |
| Média aritmética | 18,00% | 11,67% | 10,33% | 14,00% | 13,00% |

(*) - valores de ISC do subleito de cada um dos locais sondados, no horizonte correspondente ao greide de terraplenagem.

2.2.2.3 - 3º segmento: estaca 0 à estaca 30 - pista lado esquerdo

Neste segmento a pista do lado esquerdo não apresenta pavimento implantado, existindo apenas um revestimento primário de saibro misturado com brita e tijolos quebrados.

Para este segmento o Laboratório de Solos da SMOV realizou anteriormente 14 furos de sondagem que indicaram que o subleito abaixo da camada de revestimento primário é constituído de argila arenosa de várias cores, classificados após a realização dos ensaios como pertencentes ao subgrupo A 2-4.

O quadro 3 a seguir apresenta o estudo estatístico realizado para este segmento.

QUADRO 3

| SOLO | A 2-4 |
| --- | --- |
| Número (N) Média (X) - Padrão ISC mín. ISC máx. N´ X´ - Padrão` ISgrupo | 14 12,98 2,92 9,99% 15,97% 10 14,06 1,45 13% |
| Média aritmética | 12,98% |

2.2.2.4 - 4º segmento: estaca 30 ao final do trecho - pistas lado direito e esquerdo

Este segmento apresenta uma pista pavimentada com calçamento de pedra irregular, sobre o qual existem alguns “panos” de concreto asfáltico com espessura mínima (2,0 cm).

E, alguns locais o calçamento está assente sobre uma camada de areia, enquanto em outros o mesmo assenta-se diretamente sobre uma base de saibro subjacente.

Abaixo da base de saibro encontra-se um subleito de argila arenosa com  cores predominantes cinza e amarela.

Devido a posição central da pista existente, não será possível o aproveitamento das camadas do pavimento existente, devendo o mesmo ser removido para a implantação de uma nova estrutura.

O quadro 4 abaixo apresenta o estudo estatístico dos valores de ISC encontrados.

QUADRO 4

| SOLO | A 2-4 | A 2-6 | A 6 | A 7-5 | A 7-6 | Todos os locais(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número (N) Média (X) - Padrão ISC mín. ISC máx. N´ X´ - Padrão` ISgrupo | 18 20,61 5,46 16% 26% 15 21,20 2,96 20% | 4 - - 8% 13% - - - 8% | 11 8,82 2,36 7% 11% 9 8,44 1,01 8% | 3 - - 7% 24% - - - 7% | 5 - - 7% 11% - - - 7% | 20 13,70 7,53 7% 21% 16 10,56 3,85 9% |
| Média aritmética | 20,61% | 11,50% | 8,82% | 13,67% | 8,40% | 13,70% |

(*) - valores de ISC do subleito de cada um dos locais sondados, no horizonte correspondente ao greide de terraplenagem, sobre o qual irá se assentar o novo pavimento.

2.2.3 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE DE PROJETO

Com base nas inspeções realizadas no local e nos resultados das sondagens e ensaios realizados, foram definidos os valores do Índice de Suporte de Projeto a ser utilizado no projeto de pavimentação de cada um dos segmentos anteriormente descritos.

- 1º segmento: estaca 0 à estaca 12, pista lado direito  ISp = 3%

- 2º segmento: estaca 12 à estaca 30, pista lado direito  ISp = 11%

- 3º segmento: estaca 0 à estaca 30, pista lado esquerdo  ISp = 13%

- 4º segmento: estaca 30 ao final, pista lado direito e esquerdo  ISp = 9%

2.2.4 - DEFINIÇÃO QUANTO AO APROVEITAMENTO DO PAVIMENTO EXISTENTE

No segmento inicial da rua Cel. Massot, a ser transformada em avenida, o pavimento existente, sob o ponto de vista planimétrico, coincide com a futura pista do lado direito e poderia se pensar em aproveitar a estrutura existente, apenas adicionando camadas de reforço de concreto asfáltico.

No primeiro segmento estudado (estaca 0 à estaca 12) esta opção deixa de ser viável, devido a baixa capacidade do subleito e a pouca estrutura do pavimento existente no local. Para aproveitar o pavimento existente seria necessário implantar uma camada asfáltica de reforço com espessuras próximas à 20 cm, o que criaria uma série de transtornos para o acessos aos prédios marginais.

Ainda neste primeiro segmento existe uma curva onde será necessário corrigir a superlevação. Caso esta correção fosse feita com a adição de camadas de massa asfáltica seria necessária uma espessura muito grande junto à margem externa da pista, o que também prejudicaria o acesso aos prédios locais.

No segundo segmento estudado (estaca 12 à estaca 30) os valores de ISC do subleito são mais elevados e as espessuras necessárias ao reforço do pavimento seriam mais compatíveis. No entanto, devido à condição superficial ruim do calçamento, à heterogeneidade das espessuras da base de saibro existente, ao fato do calçamento em alguns locais não possuir camada de assentamento de areia e também pelo fato de recentemente ter sido aberta uma vala para a implantação de redes de CRT, sem que tenha sido realizada uma conveniente compactação  por ocasião do reaterro da mesma, optou-se por abandonar a idéia de aproveitar o pavimento existente, definindo-se a implantação de uma nova estrutura de pavimento em toda a extensão da via em projeto.

No segmento final a pista atual está implantada sobre o centro da faixa de domínio o que por si só torna inviável o aproveitamento da estrutura do pavimento existente no local.

Os materiais que puderem ser reaproveitados, como meios-fios e pedra irregular de granito, deverão ser recolhidos pela SMOV para reutilização futura.