2.6 conclusão

De acordo com o projeto de pavimento anteriormente apresentado, para a futura avenida Cel. Massot, deverá ser implantada um novo pavimento conforme indicado no quadro a seguir.

| CAMADAS | 1º SEGMENTO est. 0 - est 12 pista lado direito | 2º SEGMENTO est. 12 - est. 30 pista lado direito | 3º SEGMENTO est. 0 - est. 30 pista lado esquerdo | 4º SEGMENTO est. 30 ao final pistas LD / LE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revestimento Base Sub-base | CBUQ - e=8 cm brita graduada-e=25 cm areia - e=59 cm | CBUQ - e=8,o cm brita graduada-e=25 cm - | CBUQ - e=8,o cm brita graduada-e=21 cm - | CBUQ - e=8,o cm brita graduada-e=31 cm - |
| espessura total | 92 cm | 33 cm | 29 cm | 39 cm |

Na definição do tipo de revestimento a ser implantado neste via foi adotado o critério técnico.

Tendo em vista tratar-se de uma avenida para a qual se prevê um volume de tráfego elevado, inclusive com passagem de linhas de ônibus, e também pelo fato da avenida Wenceslau Escobar, onde tem início esta via, e avenida Cavalhada, onde se dá o final da mesma, apresentarem hoje pavimento asfáltico, entende-se como recomendável a adoção deste tipo de revestimento também para a futura avenida Coronel Massot.