ÍNDICE

ÍNDICE

Página

1.0	APRESENTAÇÃO	4

2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO	6

3.0	CARACTERÍSTICAS DA VIA	8

4.0	PROJETO GEOMÉTRICO	10

5.0	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	14

6.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	19

6.1 	PRELIMINARES	19

6.2 	DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS - MÉTODO	19

6.3 	ESTUDOS	20

6.3.1 	Estudos Geotécnicos – Sondagens e Ensaios	20

6.3.2 	Valor Suporte do Subleito	20

6.3.3 	Estudo de Tráfego	21

6.4 	DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DE PAVIMENTO	22

6.5 	DETALHES DO PROJETO	23

7.0	Projeto de Drenagem Pluvial	28

7.1	Metodologia de Dimensionamento	28

7.1.1	Introdução	28

7.1.2	Metodologia de Cálculo	28

7.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas	29

7.3	Equação de Ajuste das Curvas de Eficiência de Bocas de Lobo	30

7.4	Cálculos Elaborados	30

8.0     ORÇAMENTO..............................................................................................................34

9.0	ARQUIVO FOTOGRÁFICO	36

10.0	ESPECIFICAÇÕES	38

11.0   PLANTAS, PERFIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS.....................................................40

1.0	APRESENTAÇÃO

# 1.0	APRESENTAÇÃO

O presente volume apresenta o Relatório do Projeto Geométrico desenvolvido pela Empresa ENGEMIN-Engenharia e Geologia Ltda em atendimento ao previsto no contrato firmado no Livro nº 392-D, Fls 134 e RG n° 26452, celebrado com a Secretaria Municipal de Obras e Viação – SMOV, tendo como objeto a Elaboração de Projeto Geométrico, de Pavimento e de Drenagem de Via, conforme abaixo especificado:

- LOTE 2 / PI 2002

- REGIÃO: Sul

- LOCAL: Rua Professor José Alberto Opitz (a partir da Av. Eduardo Prado até 94m além).

2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

# 2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

1 folhas

3.0	CARACTERÍSTICAS DA VIA

# CARACTERÍSTICAS DA VIA

Situa-se a partir da Av. Eduardo Prado nº 1971 até o seu final, numa extensão de, aproximadamente, 94m.

O modelado do terreno é plano e o perfil da rua apresenta, inicialmente, a partir da Av. Eduardo Prado, pequeno corte no lado direito. Apresenta uma largura total disponível de 11,20 m, e faixa de rolamento definida por meios-fios na interseção com Av. Eduardo Prado de 7,20 m.

A posteação é constituída por 3 unidades, estando dois postes localizados no lado direito e 1 no lado esquerdo, que servem a transmissão de energia de alta tensão.

Os imóveis guardam, em sua numeração, seqüência normal, com 5 localizados no lado esquerdo e 5 no lado direito. O alinhamento dos imóveis é regular, contínuo.

São condicionantes do traçado os postes existentes, a Av. Eduardo Prado e os acessos aos imóveis.

O pequeno comércio existente se restringe a uma floricultura, e o tráfego, além de veículos leves, atende ao caminhão de lixo e de gás.

Há disponibilidade da caixa para inserir logradouro com seção variável de 11,20 m a 11,90 m, com pista de rolamento de 7 m, embora o PDDUA da Prefeitura indique uma caixa de rua com 12 m, neste local.

4.0	PROJETO GEOMÉTRICO

# PROJETO GEOMÉTRICO

Trata-se de uma via sem saída com início na Avenida Eduardo Prado, numa extensão total de 94,045 m.

É proposta a implantação de acesso com 12,00 m de largura total, sendo 7,00 m de pista de rolamento e passeios laterais de 2,50 m.

Foram realizados os seguintes trabalhos no campo a fim de fornecer os dados para a elaboração do referido projeto:

- Levantamento cadastral de todas as edificações e dos pontos característicos;

- Locação do eixo com estacas a cada 20 metros e implantação de amarrações dos pontos notáveis.

No que diz respeito a planimetria do trecho, eixo locado, foram levados em conta os seguintes aspectos relevantes e, em muitos casos, condicionantes:

- Existência de residências;

- Redução ou até a eliminação de custos com possíveis desapropriações;

- Melhoria nas condições de uso por parte dos usuários.

Em termos altimétricos o projeto foi desenvolvido com base nas condições de drenagem e uma adequada implantação do gabarito projetado para a seção transversal disponível. Foram levantadas as redes de drenagem existentes, obtendo-se as cotas da tampa e do fundo dos PVs e da chegada das tubulações, excetuando os que se encontravam cavados ou lacrados.

Os desenhos do projeto incorporam, no entender do projetista, os resultados alcançados no processo de escolha de solução e no seu detalhamento.

No levantamento topográfico, foram utilizados, como apoio, o pino E/2(x=178.866,754 e y=1.664.808,735), referenciado ao sistema da carta geral da Prefeitura. Para referência altimétrica, foi utilizada a RN–412, cota: 10,793 da PMPOA, localizada na  Av. Eduardo Prado, nº 1.784 e, por transporte de cotas, foi locada uma auxiliar, RN-1, localizada na esquina das ruas Lauro Barcelos Lino com a Av. Eduardo Prado, com coordenadas x= 178.808,708, y= 1.664.702,564 e z= 10,256.

O projeto fornece todos os elementos necessários à locação da obra, às posições dos marcos de referência, às suas coordenadas, às coordenadas dos pontos notáveis dos eixos projetados, às posições e cotas de RN’s, etc., além das seções transversais gabaritadas do eixo projetado e locado.

A foto mostra o  RN implantado, estando sua localização detalhada em folha anexa.

pontos de amarração – 1 folhas

5.0	PROJETO DE TERRAPLENAGEM

# 5.0	PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem, executado em associação com o projeto geométrico, consistiu, no presente caso, em desenhar as seções transversais de terraplenagem e preparar as notas de serviço de terraplenagem e o cálculo de quantidades.

Seção Transversal Tipo

O subleito sobre o qual assentará o pavimento deverá apresentar índice de suporte igual ou superior ao de projeto, quando o seu teor de umidade e o seu grau de compactação forem compatíveis com a sistemática de controle especificada.

Sendo assim, o valor obtido para o ISP do subleito foi:

ISP = 8%

Com relação à homogeneização de volumes, considerou-se que a relação entre a densidade média dos aterros em solo compactados e a dos solos em estado natural nos cortes seja de 1,4, aí embutido uma porcentagem de perdas.

Com relação a taludes, foram utilizadas as declividades de 1,0V:1,0H em taludes de cortes em solo, e de 1,0V:1,5H, em taludes de aterro.

A seguir seguem as notas de serviço de terraplenagem juntamente com o cálculo de volumes e o quadro de coordenadas.

3 folhas

1

2

3

6.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

# 6.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

## 6.1 	PRELIMINARES

A elaboração do projeto de pavimento do logradouro, denominado Rua Prof. José Alberto Optiz,  foi realizada em atendimento aos preceitos da PMPA, notadamente pelo que requer o Termo de Referência do Edital TP-133/02. Trata-se, particularmente, dos estudos geotécnicos, adoção do tráfego atuante, o método de projeto e os materiais contribuintes de estrutura de pavimento.

## 6.2 	DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS - MÉTODO

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento é utilizado o Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis, do Engº Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER em 1996.

São parâmetros necessários, na definição da estrutura, o “suporte de subleito” e o “tráfego atuante”.

O suporte de subleito é definido pelos estudos geotécnicos, e o tráfego atuante pelos estudos de tráfego, seguindo orientações constantes do Termo de Referência.

Devem-se contudo apresentar alguns comentários específicos sobre;

- Capacidade  suporte: embora o método admita a possibilidade de que o valor de ISC seja corrigido em função do IG característico do solo, não foi lançada mão da maior segurança oferecida, adotando-se apenas o valor determinado pelo ensaio do ISC na energia dita normal.

- Fator climático: conquanto o método faça alusão a um fator para o carregamento N, reconhece o autor do método que não há suficientes pesquisas brasileiras a respeito do grau de umidade de equilíbrio nos subleitos para que se possa adotar uma redução para o efeito destrutivo do tráfego. Essa umidade sempre será menor que a do ensaio padronizado e, por conseqüência, levaria a um suporte maior. O fator climático regional 1(um) oferece, com sua adoção, segurança adicional.

- Dimensionamento: nas situações em que a via não é considerada especial, em critério estabelecido pelo Termo de Referência, é empregada a tabela de dupla entrada que nele consta.

## 6.3 	ESTUDOS

### 6.3.1 	Estudos Geotécnicos – Sondagens e Ensaios

O estudo geotécnico consiste na realização de sondagem, mediante o emprego de trado, identificando e coletando os materiais constituintes das camadas subjacentes ao pavimento, e por meio dos ensaios fixados, definir a capacidade suporte do subleito. Foram, ainda, determinadas as densidades aparentes secas das camadas situadas a aproximadamente entre 30cm e 40cm do perfil natural do terreno e as umidades naturais, a uma profundidade de 1,1m.

O espaçamento adotado, entre os furos de sondagem para coleta e densidade de campo, foi de 50m, ou menos a partir da est. 0+7,5 até a est. 0+86,2 e entre eles, defasados de 25m, outros, para simples identificação de solos ou presença de solos impróprios ou rocha.

Os materiais de todos os furos de sondagem foram coletados; das sondagens ímpares, para a determinação da granulometria, índices físicos, densidades, Proctor Normal e CBR; e dos pares, para identificação, conforme apresentado em boletins de sondagem e planilha.

### 6.3.2 	Valor Suporte do Subleito

Para a definição da capacidade de suporte do subleito foram utilizados os resultados de CBR de 3 poços de sondagem, adotando-se os valores que se  referem aos horizontes do subleito, devendo-se desprezar aqueles cujo CBR for menor que 2% ou ainda que apresente expansão maior que 2%. No presente estudo não ocorreu a situação em que fosse necessário escoimar  qualquer valor.

Em exame da distribuição dos valores de CBR ao longo do trecho de 95 m, não se destacam segmentos homogêneos e distintos de outros; há uma certa heterogeneidade quanto ao CBR, os valores de suporte estão afetados por sua variância ao longo do trecho, pelo que não cabe  fracioná-los para efeito de análise de dados. Utilizou-se todo o conjunto de valores na determinação do índice suporte, em conformidade ao método escolhido.

Adotou-se, para a definição do ISp, tendo em vista o reduzido número de amostras, o valor de ISC mínimo do trecho (6%), o que faz que não seja necessário utilização de reforços.

| Estaca | ST | Valor de ISC adotado |
| --- | --- | --- |
| 0+7,5 | 1 | 12,9 |
| 0+32,2 | 2 | 6,8 |
| 0+86,2 | 4 | 5,6 |
| n |  | 3 |
| média |  | 8,4 |
| Isp adotado |  | 6,0 |

Densidade de Campo:  Como a densidade de campo, em média, não alcança 90% do Proctor, deve o subleito ser compactado.

### 6.3.3 	Estudo de Tráfego

Os estudos de tráfego têm por intuito estabelecer o carregamento da via, correspondente à repetição do eixo padrão considerado no Método do Projeto de Pavimentos Flexíveis de 1996 do ex-DNER.

Tendo em vista o critério estabelecido pelo Termo de Referência, as vias são subdivididas em duas classes:

a- especial, com N acima de 106 operações do eixo padrão

b- local, com N até 106 operações do eixo padrão

É considerada classe especial a via que vier a suportar tráfego de trajeto de ônibus e aquela que, por suas características, possa vir a ser utilizada por grande fluxo de veículos comerciais.

A via em causa, por informação da EPTC, não está arrolada naquelas com previsão de linha de ônibus, e por estar situada na malha urbana da via não arterial, apenas coletora ou local, pode ser enquadrada nesse sistema viário da Classificação Funcional da Via Urbana (DNER-1974).

Na via, a geração do tráfego fica restrita às necessidades de locomoção dos residentes, de veículos da coleta de lixo, de fornecimento de gás e transportes ocasionais de mercadorias, materiais de construção ou mudança.

Pode-se admitir freqüência assemelhada ao previsto na classe 2, do Termo de Referência, para caminhões.

| Veículo | Freqüência semanal | Carga p/ eixo Dianteiro (t) | Carga p/ eixo Traseiro (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Caminhão de lixo | 2 | < 8 | 12 |
| Caminhão de gás | 2 | < 5 | < 8 |
| Transporte geral | 2 | < 5 | 8 |
| TOTAL | 6 |  |  |

Em termos médios, cabe admitir a freqüência Vo de 1 veículo comercial que pode  apresentar, por seu tipo e carregamento, os fatores estimados.

Estimativa de fator de carga (FC)

| Eixo simples (t) | Nº de eixos | Coeficiente de participação | Fator equivalente | Operação equivalente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <5 | 4 | 0,334 | 0,1 | 0,0334 |
| 8 | 6 | 0,500 | 1,0 | 0,500 |
| 12 | 2 | 0,166 | 10 | 1,4940 |
| TOTAL | 12 | 1,000 |  | 2,027 |

Considerando-se um período de projeto P de 10 anos, e uma taxa de crescimento anual de 5% aa, fator de eixos de veículos FE= 2 e fator climático regional FR= 1, cabe definir o número acumulado de passagem de carga padrão pela fórmula:

N= 365.P.Vm.FE.FC.FR, sendo Vm=Vo[2+(P-1).t/100], teremos Vm=1,225                                                                                                                  2

N= 365x10x1,225x2x2,027x1 = 1,8x104

Pode-se admitir o enquadramento dessa via na classe 2, tendo em conta o volume de tráfego esperado e o valor de N próximo a 104 .

## 6.4 	Definição da estrutura de pavimento

A partir dos parâmetros definidos: N(carga) e Isp (suporte), e por não ser a via considerada especial, adotou-se a tabela de dimensionamento constante do Termo de Referência.

Considerando-se os parâmetros de cálculo, ISp=6% e tráfego de classe 2, o pavimento fica constituído pelas camadas:

| Tipo de estrutura | Espessura geométrica (cm) | E - estrutural |
| --- | --- | --- |
| CBUQ (Faixa II) | 4 | 8 |
| Brita Graduada | 15 | 15 |
| Areia | 15 | 15 |
| Total | 34 | 38 |

## 6.5 	DETALHES DO PROJETO

São apresentados, a seguir, detalhamentos do projeto executado: seções transversais tipo adotadas, sondagens executadas (planta e perfil) com os respectivos boletins de sondagem e os resultados de ensaios.

Seção Transversal Tipo

1

2

3

- PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

# 7.0	Projeto de Drenagem Pluvial

## 7.1	Metodologia de Dimensionamento

### 7.1.1	Introdução

A metodologia preconizada, uma vez que é perímetro urbano da cidade de Porto Alegre, segue as  diretrizes de projeto utilizada pelo Departamento de Esgoto Pluvial da Prefeitura de Porto Alegre, obedecendo as Normas do seu Caderno de Encargos.

### 7.1.2	Metodologia de Cálculo

#### 7.1.2.1	Cálculo da Vazão Contribuinte

O método de cálculo utilizado foi o Racional, pois são todas áreas pequenas de contribuição.

A vazão contribuinte foi determinada pela fórmula: Q = 2,78 x C x Imáx x A, onde:

- Q = vazão contribuinte em litros por segundo (l/s);

- 2,78 = ajuste de unidades;

- C = coeficiente de escoamento superficial, C=0,60 conforme preconiza o DEP;

- A = área contribuinte em há;

As áreas das bacias de contribuição foram obtidas das plantas nas escalas 1:1000 e 1 5000 (Mapa Metropolitano da Prefeitura de Porto Alegre), contendo os arruamentos.

Considerando-se a contribuição  de acordo com a topografia do terreno, adotando-se uma contribuição minima de 30 ( trinta metros ) para cada lado da via;

- Imáx. = intensidade máxima de precipitação (mm/h).Utilizou-se a equação do Posto 8º Distrito,constante do Caderno de Encargos de DEP, em que:

Imáx. = 2491,782.TR0,192(td+16)1,021, onde:

TR = Tempo de Recorrência em anos;

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual ao Tempo de Concentração, em minutos.

O tempo de concentração foi calculado pela Fórmula de Kirpich (DEP):

Tc = 0,01947.L0,77I0,385 , onde:

- L = comprimento do talvegue ou rede contribuinte em metros;

- I = declividade média do canal em m/m.

O tempo de concentração inicial  foi calculado e o valor mínimo adotado  5 min.

A fórmula utilizada para o dimensionamento de coletores a plena seção é a de Manning, onde a vazão é dada por:

Q = S.R23.I12n , onde:

- Q = vazão da tubulação em l/s a plena seção;

- S = área da seção do tubo;

- R = raio hidráulico;

- I = declividade da tubulação;

- n = coeficiente de Manning.

O tempo de percurso, Tp, é dado pela fórmula:

Tp = L60.v , onde:

- L = distância entre poços de visita em metros;

- V= velocidade final em m/s.

Para as redes principais de galerias, embora, a tubulação mínima de 0,40m apresente maiores vantagens (limpeza e manutenção) sobre a tubulação de 0,30m, adotou-se, conforme recomendações da Fiscalização, o diâmetro de 0,30m.

## 7.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas

A  determinação da vazão das sarjetas foi efetuada através da Fórmula de Manning aliada a Equação da Continuidade.O limite de capacidade de vazão das sarjetas associada a capacidade de engolimento das bocas de lobo é que determinara o posicionamento das mesmas e conseqüentemente os poços de visita. Dentro deste enfoque foram calculadas as planilhas e apresentadas ao final do estudo.

## 7.3	Equação de Ajuste das Curvas de Eficiência de Bocas de Lobo

De posse dos gráficos fornecidos pelo DEP das curvas de eficiência, definiu-se, para cada uma, a equação matemática, que melhor a representa-se.

Da aplicação dos métodos matemáticos, obtiveram-se as seguintes equações:

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  0% - E = 452,39065 . Q  -0.37730

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  1% - E = 387,7554 . Q  -0.36671

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  3% - E = 723,87634 . Q  -0.59594

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  5% - E = 556,6369 . Q  -0.56569

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  7% - E = 857,1069 . Q  -0.66206

Apresentamos a seguir o quadro com os valores comparativos.

| Q | 0% |  | 1% |  | 3% |  | 5% |  | 7% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA |
| 40 | 111 | 112 | 97 | 100 | 77 | 80 | 69 | 69 | 74 | 75 |
| 57 | 100 | 98 | 93,5 | 92 | 67 | 65 | 57,5 | 57 | 62,5 | 59 |
| 60 | 97,5 | 97 | 89 | 86 | 63 | 63 | 54,5 | 55 | 57 | 57 |
| 80 | 86,2 | 87 | 78 | 78 | 55 | 53 | 46,5 | 47 | 46 | 47 |
| 100 | 79 | 80 |  |  | 47 | 47 | 41 | 41 | 39 | 41 |
| 120 | 74 | 74 |  |  | 42 | 42 | 36,5 | 37 | 34 | 36 |
| 140 | 70 | 70 |  |  | 38 | 38 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 160 | 67 | 67 |  |  | 34 | 35 | 32 | 32 | 31,5 | 30 |

Obs.

Para a equação da curva representativa de 1% adotou-se os valores iniciais devido a inversão da concavidade.

## 7.4	Cálculos Elaborados

São apresentadas a seguir planilhas de Dimensionamento dos dispositivos projetados.

Pedro! É só incluir as planilhas!!!!!

8.0 ORÇAMENTO

9.0 ARQUIVO FOTOGRÁFICO

# ARQUIVO FOTOGRÁFICO

|  | Vista geral a partir do canteiro central da av. Eduardo Prado. |
| --- | --- |
|  | Vista geral do segmento final, trecho plano. |
|  | Vista geral, sentido inverso, a partir do final da rua. |

10.0	ESPECIFICAÇÕES

# 10.0	ESPECIFICAÇÕES

Todas as especificações técnicas deverão ser obedecidas e observadas ao Caderno de Encargo da SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

11.0 PLANTAS, PERFIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS