ÍNDICE

ÍNDICE

Página

1.0	APRESENTAÇÃO	4

2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO	6

3.0	CARACTERÍSTICAS DA VIA	8

4.0	PROJETO GEOMÉTRICO	10

5.0	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	14

6.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	19

6.1 	PRELIMINARES	19

6.2 	DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS - MÉTODO	19

6.3 	ESTUDOS	20

6.3.1 	Estudos Geotécnicos – Sondagens e Ensaios	20

6.3.2 	Valor Suporte do Subleito	20

6.3.3 	Estudo de Tráfego	21

6.4 	DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DE PAVIMENTO	22

6.5 	DETALHES DO PROJETO	23

7.0	Projeto de Drenagem Pluvial	28

7.1	Metodologia de Dimensionamento	28

7.1.1	Introdução	28

7.1.2	Metodologia de Cálculo	28

7.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas	29

7.3	Equação de Ajuste das Curvas de Eficiência de Bocas de Lobo	30

8.0      ORÇAMENTO.............................................................................................................32

9.0      ARQUIVO FOTOGRÁFICO.........................................................................................34

10.0	ESPECIFICAÇÕES	37

11.0     PLANTAS, PERFIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS...................................................39

1.0	APRESENTAÇÃO

# 1.0	APRESENTAÇÃO

O presente volume apresenta o Relatório do Projeto Geométrico desenvolvido pela Empresa ENGEMIN - Engenharia e Geologia Ltda em atendimento ao previsto no contrato firmado no Livro nº 392-D, Fls 142 e RG n° 26453, celebrado com a Secretaria Municipal de Obras e Viação – SMOV, tendo como objeto a Elaboração de Projeto Geométrico, de Pavimento e de Drenagem de Via, conforme abaixo especificado:

- LOTE 3 / PI 2002

- REGIÃO: Cruzeiro

- LOCAL: Calçadão no Acesso 100 na Vila Tronco Neves (a partir da Rua Caixa Econômica Federal até 110 m além).

2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

# 2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

1 folha

3.0	CARACTERÍSTICAS DA VIA

# CARACTERÍSTICAS DA VIA

Situa-se a partir da Rua Caixa Econômica Federal, nº 50 até o acesso 98, numa extensão aproximada de 110 m. Trata-se de um logradouro, com características de acesso, não pavimentado e sem definição de faixa para tráfego veicular, definido, em sua geometria atual, por uma caixa de aproximadamente 5 m entre os alinhamentos das propriedades. O segmento é plano, não há meios-fios implantados e a posteação, próxima às testadas, se encontra no lado direito.

Um dos pontos de concordância obrigatória é a interseção do acesso 100 com a rua Caixa Econômica Federal, em que já se encontram lançados meios-fios de ajustamento.

Ao final do segmento, há um pequeno alargamento, junto à interseção com o acesso 98, que pode ser utilizado em manobra de veículos pequenos.

Não há muro, cerca ou canteiros que necessitam ser removidos.

Existe rede de sistema de esgoto dos órgãos oficiais DEP e DMAE.

O acesso atende, pelo lado esquerdo 14 economias e pelo lado direito, 13 unidades.

4.0	PROJETO GEOMÉTRICO

# PROJETO GEOMÉTRICO

É proposto um calçadão com largura de 4,00m, e extensão de 110,00m, iniciando na Rua Caixa Econômica Federal e terminando no Acesso 98 do Tronco Neves.

Foram realizados os seguintes trabalhos no campo a fim de fornecer os dados para a elaboração do referido projeto:

- Levantamento cadastral de todas as edificações e dos pontos característicos;

- Locação do eixo com estacas a cada 10 metros e implantação de amarrações dos pontos notáveis, conforme planilha de locação, estaqueamento do perfil e seções transversais;

No que diz respeito a planimetria do trecho, eixo locado, foram levados em conta os seguintes aspectos relevantes e, em muitos casos, condicionantes:

- Existência de residências;

- Redução ou até a eliminação de custos com possíveis desapropriações;

- Melhoria nas condições de uso por parte dos usuários.

Em termos altimétricos, o projeto foi desenvolvido com base nas condições existentes levantadas pela topografia, visando uma adequada implantação para o gabarito da seção transversal projetada, bem como, suas condições de drenagem.

Foram levantadas as redes de drenagem existentes, obtendo-se as cotas da tampa, chegada das tubulações e dos fundos dos PVs, excetuando os que se encontravam cavados ou lacrados.

Os desenhos do projeto incorporam, no entender do projetista, os resultados alcançados no processo de escolha de solução e no seu detalhamento.

O projeto fornecerá todos os elementos necessários à locação da obra, as posições dos marcos de referência, as suas coordenadas, as coordenadas dos pontos notáveis dos eixos projetados, as posições e cotas de RN’s, etc., além das seções transversais gabaritadas de todos os eixos projetados e locados.

No levantamento topográfico, foram utilizados, como apoio, os pinos E/1(x=178.521,352 e y=1.671.651,255) e E/3 (x= 178.590,337 e y= 1.671.742,398),  referenciadas ao sistema da carta geral da Prefeitura. Para referência altimétrica, foi utilizada a RN–001, cota: 49,608 da PMPA, localizada na Praça Guia Lopes, esquina com Av. Teresópolis e, por transporte de cotas, foi locada uma auxiliar, RN-1, localizada na Rua Caixa Econômica Federal (lado direito), junto ao muro do imóvel 576, com coordenadas x= 178.537,146, y= 1.671.659,135 e z= 39,057.

A seguir é apresentada uma foto da RN implantada, estando sua localização detalhada em anexo.

pontos de amarração – 1 folha

5.0	PROJETO DE TERRAPLENAGEM

# 5.0	PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem, executado em associação com o projeto geométrico, consistiu, no presente caso, em desenhar as seções transversais de terraplenagem e preparar as notas de serviço de terraplenagem e o cálculo de quantidades.

Seção Transversal Tipo

O subleito sobre o qual assentará o pavimento deverá apresentar índice de suporte igual ou superior ao de projeto, quando o seu teor de umidade e o seu grau de compactação forem compatíveis com a sistemática de controle especificada.

Sendo assim, o valor obtido para o ISP do subleito foi:

ISP = 12%

Com relação à homogeneização de volumes, considerou-se que a relação entre a densidade média dos aterros em solo compactados e a dos solos em estado natural nos cortes seja de 1,4, aí embutido uma porcentagem de perdas.

Com relação a taludes, foram utilizadas as declividades de 1,0V:1,0H em taludes de cortes em solo, e de 1,0V:1,5H, em taludes de aterro.

A seguir seguem as notas de serviço de terraplenagem juntamente com o cálculo de volumes e o quadro de coordenadas.

3 folhas

1

2

3

6.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

# 6.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

## 6.1 	PRELIMINARES

A elaboração do projeto de pavimento do logradouro denominado Calçadão no Acesso 100 foi realizada em atendimento aos preceitos da PMPA, notadamente pelo que requer o Termo de Referência do Edital TP-133/02. Trata-se, particularmente, dos estudos geotécnicos, adoção do tráfego atuante, o método de projeto e os materiais contribuintes de estrutura de pavimento.

## 6.2 	DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS - MÉTODO

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento foi utilizado o Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis, do Engº Murillo Lopes de Souza, e adotado pelo DNER em 1996.

São parâmetros necessários, na definição da estrutura, o “suporte de subleito” e o “tráfego atuante”.

O suporte de subleito é definido pelos estudos geotécnicos, e o tráfego atuante pelos estudos de tráfego, seguindo orientações constantes do Termo de Referência.

Devem-se contudo apresentar alguns comentários específicos sobre:

- Capacidade  suporte: Embora o método admita a possibilidade de que o valor de ISC seja corrigido em função do IG característico do solo, não foi lançada mão da maior segurança oferecida, adotando-se apenas o valor determinado pelo ensaio do ISC na energia dita normal.

- Fator climático: Conquanto o método faça alusão a um fator para o carregamento N, reconhece o autor do método que não há suficientes pesquisas brasileiras a respeito do grau de umidade de equilíbrio nos subleitos para que se possa adotar uma redução para o efeito destrutivo do tráfego. Essa umidade sempre será menor que a do ensaio padronizado e, por conseqüência, levaria a um suporte maior. O fator climático regional 1(um) oferece, com sua adoção, segurança adicional.

- Dimensionamento: Nas situações em que a via não é considerada especial, em critério estabelecido pelo Termo de Referência, é empregada a tabela de dupla entrada que nele consta.

## ESTUDOS

## 6.3.1 	Estudos Geotécnicos – Sondagens e Ensaios

O estudo geotécnico consiste na realização de sondagem, mediante o emprego de trado, identificando e coletando os materiais constituintes das camadas subjacentes ao pavimento, e por meio dos ensaios fixados, definir a capacidade suporte do subleito. Foram ainda determinadas as densidades aparentes secas das camadas situadas a aproximadamente entre 30cm e 40cm do perfil natural do terreno e as umidades naturais, a uma profundidade de 1,1m.

O espaçamento adotado, entre os furos de sondagem para coleta e densidade de campo, foi de 50m, ou menos a partir da est. 0+011,5 até a est. 0+098,3 e entre eles, defasados de 25m, outros, para simples identificação de solos ou presença de solos impróprios ou rocha.

Os materiais de todos os furos de sondagem foram coletados; das sondagens ímpares, para a determinação da granulometria, índices físicos, densidades, Proctor Normal e CBR; e dos pares, para identificação, conforme apresentado em boletins de sondagem e planilha.

### 6.3.2 	Valor Suporte do Subleito

Para a definição da capacidade de suporte do subleito, foram utilizados os resultados de CBR de 3 poços de sondagem, adotando-se os valores que se  referem aos horizontes do subleito, devendo-se desprezar aqueles cujo CBR for menor que 2% ou ainda que apresente expansão maior que 2%. (No presente estudo não ocorreu a situação em que fosse necessário escoimar  qualquer valor).

Em exame da distribuição dos valores de CBR ao longo do trecho de 107 m, não se destacam segmentos homogêneos e distintos de outros; há uma certa heterogeneidade quanto ao CBR, os valores de suporte estão afetados por sua variância ao longo do trecho, pelo que não cabe  fracioná-los para efeito de análise de dados. Utilizou-se todo o conjunto de valores na determinação do índice suporte, em conformidade ao método escolhido.

Em face de pequeno número de amostras colhidas, resultante da extensão do projeto geométrico, não cabe o tratamento estatístico usual. Adotou-se, para a definição do ISp, o valor médio – 12% - dos resultados de CBR determinados, conforme informado em tabela a seguir, reforçando o segmento que apresentou ISC = 12%.

| Estaca | ST | Valor de ISC adotado |
| --- | --- | --- |
| 0+11,5 | 1 | 14,6 |
| 0+59,9 | 3 | 13,0 |
| 0+98,3 | 5 | 9,0 |

| n | - | 3 |
| --- | --- | --- |
| Média | - | 12,2 |

Densidade de Campo:  Como a densidade de campo, em média, não alcança 90% do Proctor, deve o subleito ser compactado.

### 6.3.3 	Estudo de Tráfego

Os estudos de tráfego têm por intuito estabelecer o carregamento da via, correspondente à repetição do eixo padrão considerado no Método do Projeto de Pavimentos Flexíveis de 1996 do ex-DNER.

Tendo em vista o critério estabelecido pelo Termo de Referência, as vias são subdivididas em duas classes:

a- especial, com N acima de 106 operações do eixo padrão

b- local, com N até 106 operações do eixo padrão

É considerada classe especial a via que vier a suportar tráfego de trajeto de ônibus e aquela que, por suas características, possa vir a ser utilizada por grande fluxo de veículos comerciais.

A via em causa, por informação da EPTC, não está arrolada naquelas com previsão de linha de ônibus, e por estar situada na malha urbana da via não arterial, apenas coletora ou local, pode ser enquadrada nesse sistema viário da Classificação Funcional da Via Urbana (DNER-1974).

Na via, a geração do tráfego fica restrita às necessidades de locomoção dos residentes, de veículos da coleta de lixo, de fornecimento de gás e transportes ocasionais de mercadorias, materiais de construção ou mudança.

Pode-se admitir freqüência assemelhada ao previsto na classe 2, do Termo de Referência, para caminhões em virtude da seguinte distribuição.

| Veículo | Freqüência semanal | Carga p/ eixo Dianteiro (t) | Carga p/ eixo Traseiro (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Caminhão de lixo | 2 | < 8 | 12 |
| Caminhão de gás | 2 | < 5 | < 8 |
| Transporte geral | 2 | < 5 | 8 |
| TOTAL | 6 |  |  |

Em termos médios, cabe admitir a freqüência Vo de 1 veículo comercial que pode  apresentar, por seu tipo e carregamento, os fatores estimados.

Estimativa de fator de carga (FC)

| Eixo simples (t) | Nº de eixos | Coeficiente de participação | Fator equivalente | Operação equivalente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <5 | 4 | 0,334 | 0,1 | 0,0334 |
| 8 | 6 | 0,500 | 1,0 | 0,500 |
| 12 | 2 | 0,166 | 9,0 | 1,4940 |
| TOTAL | 12 | 1,000 |  | 2,027 |

Considerando-se um período de projeto P de 10anos, e uma taxa de crescimento anual de 5% aa, fator de eixos de veículos FE= 2 e fator climático regional FR= 1, cabe definir o número acumulado de passagem de carga padrão pela fórmula:

N= 365.P.Vm.FE.FC.FR, sendo Vm=Vo[2+(P-1).t/100], teremos Vm=1,225                                                                                                                  2

N= 365x10x1,225x2x2,027x1 = 1,8x104

Pode-se admitir o enquadramento dessa via na classe 2, tendo em conta o volume de tráfego esperado e o valor de N = 1,80 x 104.

## 6.4 	Definição da estrutura de pavimento

A partir dos parâmetros definidos: N(carga) e Isp (suporte), e por não ser a via considerada especial, adotou-se a tabela de dimensionamento constante do Termo de Referência.

Considerando-se os parâmetros de cálculo, ISp=12% e tráfego de classe 2, que pela Tabela de Referência se requer uma espessura Estrutural de 26 cm. o pavimento fica constituído pelas camadas:

| Tipo de estrutura | Espessura geométrica (cm) | E estrutural |
| --- | --- | --- |
| CBUQ (faixa II) | 4 | 8 |
| Brita Graduada | 18 | 18 |
| Total | 22 | 26 |

Recomenda-se que  o subleito seja escarificado e compactado a 100% do PN, e que a base de brita graduada alcance o grau de compactação referente à energia modificada de 100%.

Considere-se ainda:

- Os locais que apresentam valores de suporte abaixo do limite de aceitação da metodologia adotada devem ser reforçados com espessuras complementares, para atender suas  individuais características. Previsto reforço de sub-leito com areia no sub-trecho do furo 9 na espessura de 15cm. Estima-se uma extensão para o reforço dos últimos 20 metros do trecho, com volume de 20x4,5x,15= 13,5 m3.

6.5 	DETALHES DO PROJETO

São apresentados, a seguir, detalhamentos do projeto executado: seções transversais tipo adotadas, sondagens executadas (planta e perfil) com os respectivos boletins de sondagem e os resultados de ensaios.

Seção Transversal Tipo

1

2

3

- PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

# 7.0	Projeto de Drenagem Pluvial

## 7.1	Metodologia de Dimensionamento

### 7.1.1	Introdução

A metodologia preconizada, para o perímetro urbano da cidade de Porto Alegre, segue as  diretrizes de projeto utilizadas pelo Departamento de Esgoto Pluvial da Prefeitura de Porto Alegre, obedecendo as Normas do seu Caderno de Encargos.

### 7.1.2	Metodologia de Cálculo

#### 7.1.2.1	Cálculo da Vazão Contribuinte

O método de cálculo utilizado foi o Racional, pois são todas áreas pequenas de contribuição.

A vazão contribuinte foi determinada pela fórmula: Q = 2,78 x C x Imáx x A, onde:

- Q = vazão contribuinte em litros por segundo (l/s);

- 2,78 = ajuste de unidades;

- C = coeficiente de escoamento superficial, C=0,60 conforme preconiza o DEP;

- A = área contribuinte em há;

As áreas das bacias de contribuição foram obtidas das plantas nas escalas 1:1000 e 1 5000 (Mapa Metropolitano da Prefeitura de Porto Alegre), contendo os arruamentos.

Considerando-se a contribuição  de acordo com a topografia do terreno, adotando-se uma contribuição mínima de 30mpara cada lado da via;

- Imáx. = intensidade máxima de precipitação (mm/h).Utilizou-se a equação do Posto do 8º DISME, constante do Caderno de Encargos de DEP, em que:

Imáx. = 509,859.TR0,196(td+10)0,72, onde:

TR = Tempo de Recorrência em anos;

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual ao Tempo de Concentração, em minutos.

O tempo de concentração foi calculado pela Fórmula de Kirpich (DEP):

Tc = 0,01947.L0,77I0,385 , onde:

- L = comprimento do talvegue ou rede contribuinte em metros;

- I = declividade média do canal em m/m.

O tempo de concentração inicial  foi calculado e o valor mínimo adotado  5 min.

A fórmula utilizada para o dimensionamento de coletores a plena seção é a de Manning, onde a vazão é dada por:

Q = S.R23.I12n , onde:

- Q = vazão da tubulação em l/s a plena seção;

- S = área da seção do tubo;

- R = raio hidráulico;

- I = declividade da tubulação;

- n = coeficiente de Manning.

O tempo de percurso, Tp, é dado pela fórmula:

Tp = L60.v , onde:

- L = distância entre poços de visita em metros;

- V= velocidade final em m/s.

## 7.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas

A  determinação da vazão das sarjetas foi efetuada através da Fórmula de Manning aliada a Equação da Continuidade.O limite de capacidade de vazão das sarjetas associada à capacidade de engolimento das bocas de lobo é que determinara o posicionamento das mesmas e conseqüentemente os poços de visita. Dentro deste enfoque foram calculadas as planilhas e apresentadas ao final do estudo.

## 7.3	Equação de Ajuste das Curvas de Eficiência de Bocas de Lobo

De posse dos gráficos fornecidos pelo DEP das curvas de eficiência, definiu-se, para cada uma, a equação matemática, que melhor a representa.

Da aplicação dos métodos matemáticos, obtiveram-se as seguintes equações:

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  0% - E = 452,39065 . Q  -0.37730

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  1% - E = 387,7554 . Q  -0.36671

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  3% - E = 723,87634 . Q  -0.59594

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  5% - E = 556,6369 . Q  -0.56569

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  7% - E = 857,1069 . Q  -0.66206

Apresentamos a seguir o quadro com os valores comparativos.

| Q | 0% |  | 1% |  | 3% |  | 5% |  | 7% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA |
| 40 | 111 | 112 | 97 | 100 | 77 | 80 | 69 | 69 | 74 | 75 |
| 57 | 100 | 98 | 93,5 | 92 | 67 | 65 | 57,5 | 57 | 62,5 | 59 |
| 60 | 97,5 | 97 | 89 | 86 | 63 | 63 | 54,5 | 55 | 57 | 57 |
| 80 | 86,2 | 87 | 78 | 78 | 55 | 53 | 46,5 | 47 | 46 | 47 |
| 100 | 79 | 80 |  |  | 47 | 47 | 41 | 41 | 39 | 41 |
| 120 | 74 | 74 |  |  | 42 | 42 | 36,5 | 37 | 34 | 36 |
| 140 | 70 | 70 |  |  | 38 | 38 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 160 | 67 | 67 |  |  | 34 | 35 | 32 | 32 | 31,5 | 30 |

Obs.

Para a equação da curva representativa de 1% adotou-se os valores iniciais devido a inversão da concavidade.

8.0 ORÇAMENTO

9.0 ARQUIVO FOTOGRÁFICO

# aRQUIVO FOTOGRÁFICO

|  | Vista geral do início do trecho, a partir da rua Caixa Econômica. |
| --- | --- |
|  | Vista geral, em sentido direto, a partir da casa nº 24. A posteação se encontra no lado direito. |
|  | Pequeno comércio, situado na casa nº 53, lado esquerdo do caminhamento. |
|  | Vista geral do segmento final, a partir da casa nº 54-DMAE. |
|  | Vista obtida no final do trecho, sentido inverso. |

10.0	ESPECIFICAÇÕES

# 10.0	ESPECIFICAÇÕES

Todas as especificações técnicas deverão ser obedecidas e observadas ao Caderno de Encargo da SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

11.0 PLANTAS, PERFIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS