MINUTA

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA

PAVIMENTAÇÃO

RUA ALCERI GARCIA

ÍNDICE

1.  APRESENTAÇÃO

2.   PLANTA DE  SITUAÇÃO

3.   ESTUDOS GEOTÉCNICOS

4.   BOLETIM E PLANTA DE FUROS DE SONDAGENS

5.   QUADRO RESUMO DE ENSAIOS

6.   PROJETO DE  PAVIMENTAÇÃO

7.   ESPECIFICAÇÕES

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

O presente volume é parte integrante do projeto de pavimentação das ruas    pertencente ao sistema viário da cidade de Porto Alegre, e objetiva a apresentação de elementos para execução da obra, seu detalhamento e quantificação, em uma extensão de          m.

2. PLANTA DE  SITUAÇÃO

3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

3.1     Considerações Preliminares

A execução do Projeto de Pavimentação, na modalidade geral é adotado pelas Prefeituras e órgãos rodoviários afins - federais e estaduais - e requerem a execução de estudos geotécnicos, desdobrados como segue:

-  estudos geotécnicos de campo , abrangendo prospeção a pá e picareta e coleta de amostras para ensaios em laboratório.

- estudos em laboratório, com a caracterização dos solos amostrados.

3.2      Estudos Geotécnicos de Campo

A prospeção a pá e picareta nas áreas a pavimentar, foram executadas em 06 pontos da área.

As perfurações distribuíram-se entre bordas direita, esquerda e eixo alternativamente.

As profundidades oscilaram  em 1,50 m de acordo com  as condições geotécnicos encontradas e identificados os pontos de N.A. e foram reconhecidos os distintos horizontes e coletadas amostras representativas para os ensaios de laboratório conforme boletins de sondagens em anexo.

No quadro abaixo estão os locais onde foram realizados os ensaios de densidade natural e umidade natural.

| Rua | N de furos | Local | Profundidade(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alceri Garcia Flores | 1 | Estaca 1+00 | 0,55 e 1,30 |
|  | 2 | Estaca 3+10 | 0,50 e 1,30 |
|  | 3 | Estaca 6+00 | 0,55 e 1,40 |
|  | 4 | Estaca 8+10 | 0,50 e 1,40 |
|  | 5 | Estaca 11+00 | 0,60 e 1,45 |
|  | 6 | Estaca 14+10 | 0,60 e 1,45 |

3.3   ESTUDOS GEOTÉCNICOS DE LABORATÓRIO

Os estudos geotécnicos de laboratório abrangeram:

- Caracterização dos horizonte amostrados nos  ensaios de granulometria por peneiração e índices físicos ( limites de liquidez e plasticidade)

-  Ensaios de compactação na energia AASTHO Normal

-  Ensaio de ISC (Índice de Suporte Califórnia)

- Densidade de campo (método do cilindro cortante) e umidades  de campo

conforme tabela acima.

3.4  RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos desses estudos,  reúnem-se nos seguintes documentos :

-  Boletins de sondagens, descrevendo horizontes identificados nas prospecções, espessura, classificação visual de campo e demais peculiaridades de eventual interesse do projeto.

-    Quadro resumo dos ensaios, sintéticos e abrangentes.

4. BOLETIM  E PLANTA DE FUROS DE SONDAGENS

5. QUADRO RESUMO DOS ENSAIOS

6. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

  - Áreas a pavimentar

O presente projeto abrange os seguintes segmentos:

Ruas:  Alceri Garcia Flores

6.2  Método de Projeto - Parâmetros de Cálculo

O método de   dimensionamento utilizado foi o preconizado pelo Termo de Referência.

Parâmetros básicos de cálculos a serem  adotados :

- Numero N  de acordo com as características das vias foi calculado

utilizando o manual de Pavimentação do DNER de1966.

- ISP indice de suporte de projeto

6.2. 1  Tráfego e cálculo do N

Para a classificação da via foi considerado os pontos comerciais (identificados no projeto geométrico) ,informações de moradores e proprietários de prédios residenciais e comerciais  , informações do DMLU e EPTC , localização da rua no contexto da região bem como observações durante o levantamento topográfico.

Segundo informações do DMLU a passagem do veiculo ocorre três vezes por semana dependendo do intinerário ,até mais de uma vez  na mesma rua (podendo chegar a 3 vezes).

Foi considerado duas vezes na semana na mesma rua ,três vezes por semana ,importando em uma passagem por dia.

As caracteristicas dos veiculos são :

Veiculo coletor  capacidade = 15m3

Tara= 10t

Peso bruto = 19t

Distribuição por  eixo= 70% traseiro e  30% no dianteiro

Para o cálculo da carga considerou-se a média da plena carga e da meia carga ou seja 12 t no eixo traseiro.

| Classe | Via | Quatidade . Prevista de caminhões | Vo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Local c/ Acesso de Caminhões | Caminhão de lixo =3 vezes por semana 01 dia Caminhôes médios = 04 por dia Caminhôes leves = 03 por dia | 8 |

N= 365 .P.Vm ,FE.FC.FR

P= periodo do projeto (10 anos)

Vm= volume médio diário

T=taxa de crecimento de 5% ao ano

Vo= volume médio diário inicial

FE= fator de eixos=2.0

FC= fator de carga=0.94

FR= fator climático (1.0)

| Eixo simples | Nº eixos | % | Fator de equivalência | Equiv. Operações | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 5 | 10 | 62.50 | 0,1 | 6,25 |  |
| 8 | 5 | 31.25 | 1,0 | 31,25 |  |
| 12 | 1 | 6.25 | 9,0 | 56,25 |  |
| total | 16 | 100 |  | 93,75 | 6.8 x 104 |

Como conclusão baseados nos valores acima classificamos a via em :

CLASSE 1

6.2.2 INDICE DE SUPORTE DE PROJETO

- Índice de Suporte de projeto valem as indicações os estudos geotécnicos que se basearam na média aritmética dos valores encontrados :

Rua Alceri Garcia Flores	 		CBR =   9 %

- na estaca 1+00  o  material apresentou um valor superior ao da média,  o mesmo não foi considerado.

6.2.3  CÁLCULO DAS ESPESSURAS

O cálculo das espessuras será efetuado adotando como revestimento CBUQ e base de brita graduada. Os coeficientes estruturais utilizados foram :

- Revestimento com CBUQ				KR  = 2.0

- Base de brita graduada					KB   = 1.0

- Reforço do sub-leito com areia				Ksb = 1.0

6.2.4  Base

Será constituída de brita graduada,  com um grau de compactação de no mínimo 100 %   do proctor modificado.

6.2.5 Reforço do subleito

Considerando que  as jazidas disponíveis na Região Metropolitana não apresentam um material com características homogêneas e é constituído de materiais siltosos  e micáceos, além de  tratar-se de material muito sensível as variáveis climáticas e esforços de compactação.

Considerando o recomendado pelo Termo de Referência para utilização de saibro e conforme a melhor técnica, não recomendamos seu uso.

Diante do considerado,   indicamos areia como material  de reforço.

Após completar as escavações e aterros, deverá ser procedida regularização e compactação do sub-leito.

6.2.6  Revestimento

### O revestimento será de concreto betuminoso usinado á quente faixa ll

6.4  Dimensionamento

    - Rua Alceri Garcia Flores

Adotando como revestimento  CBUQ e a base de BG e aplicando a tabela do termo de referência teremos:

Revestimento com CBUQ					  5 cm

Base de brita graduada					15 cm

Reforço do subleito c/areia				17 cm

| Material | Convenção | Espessura |
| --- | --- | --- |
| CBUQ |  | 5 cm |
| BRITA GRADUADA |  | 15 cm |
| AREIA |  | 17 cm |

7 .  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RELAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

1-   Escavação mecânica

2-   Transporte c/tombadeira até 2km

3-   Transporte p/ km excedente

4-   Regularização e compactação do sub-leito

5-   Reforço do sub-leito c/ areia

6-   Base de brita graduada

7-   Imprimação asfáltica taxa 1l/m2

8-   Fornecimento e aplicação de CBUQ

9-   Fornecimento e aplicação de meio-fios de concreto p/fabricados

10-  Regularização dos passeios c/ solo local