1. APRESENTAÇÃO

O presente volume apresenta o projeto executivo da alteração da pista esquerda da Av. A.J. Renner (projeto aprovado pela empresa Beck de Souza) no trecho frontal a empresa Zamprogna S/A, propondo implantação em 1ª etapa com base na solicitação e aceite pela SPM e SMOV de 07/07/2005 constante do processo 002.074870.04.1.

2. PROJETOS

2.1) Projeto Geométrico

2.1.1) Projeto Planimétrico

O Projeto Planimétrico mantém o eixo e a geometria da pista direita. A partir da interseção projetada em frente a Empresa Zamprogna S/A, cria-se pista esquerda paralela e com mesmas dimensões da pista direita para implantação em 1ª etapa. Conservando do entanto o desenho da pista esquerda do projeto aprovado para futura implantação.

2.1.2) Projeto Altimétrico

O Projeto Altimétrico mantém o greide do projeto aprovado e repete para a pista esquerda a seção transversal da pista direita.

2.2) Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem apresenta as notas de serviço e o cálculo de volumes do trecho.

2.3) Projeto de Pavimentação

A estrutura do pavimento deverá ser a mesma adotada no projeto aprovado, conforme seção tipo apresentada na prancha ¾ do projeto geométrico.

2.4) Projeto de Drenagem

Após análise do Projeto de Drenagem concebido pela empresa Beck de Souza para este trecho da Av. A.J. Renner concluiu-se que o mesmo já considera rede de esgoto pluvial no trecho em questão, conforme podemos constatar nas plantas apresentadas neste volume.

- APRESENTAÇÃO

PLANTAS