- SUMÁRIO

### SUMÁRIO

| - APRESENTAÇÃO ........................................................................... - MAPA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO.................................. - OBJETIVO......................................................................................... - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS......................................................... - PROJETOS......................................................................................... 5.1. PROJETO GEOMÉTRICO.................................................... 5.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM..................................... 5.3 PLANTAS.................................................................................. 6. ANEXO DOCUMENTAL 6.1. FOTOS 6.2. TERMO DE COMPROMISSO 6.3. ART’s | 01 03 05 08 15 16 18 25 |
| --- | --- |

- 1.APRESENTAÇÃO

- 1.APRESENTAÇÃO

A Empresa CJB Engenharia & Topografia Ltda, estabelecida na Rua Oscar Pedro Kulzer n° 438 Canoas/RS, inscrita no CNPJ nº 73.572.018/0001-31, apresenta o Projeto Final de Engenharia para o sistema viário das Avenidas Dr Nilo Peçanha e João Wallig, com extensão aproximada de 600 metros, e interseções da Avenida Dr. Nilo Peçanha com a Avenida Teixeira Mendes, Avenida João Wallig e Rua Carlos Antônio Berta, conforme Termo de Compromisso firmado entre Prefeitura Municipal de Porto Alegre e Administradora Gaúcha de Shopping Center S/A, para regularização do Empreendimento existente no imóvel localizado na Avenida João Wallig, n°1800-“SHOPPING IGUATEMI”, conforme o contrato Livro –550-D ; Fls.-152 a 160 ; Reg. 37140, Expediente Único n° 002.205845.006

2. MAPA DE SITUAÇÃO

INSERIR ARQUIVO  SITUACAO.DWG

- 3. OBJETIVO

- 3. OBJETIVO

O presente Relatório foi desenvolvido conforme as instruções dos Termos de Referência para a elaboração do Projeto Final de Engenharia de vias públicas no município de Porto Alegre/RS.

Objetiva, principalmente, apresentar toda a metodologia utilizada para o desenvolvimento do referido projeto.

- 4. ESTUDOS

4.1 . ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

4.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os estudos topográficos foram desenvolvidos com o intuito de se obter os dados necessários e suficientes para a perfeita caracterização do trecho, bem como definir o cadastro das vias urbanas.

Os serviços realizados foram:

- Cadastro das vias com a localização e características dos imóveis (testadas);

- Locação do eixo da via;

- Nivelamento e contranivelamento do eixo;

- Seções transversais, com nivelamento de todos os elementos que poderão ser afetados, em termos de drenagem e/ou regularização do greide;

- Cadastro geral de todas as interferências ao projeto;

- Amarrações e nivelamento (concordância) das ruas transversais;

- Amarração e nivelamento dos pontos de sondagem.

4.1.1. Planimetria

Foi implantada uma poligonal e materializada através de marcos de concreto e amarrada planimetricamente aos pinos 1191 e 1192 fornecidos pela Gerência de Cartografia do município e com coordenadas a seguir descritas:

Coordenadas

| Pinos | E | N |
| --- | --- | --- |
| 1191 | 183.727,970 | 1.676.783,976 |
| 1192 | 183.995,381 | 1.676.780,660 |

Após definição do eixo de projeto, o mesmo foi locado de 20 em 20m. Em locais com necessidade de melhor detalhamento altimétrico o eixo foi locado com menor espaçamento.

O eixo locado foi amarrado a poligonal de apoio.

4.1.2. Altimetria

Para o levantamento altimétrico tomou-se como referência altimétrica a referência de nível:  RN 471 localizada na Avenida Dr. Nilo Peçanha,  Posto de Gasolina Ipiranga, no muro que divide a casa n°1963, junto ao relógio marcador de água, altitude: 37,326, tal referência foi fornecida pela Gerência de Cartografia do Município de Porto Alegre.

A poligonal de apoio implantada ao longo do trecho, foi nivelada e contranivelada servindo como rede de RN´s do trecho em estudo.

Foram ainda implantadas RN´s auxiliares em vigas, muros, etc que estão representadas nas pranchas do Projeto Geométrico.

O eixo de projeto foi nivelado e contranivelado com fechamentos na poligonal de apoio.

O levantamento das seções transversais foi executado em todos os pontos locados no eixo de projeto, e ainda em pontos específicos em que se verificou necessidade de melhor detalhamento do projeto, como em vários casos de acessos transversais.

As seções transversais foram levantadas no mínimo de alinhamento a alinhamento.

4.1.3 LOCALIZAÇÃO DOS PINOS DE REFERÊNCIA PLANIMÉTRICA

ARQUIVO  DAS COORDENADAS

4.1.4 LOCALIZAÇÃO DA REFERÊNCIA DE NÍVEL

ARQUIVO DA RN

5. PROJETOS

5.1. PROJETO GEOMÉTRICO

5.1. PROJETO GEOMÉTRICO

5.1.1. Planimetria

Definição do eixo:

O eixo de projeto foi definido a partir do levantamento cadastral da via em estudo.

O gabarito previsto para as vias em estudo é variável conforme plantas do projeto geométrico tendo sido projetado com finalidade de evitar atingir a posteação aproveitando-se o leito carroçável.

O Projeto planimétrico está apresentado em escala 1:250.

5.1.2. Altimetria

O greide de projeto foi elaborado procurando compatibilizar as intervenções com o pavimento existente.

O projeto altimétrico está apresentado nas escalas 1:500 Horizontal e 1:50 Vertical.

As seções transversais estão apresentadas nas escalas 1:100 em pranchas específicas.

5.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

5.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O presente projeto foi concebido de forma a reduzir tanto quanto possível os custos de implantação no que diz respeito, principalmente, aos volumes de corte e aterro no pavimento existente.

Buscou ainda garantir a perfeita adequação do sistema de drenagem pluvial, bem como proporcionar a circulação de pedestres, automóveis, ônibus e caminhões.

Foram adotados os seguintes taludes:

- Corte –  1 : 1,0

- Aterro – 1 : 1,5

###### 5.2.3. PLANILHA DE VOLUME DE TERRAPLENAGEM

INSERIR ARQUIVO  PLANILHA DE VOLUME 01

INSERIR ARQUIVO  PLANILHA DE VOLUME 02

INSERIR ARQUIVO  PLANILHA DE VOLUME 03

INSERIR ARQUIVO  PLANILHA DE VOLUME 04

5.3. PLANTAS

Planta geral 01/16

Proj geom 02/16

Proj geom 03/16

Proj geom 04/16

LOCAÇÃO 05/16

LOCAÇÃO 06/16

LOCAÇÃO 07/16

SEÇOES 08/16

SECOES 09/16

SEÇÕES 10/16

SEÇÕES 11/16

SECOES 12/16

SEÇÕES 13/16

SEÇÕES 14/16

PERFIS 15/16

PERFIS 16/16