- METODOLOGIA EMPREGADA

O presente capitulo tem como objetivo principal a orientação na execução dos serviços necessários à confecção de canalizações do sistema de drenagem pluvial.

O sistema é projetado para que a água precipitada com período de retorno de 5 anos não cause dano materiais à cidade é composto de sarjetas, boca de lobo, coletores, poços de visitas e outros dispositivos de drenagem.

  - Estudo Hidrológico

    - Vazão contribuinte

A vazão contribuinte foi determinada com a utilização de fórmula:

Q=2,78×C×Imax×A

Q - vazão contribuinte (l/s);

C - coeficiente de escoamento superficial;

Imax – intensidade máxima de chuva (mm/h);

A – área da bacia hidrográfica (ha).

Tendo em consideração o tipo de empreendimento ora projetado, o coeficiente de escoamento superficial adotado, função do tipo de cobertura vegetal, declividade, uso do solo e tipo do solo das bacias hidrográficas, entre outros fatores menos importantes, foi definido como sendo 0,60 .

    - Intensidade Máxima de Chuva

Para a cidade de Porto Alegre, o Caderno de Encargos – DEP, apresenta para o Posto pluviométrico 8º DISME cuja a fórmula é :

Posto 8º DISME

Imax=2491,782×TR0,192td+161,021

Imax – intensidade máxima de chuva (mm/h);

Tr – tempo de recorrência definido como de 5 anos;

td – tempo de duração da precipitação (min).

    - Tempo de Concentração

O tempo de concentração das áreas externas foi calculado de acordo com a fórmula de Kirpich:

tc=0,01947L0,77I0,385

  - Dimensionamento dos Elementos de Drenagem

A rede de drenagem foi dimensionamento para Tr=5 anos, pela fórmula de Manning aliada a da continuidade.

No dimensionamento, as obras forma calculadas para operarem com velocidade entre 0,80 m/s a 4,0 m/s. Sempre que possível, a declividade dos bueiros foi definida acompanhamento a do terreno natural.

A fórmula utilizada foi:

V=R23×in

Em conjunto com a equação da continuidade obtemos:

Q=A×R23×in

V – velocidade de escoamento (m/s);

R – raio hidráulico (m);

i – declividade do trecho a ser adotado (m/m);

n – coeficiente de rugosidade de Manning;

Q – vazão do trecho (m³/s);

A – área molhada (m²).

  - Verificação Hidráulica das Sarjetas

A verificação das sarjetas, necessária para a determinação das bocas de lobo, é realizada a partir da definição das características da sarjeta de escoamento das águas pluviais e a área de contribuição para a sarjeta, possibilitando a análise entre a capacidade de escoamento da sarjeta e a vazão para este trecho.

Para definição da capacidade de escoamento da sarjeta, considerou-se meio tubo de concreto com diâmetro de 0,40 m, com uma altura de lâmina d’água de 5 cm. A velocidade de escoamento não deve ultrapassar 4,0 m/s, a fim de evitar erosão do pavimento.