A.				ESTUDOS DE TRÁFEGO

1.				INTRODUÇÃO

O objetivo do presente estudo foi avaliar o número equivalente de operações do eixo padrão - o número “N” , durante o período de projeto determinado para o dimensionamento do pavimento.

Seguem abaixo, os dados utilizados como também os resultados obtidos no presente estudo.

- Ano de abertura...................................	:   2002

- Período de projeto................................	:  10 anos

- VMD (2002).......................................	:  160

- VMD (2011)........................................:   247

- Número “N”.........................................:   2,49 x 105

- 2.				ESTIMATIVA DE TRÁFEGO

- O Projeto da Avenida Mello  Guimarães se enquadra no Programa “Guaíba Vive” da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O objetivo do programa  é o de melhorar as condições gerais da região pela pavimentação das vias e de viabilizar o potencial turístico da zona de Belém Novo.

- Este potencial será bastante incrementado pelo fato das praias do lago Guaíba neste local serem as próximas a se tornarem balneáveis em Porto Alegre, o que irá alterar as condições de tráfego presentes, tornando ineficazes contagens sem a pavimentação.

- A estimativa de tráfego a partir da pavimentação englobará além do serviço de coleta de lixo, um maior fluxo de coletivos, ônibus de turismo e tráfego de veículos de carga para atender o comércio hoje existente e o que venha a se instalar na região.

- Além da Avenida Mello Guimarães, a Rua Pinheiro Machado e a Avenida Beira Rio formam um anel viário englobando toda a zona do Belém Novo, que quando pavimentado se tornará a via preferencial da região. O tráfego estimado, pela característica de continuidade será adotado igualmente para as três vias.

- Na tabela a seguir é apresentada o tráfego estimado para o local no ano de abertura da via ao tráfego em 2002, por pista.

| TOTAL DE VEÍCULOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - TIPO |  |  |  |  |  |  |
| - Passeio | - Coletivo | - Carga |  |  |  | - Total |
|  |  | - leve | - média | - pesada | - u. pesada |  |
| - 100 | - 32 | - 10 | - 6 | - 2 | - 2 | - 160 |

- 3.				CÁLCULO DO NÚMERO “N”

  - Parâmetros Utilizados

- Taxa de crescimento anual (para todos os veículos)................:	5,0%

- Fator climático regional......................................................:	1,0

- Fator de veículos

- Coletivo...................................................................:	0,3450

- Carga Leve...............................................................:	0,0630

- Carga Média............................................................:	1,3710

- Carga Pesada.........................................................	:	4,9860

- Carga Ultra Pesada....................................................:	11,2050

  - Projeção do Tráfego e o Número “N”

| TRÁFEGO E NÚMERO “N” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIPOS DE VEÍCULOS |  |  |  | N X 105 |  |
| ANO | PASSEIO | COLETIVO | CARGA | TOTAL | PARCIAL | ACUMULADO |
| 2002 | 105 | 34 | 21 | 160 | 0,19 | 0,19 |
| 2003 | 110 | 35 | 22 | 167 | 0,20 | 0,39 |
| 2004 | 116 | 37 | 23 | 176 | 0,20 | 0,59 |
| 2005 | 122 | 39 | 23 | 184 | 0,21 | 0,80 |
| 2006 | 128 | 41 | 27 | 196 | 0,27 | 1,07 |
| 2007 | 134 | 43 | 27 | 204 | 0,27 | 1,34 |
| 2008 | 141 | 45 | 28 | 214 | 0,28 | 1,62 |
| 2009 | 148 | 47 | 30 | 225 | 0,28 | 1,90 |

| TRÁFEGO E NÚMERO “N” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIPOS DE VEÍCULOS |  |  |  | N X 105 |  |
| ANO | PASSEIO | COLETIVO | CARGA | TOTAL | PARCIAL | ACUMULADO |
| 2010 | 155 | 50 | 31 | 236 | 0,29 | 2,19 |
| 2011 | 163 | 52 | 32 | 247 | 0,30 | 2,49 |
| 2012 | 171 | 55 | 33 | 259 | 0,30 |  |
| 2013 | 180 | 57 | 37 | 274 | 0,37 |  |
| 2014 | 189 | 60 | 38 | 287 | 0,37 |  |

“N” =  2,49 x 105 aplicações de eixo padrão de 8,2 t, durante o período de projeto (2002-2011).