D.				PROJETO GEOMÉTRICO

1.				Introdução

Os subsídios para a elaboração do Projeto Geométrico foram fornecidos pelos levantamentos topográficos realizados e detalhados no capítulo "B - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS".

Com isto foi possível retratar a situação existente e os condicionantes que nortearam o projeto. O objetivo dos itens a seguir é de informar e justificar as características técnicas e operacionais adotadas, bem como os cálculos do Projeto Geométrico realizado.

2.				Características Técnicas

2.1.				Projeto Planimétrico

a)				Critérios Adotados

O traçado geométrico foi condicionado por uma série de fatores. Ao longo da via a ser projetada existem espécies vegetais imunes ao corte como figueiras e corticeiras, algumas sobre a futura pista de rolamento. Isto fez com que fossem projetados canteiros, abrigos e “tapers” para compatibilizar a presença destas árvores com o tráfego que irá utilizar a via a ser construída. A maior parte destas árvores se encontram sobre os passeios existentes, além da rede elétrica. Por este motivo procurou-se manter a largura dos passeios, com 5,25 m.

Assim a  orientação geral para a definição do eixo projetado foi a utilização máxima possível da via existente, acompanhando o traçado, com as cotas de projeto definidas de forma a compatibiliza-las com as cotas de soleira ao longo da via.

Temos ainda um valo de drenagem, que será canalizado e sobre ele teremos a continuação da ciclovia projetada para a Avenida Beira Rio e Rua Pinheiro Machado.

Devido ao fato da SMOV não ter uma norma técnica a ser observada no Projeto de Ciclovias, o critério técnico que foi observado para o Projeto foi a “Norma para Projetos Rodoviários” do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER – RS) que possui um item  “Projeto Geométrico de Ciclovias”.

A largura da seção transversal necessária para ciclovias bidirecionais é de 2,50 metros, quando os rebaixos  nas laterais são de no máximo 6,0 cm, o que é atendido pelo presente Projeto. Já  o canteiro de proteção adotado é de 1,0 metro, inferior ao aconselhado por Norma que é de 1,50 metros.

As características da via estão a seguir, com os elementos da esquerda para a direita:

- Estaca 0 + 17,09 – Estaca 33 + 9,42

Passeio esquerdo: 5,25 m

Pista esquerda: 7,50 m

Canteiro esquerdo: 1,00m

Ciclovia: 2,50 m

Canteiro direito: 1,00m

Pista direita: 7,50 m

Passeio  direito: 5,25 m

Total: 30,00 m

b)				Índices Planimétricos

A extensão total do trecho é de 652,33 m. Destes 518,13 m são em tangente (79,43%) e 134,20 m em curva (20,57%). A relação dos raios empregados, sua respectiva freqüência, desenvolvimento em curva no intervalo e porcentagem sobre a extensão total encontram-se nos quadros 1 e 2 apresentados adiante:

## quadro 1 - ÍNDICES PLANIMÉTRICOS

| RAIO (m) | FREQÜÊNCIA | DESENVOLVIMENTO (m) | TOTAL % |
| --- | --- | --- | --- |
| R = 200,00 | 2 | 56,77 | 8,70 |
| R = 500,93 | 1 | 77,43 | 11,87 |
| TOTAL | 3 | 134,20 | 20,57 |

QUADRO 2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

| EXTENSÃO........................................... | 652,33 m |
| --- | --- |
| EXTENSÃO TOTAL EM CURVA................. | 134,20 m |
| EXTENSÃO TOTAL EM TANGENTE............ | 518,13 m |
| COORDENADAS INICIAIS (0 + 000).......... | N 181.340,5697 E 1.657.006,9559 |
| COORDENADAS FINAIS .......................... | N 181.786,2268 E 1.656.519,1247 |
| NÚMERO TOTAL DE CURVAS ................. | 3 |

2.2				Projeto Altimétrico

a)				Critérios Adotados

O greide do trecho foi projetado e calculado, levando em conta os seguintes critérios:

- Nos locais onde a pista a ser projetada é coincidente com a pista existente, projetou-se o greide de terraplenagem com a cota aproximada da pista existente de forma a manter o sub-leito consolidado;

- Diferentemente,  nos locais onde a pista a ser projetada sai do leito da estrada existente, o greide de terraplenagem foi projetado de forma a cortar em torno de 30 cm de forma a remover a camada vegetal;

- Eliminar as irregularidades pronunciadas da plataforma atual;

- Compatibilizar o greide projetado com as cotas das soleiras das construções existentes ao longo da via.

- A cota de cheia do Lago Guaíba condicionou o lançamento do greide de pavimentação na porção inicial do trecho em cotas superiores a 2,00 metros, justificando os aterros adotados.

- b)				Índices Altimétricos

- As principais características do projeto altimétrico (sentido do estaqueamento), para o trecho em estudo, estão listadas a seguir (Quadro 3):

- QUADRO 3 - ÍNDICES ALTIMÉTRICOS

| - EXTENSÕES | - PARCIAIS |  | - TOTAIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (m) | - (%) | - (m) | - (%) |
| - TOTAL |  |  | - 652,33 | - 100,00 |
| - Curva vertical |  |  | - 282,91 | - 43,37 |
| - Convexa | - 162,91 | - 24,97 |  |  |
| - Côncava | - 120,00 | - 18,40 |  |  |
| - Rampa |  |  | - 369,42 | - 56,63 |
| - Aclives | - 115,00 | - 17,63 |  |  |
| - Declives | - 254,42 | - 39,00 |  |  |
| - Nível | - *** | - *** |  |  |

- QUADRO 4 – VARIAÇÃO ALTIMÉTRICA

| - Variação altimétrica i (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - INTERVALO | - EXTENSÃO (m) | - % DO TOTAL |
| - 6 < i  7 | - 40,38 | - 6,19 |
| - 5 < i  6 | - 13,39 | - 2,05 |
| - 4 < i  5 | - 13,39 | - 2,05 |
| - 3 < i  4 | - 13,39 | - 2,05 |
| - 2 < i  3 | - 18,46 | - 2,83 |
| - 1 < i  2 | - 19,62 | - 3,01 |
| - 0 < i  1 | - 93,25 | - 14,30 |
| - - 1 < i  0 | - 159,49 | - 24,45 |
| - - 2 < i  - 1 | - 280,96 | - 43,07 |
|  | - 652,33 | - 100,00 |

- 3.				Apresentação do Projeto Geométrico

- Os elementos gráficos do Projeto Geométrico estão apresentados em pranchas adequadas neste volume. As escalas empregadas foram 1:500 (H) e 1:50(V). Na parte inferior das pranchas (perfil), estão indicados os seguintes elementos:

- Perfil do terreno;

- Greide de pavimentação e elementos de curvas verticais e rampas correspondentes;

- Elementos altimétricos:

- PIV - ponto de interseção de tangentes verticais;

- PCV - ponto de curva vertical;

- PTV - ponto de tangente vertical;

- L - projeção horizontal da curva vertical;

- i - inclinação da tangente;

- D - extensão em tangente;

- e - distância vertical entre o PIV e a curva (flecha);

- Di - diferença entre a rampa posterior e anterior.

- Locais das sondagens com grupos de solos e ISC;

- Na parte superior das pranchas (planta baixa), apresentam-se os seguintes elementos:

- Faixa da rua projetada, com a marcação do estaqueamento;

- Tabela lateral constando os elementos de curva horizontais (numeradas) decorrentes do projeto;

- Tabela com as coordenadas dos PI’s;

- As nomenclaturas utilizadas para os elementos planimétricos são as seguintes:

- PI - Ponto de inflexão;

- R - Raio de curvatura;

- AC - Ângulo central;

- Tan - Tangente da curva;

- DC - Desenvolvimento em curva;

- PC - Ponto de curva;

- PT - Ponto de tangência;

- Bordas da plataforma;

- Curvas de nível de metro em metro;

- Amarração dos pontos notáveis das curvas ao longo do trecho;

- Cadastros gerais ao longo da rodovia;

- Estão indicadas, ainda, as coordenadas dos diversos pontos da malha do sistema cartesiano de referência bem como o norte verdadeiro;

- Interseções com as ruas secundárias ao longo do trecho;

- Seção tipo de pavimentação;

- Espessuras das camadas do pavimento.

- 4.				Seção Transversal

- A seção transversal tipo se mantém a mesmo ao longo da Avenida Mello Guimarães.

- Os desenhos das seções transversais tipo de pavimentação estão convenientemente  apresentadas nas pranchas do Projeto Geométrico e as de  terraplenagem  estão apresentadas juntas ao item Notas de Serviço. Nestes podem ser observadas as dimensões e inclinações adotadas.

- O canal de drenagem ao longo do trecho tem um nota de serviço independente e está convenientemente apresentado no projeto de drenagem.