- METODOLOGIA EMPREGADA

O presente capitulo tem como objetivo principal a orientação na execução dos serviços necessários à confecção de canalizações do sistema de drenagem pluvial.

O sistema é projetado para que a água precipitada com período de retorno de 10 anos não cause dano materiais à cidade é composto de sarjetas, boca de lobo, coletores, poços de visitas e outros dispositivos de drenagem.

  - Estudo Hidrológico

    - Vazão contribuinte

A vazão contribuinte foi determinada com a utilização de fórmula:

Q=2,78×C×Imax×A

Q - vazão contribuinte (l/s);

C - coeficiente de escoamento superficial;

Imax – intensidade máxima de chuva (mm/h);

A – área da bacia hidrográfica (ha).

Tendo em consideração o tipo de empreendimento ora projetado, o coeficiente de escoamento superficial adotado, função do tipo de cobertura vegetal, declividade, uso do solo e tipo do solo das bacias hidrográficas, entre outros fatores menos importantes, foi definido como sendo 0,60 .

    - Intensidade Máxima de Chuva

Para a cidade de Porto Alegre, o Caderno de Encargos – DEP, apresenta para o Posto pluviométrico 8º DISME cuja a fórmula é :

Posto 8º DISME

Imax=2491,782×TR0,192td+161,021

Imax – intensidade máxima de chuva (mm/h);

Tr – tempo de recorrência definido como de 5 anos;

td – tempo de duração da precipitação (min).

    - Tempo de Concentração

O tempo de concentração das áreas externas foi calculado de acordo com a fórmula de Kirpich:

tc=0,01947L0,77I0,385

  - Dimensionamento dos Elementos de Drenagem

A rede de drenagem foi dimensionamento para Tr=5 anos, pela fórmula de Manning aliada a da continuidade.

No dimensionamento, as obras forma calculadas para operarem com velocidade entre 0,80 m/s a 4,0 m/s. Sempre que possível, a declividade dos bueiros foi definida acompanhamento a do terreno natural.

A fórmula utilizada foi:

V=R23×in

Em conjunto com a equação da continuidade obtemos:

Q=A×R23×in

V – velocidade de escoamento (m/s);

R – raio hidráulico (m);

i – declividade do trecho a ser adotado (m/m);

n – coeficiente de rugosidade de Manning;

Q – vazão do trecho (m³/s);

A – área molhada (m²).

  - Dimensionamento do Canal

O Canal foi dimensionamento para Tr=10 anos, pelo Método de Chézy .

V=CRH×i

Associada à equação da continuidade:

Q=S×V

Sendo o valor do coeficiente de Chézy:

C=RH16n

V – velocidade de escoamento (m/s);

RH – raio hidráulico (m);

i – declividade do trecho a ser adotado (m/m);

n – coeficiente de rugosidade de Manning;

Q – vazão do trecho (m³/s);

S – seção molhada (m²).

3.3.1	Dados do Canal de Alvenaria de Pedra

Seção:  Base = 2,30m		Altura Molhada = 0,50 m

K = 40 (coeficiente para alvenaria de pedra e fundo c/ radier )

- Declividade = 0,040 m/m

Q = 1,44  m3/s (vazão admissível com lâmina de 0,50m)

- Declividade = 0,0138 m/m

Q = 2,33  m3/s (vazão admissível com lâmina de 0,50m)

  - Verificação Hidráulica das Sarjetas

A verificação das sarjetas, necessária para a determinação das bocas de lobo, é realizada a partir da definição das características da sarjeta de escoamento das águas pluviais e a área de contribuição para a sarjeta, possibilitando a análise entre a capacidade de escoamento da sarjeta e a vazão para este trecho.

Para definição da capacidade de escoamento da sarjeta, considerou-se  como 2,0 m a largura da lâmina d’água e a altura do meio-fio de 0,15m. A velocidade de escoamento não deve ultrapassar 4,0 m/s, a fim de evitar erosão do pavimento.