Infer versão 3 - Modo de Estatística Inferencial.

Amostragem

===================================================

Nº Am.       Vunit          Area          Loc

===================================================

1                 35,000     10000,000       5,000

......................................................................................................

2                433,350        300,000     10,000

......................................................................................................

3                242,480      1031,000     10,000

......................................................................................................

4                 87,120       8609,000       7,000

......................................................................................................

5                245,450      1100,000     10,000

......................................................................................................

6                371,430        700,000       7,000

......................................................................................................

7                288,810      2770,000       9,000

......................................................................................................

8                125,000      8000,000       6,000

......................................................................................................

9                176,470      3400,000     10,000

......................................................................................................

10              250,000        300,000       7,000

......................................................................................................

11              140,050       4284,000      8,000

......................................................................................................

12                42,220      9000,000       4,000

......................................................................................................

13              291,880       1713,000     10,000

......................................................................................................

14              400,000        500,000       9,000

===================================================

Descrição das Variáveis

Vunit	: Valor Unitario em R$/m2.

Area	: Area em metros quadrados.

Loc  	: Localizacao na malha urbana.

Estatísticas Básicas

Nº de elementos da amostra    	: 14

Nº de variáveis independentes 	: 2

Nº de graus de liberdade      	: 11

Desvio Padrão da regressão    	: 0,2711

==================================================================

Variável     Média     Desvio Padrão     Coef. Variação

==================================================================

Ln(Vunit)            5,182             0,794                  15,32%

....................................................................................................................................

Area                   3693              3636                  98,44%

....................................................................................................................................

1/Loc               0,1352           0,0447                  33,09%

==================================================================

Número mínimo de amostragens para 2 variáveis independentes : 5.

Modelo da Regressão

Ln([Vunit]) = 6,3792  - 1,6271x10-4 x [Area]  - 4,4116 /[Loc]

Correlação do Modelo

Coeficiente de Correlação    	: r  = 0,9493

Valor t calculado            	: 10,02

Valor t tabelado (t crítico) 	: 1,363 (para o nível de significância de 20,0 %)

Coeficiente de Determinação  	: r² = 0,9013

Coeficiente r² ajustado      	: 0,8833

Classificação : Correlação Fortíssima

Tabela de Somatórios

=====================================================

1         Vunit        Area        Loc

=====================================================

Vunit     72,55        384,1     232833     9,428

...........................................................................................................

Area     51707     232833 3,628x108      8609

...........................................................................................................

Loc      1,892       9,428         8609     0,282

=====================================================

Análise da Variância

==================================================================================

Fonte de erro      Soma dos      Graus de      Quadrados            F

Quadrados     Liberdade        Médios        Calculado

==================================================================================

Regressão              7,381                 2                 3,691              50,20

....................................................................................................................................................................

Residual                 0,809                11               0,0735

....................................................................................................................................................................

Total                        8,19                13                  0,63

==================================================================================

F Calculado  	 : 50,20

F Tabelado   	 : 3,982 (para o nível de significância de 5,000 %)

Significância do modelo igual a 0,3x10-3%

Aceita-se a hipótese de existência da regressão.

Nível de significância se enquadra em NB 502/89, Nível Normal.

Correlações Parciais

==============================================

Vunit        Area         Loc

==============================================

Vunit           1,0000     -0,9358     -0,8197

.............................................................................................

Area          -0,9358      1,0000      0,7662

.............................................................................................

Loc            -0,8197      0,7662      1,0000

==============================================

Significância dos Regressores (bicaudal)

(Teste bicaudal - Significância 5,00%)

Coeficiente t de Student : t(crit) = 2,2010

============================================================================

Variável     Coeficiente     t Calculado     Significância     Aceito

============================================================================

Area                 b1                    -7,867            0,8x10-3%       Sim

.........................................................................................................................................................

Loc                   b2                    -2,624                   2,4%       Sim

============================================================================

Os coeficientes são importantes na formação do modelo.

Aceita-se a hipótese de b diferente de zero.

Nível de significância se enquadra em NB 502/89, Nível Normal.

Significância dos Regressores (unicaudal)

(Teste unicaudal - Significância 5,00%)

Coeficiente t de Student : t(crit) = 1,7959

==================================================================

Variável     Coeficiente     t Calculado     Significância

==================================================================

Area                 b1                    -5,055            1,8x10-2%

.....................................................................................................................................

Loc                   b2                    -1,686                   6,0%

==================================================================

Tabela de Resíduos

Resíduos da variável dependente Ln([Vunit]).

=========================================================================================

Amostragem     Observado     Estimado     Resíduo     Normalizado     Studentizado

=========================================================================================

1                     3,555               3,87           -0,314              -1,16                -1,392

...........................................................................................................................................................................................

2                     6,072             5,889          0,1823              0,672                 0,725

...........................................................................................................................................................................................	                3                     5,491               5,77           -0,279              -1,03                    -1,1

...........................................................................................................................................................................................

4                     4,467             4,348          0,1191              0,439                 0,545

...........................................................................................................................................................................................

5                     5,503             5,759           -0,256             -0,944                -1,007

...........................................................................................................................................................................................

6                     5,917             5,635            0,282              1,041                 1,197

...........................................................................................................................................................................................

7                     5,666             5,438          0,2274              0,839                 0,883

...........................................................................................................................................................................................

8                     4,828             4,342            0,486              1,793                 1,988

...........................................................................................................................................................................................

9                     5,173             5,385         -0,2117             -0,781                -0,857

...........................................................................................................................................................................................

10                     5,521                5,7         -0,1787             -0,659                -0,779

...........................................................................................................................................................................................

11                     4,942            5,131          -0,1887            -0,696                -0,732

...........................................................................................................................................................................................

12                     3,743            3,812           -0,069           -0,2546                -0,416

..........................................................................................................................................................................................

13                     5,676            5,659     1,701x10-2            0,0627               0,0669

...........................................................................................................................................................................................

14                     5,991            5,808           0,1838             0,678                 0,728

======================================

Amostragem     Quadrático

======================================

1                     0,0989

............................................................................

2                     0,0332

............................................................................

3                     0,0781

............................................................................

4               1,418x10-2

............................................................................

5                     0,0655

............................................................................

6                     0,0797

............................................................................

7                     0,0517

............................................................................

8                     0,2363

............................................................................

9                     0,0448

............................................................................

10                    0,0319

............................................................................

11                    0,0356

............................................................................

12               0,476x10-2

............................................................................

13               0,289x10-3

............................................................................

14                    0,0338

Presença de Outliers

Critério de identificação de Outlier :

Valor crítico da tabela de Chauvenet : Vc = 2,0900

Intervalo de +/- Vc x (desvio padrão)) em torno da média.

Nenhuma amostragem foi encontrada fora do intervalo. Não existem outliers.

Distribuição dos Resíduos Normalizados

===================================================================

Intervalo      Distribuição de         Porcentagem de

Gauss            Resíduos no Intervalo

===================================================================

-1; +1               68,3 %                       71,43 %

......................................................................................................................................

-1,64; +1,64           89,9 %                       92,86 %

......................................................................................................................................

-1,96; +1,96           95,0 %                      100,00 %

Formação dos Valores

Para o conjunto de variáveis independentes :

Area         = 48,370

Loc          = 10,000

Estima-se Vunit = 376,225

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado :

Mínimo : 326,224          Máximo : 433,891

Intervalos de Confiança

(estabelecidos para os regressores e para o valor esperado E[Y])

Intervalo de confiança de 80,0 % :

===============================================================

Regressor        Limite Inferior     Limite Superior

===============================================================

Area                               320,611                 441,487

..............................................................................................................................

Loc                                331,854                 426,530

..............................................................................................................................

E(Vunit)                          253,142                 559,154

..............................................................................................................................

Valor Estimado               326,224                 433,891

===============================================================

Curvas de Nível

Calculados no ponto de estimativa, para :

Area         = 48,37

Loc          = 10