ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	4

2	DADOS DO PROJETO	4

2.1	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	4

2.2	ESTUDOS DEFLECTOMÉTRICOS  E INVENTÁRIO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO EXISTENTE	5

2.3	ESTUDOS DE TRÁFEGO	5

3	ALTERNATIVAS DE PAVIMENTAÇÃO	9

3.1	ANÁLISE	13

4	DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO COM CBUQ	14

4.1	Parâmetros	14

4.2	ESTRUTURA NOVA	14

4.3	RECAPEAMENTO DO ASFALTO REMANESCENTE	16

5	PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO	17

5.1	PARÂMETROS	17

5.2	DIMENSIONAMENTO	21

Planta: Detalhes do Pavimento Rígido	24

6	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	25

6.1	BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO (CCR)	25

Plantas: Projeto de Pavimentação	27

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Pavimentação referente à Linha Rápida – Projeto Final de  Engenharia para implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central, na Av. Assis Brasil, em Porto Alegre/RS, trecho do “Triângulo” até a divisa, com Cachoeirinha, com extensão de 7,0km, aproximadamente

O presente projeto é objeto do Edital de Tomada de Preços nº 005/97, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

-Data da licitação: 01/08/97

-Contratante: Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN

-Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

-Data da assinatura do contrato: 24/11/97

-Data da Ordem de Serviço:09/02/98

-Data da 2ª Ordem de Serviço: 23/09/99

-Número do Contrato: 31/97

-Prazo de Execução: 120 dias

-Valor do contrato: R$ 78.651,00

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

# INTRODUÇÃO

Com base nos Estudos de Tráfego e Geotécnicos será apresentado o Projeto de Pavimentação, bem como os critérios utilizados e os fins obtidos de maneira a subsidiar a sua análise e por fim a execução da obra.

Consta este projeto da concepção do pavimento existente, do estudo de alternativas para implantação com quadro de quantidades e dimensionamento da solução adotada.

# DADOS DO PROJETO

## ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os estudos geotécnicos foram desenvolvidos visando estudar o subleito do alargamento e implantação do corredor exclusivo de ônibus sendo executados os seguintes serviços:

- Sondagens alternadas nos bordos externos (passeio) e eixo

- Granulometria

- Índices físicos

- Proctor Normal

- Índice de Suporte Califórnia

O subleito é constituído, basicamente, de argila arenosa (A6 e A-7-6) que apresentam percentagens passantes na peneira 200 da ordem de 50%, índice de plasticidade entre 16 e 36%, expansões moderadas e Índice Suporte de Projeto ISp = 10%.

## ESTUDOS DEFLECTOMÉTRICOS  E INVENTÁRIO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO EXISTENTE

O levantamento deflectométrico e o inventário do estado da superfície do pavimento foram executados respectivamente com base nos Métodos do DNER-ME 024/78 e DNER-PRO-08/78 ao longo do trecho. Baseado nos resultados foi feita a avaliação das deflexões recuperáveis características. Analisando os dados foram identificados 6 segmentos homogêneos na Avenida Assis Brasil, sendo três em cada pista.

| Segmento | Estacas | Deflexão Característica |  | IGG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L. Direito | L. Esquerdo | L. Direito | L. Esquer. |
| 1 | 0+000 até 2+880 | 84,60 | 65,60 | 168,61 | 105,00 |
| 2 | 2+880 até 4+480 | 71,24 | 61,45 | 25,50 | 25,50 |
| 3 | 4+480 até 6+962 | 62,68 | 76,20 | 65,77 | 126,92 |

Deflexão admissível = 45 (DNER-PRO11-79)

Os dados do inventário mostram uma incidência de desgastes, remendos e trincas (fc1, fc2, fc3) e panelas obtendo resultado péssimo no segmento 1 lado direito.

## ESTUDOS DE TRÁFEGO

Na definição do “N” são considerados fatores relacionados à composição do tráfego e referidos a cada categoria de veículos, definidos em função da carga transportada e do número de eixos dos veículos. Seus valores anuais e acumulados durante o período de projeto são calculados com base nas projeções de tráfego, sendo necessários, para isto, o conhecimento qualitativo e quantitativo da composição presente e futura dos veículos.

O conhecimento da frota baseou-se nos dados repassados pela Secretaria da Coordenação e Planejamento, estudos de tráfego realizados pela firma EPM visando a determinação do número de operações do eixo padrão (nº N).

Para a Avenida Assis Brasil foi realizada contagem de tráfego por um período aproximado de 14 horas.

Quadro 01 – Volume de Tráfego Horário

Quadro 01 – Volume de Tráfego Horário (continuação)

Estas contagens forneceram os seguintes resultados para o segmento com maior carregamento:

Localização: Av. Assis Brasil x Rua Mj. Dionísio Dornelles

| AUTOS | ÔNIBUS | CAMINHÕES | JAMANTAS | OUTROS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17098 | 881 | 2250 | 210 | 368 | 20807 |

Para correção dos resultados para um período de 24 horas utilizou-se o fator de correção horária de igual a fcd=1,25. Para correção do  volume de tráfego para a média anual utilizou-se o fator de correção mensal igual fca=1,05 (fatores extraídos do PCR-DNER/1978)

Localização: Av. Assis Brasil x Rua Mj. Dionísio Dornelles

| AUTOS | ÔNIBUS | CAMINHÕES | JAMANTAS | OUTROS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22441 | 1156 | 2953 | 276 | 483 | 27309 |

Na posse dos volumes de tráfego foi realizada a projeção para o período de 10 anos, utilizando 5% para taxa de crescimento anual.

Baseado nestes elementos determinou-se o número N utilizando o método do Prof. Murilo de Lopes de Souza, obtendo-se o seguinte valor:

N = 365 x Vm x P x ( Fe x Fc x Fr )

Vm = Volume médio diário de trafego

P = Período de Projeto = 10 anos

Fe = Fator de Eixo ( foram considerados:	Caminhões 2 eixos 80%

Caminhões 3 eixos 20% )

Fc = Fator de Carga

Fr = Fator Climático

N= 5.0 x 107

# ALTERNATIVAS DE PAVIMENTAÇÃO

Baseado nos resultados dos estudos geotécnicos e de tráfego foi realizado um comparativo entre as alternativas de pavimento rígido ou flexível.

1º alternativa:

ALTERNATIVA 1: Pavimentação dos alargamentos e corredor de ônibus com CBUQ; paradas e zonas de frenagem com placas de concreto.

2º alternativa:

ALTERNATIVA 2: Pavimentação das pistas e alargamentos com CBUQ; paradas, zonas de frenagem e o corredor de ônibus com placas de concreto.

3º alternativa:

ALTERNATIVA 3: Pavimentação das pistas, paradas e corredor com placas de concreto.

A seguir estão apresentados os custos das três alternativas citadas para o trecho da Avenida Assis Brasil/POA:

ALTERNATIVA 1

|  |  |  | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) |  |  |
| 2. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Regularização e compactação do subleito |  |  |  | m² | 30.951,30 | 0,55 |  |  |  |
| 2.2. | Reforço subleito com areia |  |  |  | m³ | 16.025,85 | 30,79 |  |  |  |
| 2.3. | Base de brita graduada |  |  |  | m³ | 11.501,64 | 50,15 |  |  |  |
| 2.4. | Imprimação asfáltica consumo 1,0l/m² |  |  |  | m² | 69.677,63 | 0,95 |  |  |  |
| 2.5. | Concreto asfáltico faixa l |  |  |  | m³ | 3.483,88 | 124,96 |  |  |  |
| 2.6. | Concreto asfáltico faixa ll |  |  |  | m³ | 15.311,46 | 126,30 |  |  |  |
| 2.7. | Placa de concreto |  |  |  | m³ | 2.310,00 | 229,46 |  |  |  |
| 2.8. | Fresagem ( e= 3cm) |  |  |  | m² | 25.150,00 | 5,80 |  |  |  |
| 2.9. | Pintura de ligação |  |  |  | m² | 212.475,19 | 0,45 |  |  |  |
| 2.10. | Reposição de meio fio de granito ou concreto |  |  |  | m |  | 3,68 |  |  |  |
| 2.11. | Fornecimento e colocação de meio fio |  |  |  | m |  | 15,14 |  |  |  |
| 2.12. | Demolição de pavimento asfáltico |  |  | m² | 12.681,88 | 2,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |
| Projeto: Projeto Linha Rápida - Corredor Nordeste Local: Av. Assis Brasil – Porto Alegre Trecho: 0+500 até 1+600 e 1+980 até 6+962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Preços SMOV/SPO e FRANARIM 12/99

ALTERNATIVA 2

|  |  | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) |  |  |
| 2. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Regularização e compactação do subleito |  |  | m² | 69.677,36 | 0,55 |  |  |  |
| 2.2. | Reforço subleito com areia |  |  | m³ | 4.703,80 | 30,79 |  |  |  |
| 2.3. | Base de brita graduada |  |  | m³ | 7.990,33 | 50,15 |  |  |  |
| 2.4. | Imprimação asfáltica consumo 1,0l/m² |  |  | m² | 20.451,30 | 0,95 |  |  |  |
| 2.5. | Concreto asfáltico faixa l |  |  | m³ | 1.022,60 | 124,96 |  |  |  |
| 2.6. | Concreto asfáltico faixa ll |  |  | m³ | 9.322,22 | 126,30 |  |  |  |
| 2.7. | Pav. Com Placas de concr cimento |  |  | m³ | 10.829,80 | 229,46 |  |  |  |
| 2.8. | Fresagem ( e= 3cm) |  |  | m² | 24.990,00 | 5,80 |  |  |  |
| 2.9. | Pintura de ligação |  |  | m² | 211.434,42 | 0,45 |  |  |  |
| 2.10. | Reposição de meio fio de granito ou concreto |  |  |  | m |  | 3,68 |  |  |  |
| 2.11. | Fornecimento e colocação de meio fio |  |  | m |  | 15,14 |  |  |  |
| 2.12 | Demolição de revestimento asfáltico |  |  |  | 34.013,95 | 2,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |
| Projeto: Projeto Linha Rápida - Corredor Nordeste Local: Av. Assis Brasil – Porto Alegre Trecho: 0+500 até 1+600 e 1+980 até 6+962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Preços SMOV/SPO e FRANARIM 12/99

ALTERNATIVA 3

|  |  |  | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) |  |
| 2. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Regularização e compactação do subleito |  |  |  | m² | 215.219,48 | 0,55 |  |  |
| 2.2. | Base de concreto compactado à rolo |  |  |  | m³ | 21.521,95 | 70,36 |  |  |
| 2.3. | Demolição de revestimento asfáltico |  |  |  | m² | 179.555,77 | 2,67 |  |  |
| 2.4. | Placa de concreto |  |  |  | m³ | 47.348,29 | 229,46 |  |  |
| 2.5. | Reposição de meio fio de granito ou concreto |  |  |  | m |  | 3,68 |  |  |
| 2.6. | Fornecimento e colocação de meio fio |  |  |  | m |  | 15,14 |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |
| Projeto: Projeto Linha Rápida - Corredor Nordeste Local: Av. Assis Brasil – Porto Alegre Trecho: 0+500 até 1+600 e 1+980 até 6+962 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preços SMOV/SPO e FRANARIM 12/99 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ANÁLISE

ALTERNATIVA 1

Pavimentação dos alargamentos e corredor de ônibus com CBUQ, paradas e zonas de frenagem com placas de concreto, é a alternativa mais econômica. Sua durabilidade nos corredores de ônibus não é adequada, devido fundamentalmente aos efeitos do tráfego intenso e canalizado, esforços verticais elevados, esforços horizontais devidos à aceleração, desaceleração e frenagem e derrame de óleo diesel.

ALTERNATIVA 2

Esta alternativa mesmo não sendo a mais econômica reúne as vantagem das duas outras alternativas. O trafego canalizado, os esforços de frenagem e o derrame de óleo díesel são situações bem assimiladas pelos corredores com placas de concreto conforme experiências realizadas na cidade de Porto Alegre. O CBUQ usado nas pistas sem confinamento de trafego tem boa resposta mesmo quando submetido a trânsitos intensos.

ALTERNATIVA  3

Pavimentação dos alargamento, paradas e corredor com placas de concreto torna-se uma alternativa muito dispendiosa. Seu custo de implantação é o dobro para uma durabilidade duas vezes maior, o que define este recurso como mais caro é seu custo indireto muito mais elevado que as outras alternativas. Mesmo tendo vantagens de vida útil (20 anos), sua implantação é muito lenta acrescentando custos sociais maiores é necessário a remoção de todo o pavimento existente, aumentando os serviços de terraplanagem, nenhum item de infra estrutura enterrada pode ser mantido sob o pavimento de concreto, assim deverão ser feitos sondagens ao longo de todo o trecho para cadastramento de redes existentes ( água, esgoto, luz e telefone), que serão removidos e implantados nos passeios.

Consta este projeto da concepção do pavimento para ALTERNATIVA 2, dimensionamento das estruturas para corredores de ônibus em concreto, recapeamento de pistas remanescentes com CBUQ e alargamentos de pistas com CBUQ estrutura novas.

# DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO COM CBUQ

## PARÂMETROS

Para dimensionamento da estrutura do pavimento, utilizou-se os seguintes elementos:

- Método de Projeto: Engenheiro Murillo Lopes de Souza para revestimento asfáltico.

- - Tráfego: N=5,0 x 107   repetições do eixo padrão de 8,2 tf.

- Base: brita graduada estabilizada granulometricamente (BG) ISp=80%,

- Sub-base: areia ISp=20%,

- CBR do subleito: ISp= 10%.

- Deflexão admissível = 45

## ESTRUTURA NOVA

De posse dos parâmetros para aplicação do método de dimensionamento do Prof. Murillo Lopes de Souza determinou-se as camadas estruturais dos pavimento usando a seguinte expressão :

R x KR + B x KB = H

Utilizando como revestimento CBUQ e base de brita graduada teremos:

Seção transversal esquemática

| Revestimento com CBUQ | 10 cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de brita graduada | 15 cm |  |  |  |  |
| Sub-base com areia | 23 cm |  |  |  |  |

OBS. Nos locais onde forem encontrados materiais com CBR menor ao considerado ao do projeto, os mesmos poderão ser substituídos por areia ou pedra rachão a critério da fiscalização.

Este revestimento está projetado para os alargamentos e preenchimento de pequenos canteiros atuais conforme desenhos, assim  a execução da camada superior do pavimento será em duas fases:

- escavação do terreno na profundidade de 43cm abaixo do nível do pavimento existente, execução da sub-base, base e 5cm da camada de CBUQ;

- a próxima camada de 5cm de CBUQ será executada juntamente com o asfalto a ser recapeado, dando um acabamento mais homogêneo ao pavimento final.

## RECAPEAMENTO DO ASFALTO REMANESCENTE

O trecho foi dividido em 06 segmentos em função dos estudos deflectométrico e invetário da superfície:

| - Segmento 1: | Estacas 0+500 até 2+880 |
| --- | --- |
| - Segmento 2: | Estacas 2+880 até 4+480 |
| - Segmento 3: | Estacas 4+480 até 6+962 |

Obs.: Conforme informações da Prefeitura Municipal existe um projeto de terminais de ônibus junto ao Triângulo da Av. Assis Brasil, isto joga o início das obras das faixas exclusivas para ônibus para a estaca 0+500 do projeto.

De acordo com os resultados obtidos e metodologia adotada para avaliação estrutural dos pavimentos existentes com revestimento em concreto asfáltico, os mesmos apresentam deformabilidades significativas e as deflexões caraterísticas da pista é maior que a admissível. O inventário do segmento 1 lado direito mostrou que o mesmo está em piores condições em relação aos outros.

Face ao exposto é proposto no segmento 1 lado direito, Fresagem na superfície de rolamento com uma espessura de 3cm e a construção de uma capa com CBUQ de 8cm com a finalidade de tornar a pavimentação da via homogênea e com a mesma textura, bem como reforçar pontos onde existem deformações, desgastes e efetuar correções na superfície. Será necessário atenção especial  no trecho até a estaca 1+100 onde o asfalto atual está sobre paralelepípedos.

Este revestimento está projetado para o seguimento1 lado direito, assim  o recapeamento do pavimento será executado em duas fases:

- Fresagem na superfície de rolamento com uma espessura de 3cm, execução de 3cm da camada de CBUQ;

- a próxima camada de 5cm de CBUQ será executada juntamente com a camada final da estrutura nova.

Nos segmentos restantes é proposto uma capa de 5cm com CBUQ com a finalidade de rejuvenescer a camada de rolamento existente. A execução será juntamente com a camada final da estrutura nova, dando um acabamento mais homogêneo ao pavimento final.

# PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO

## PARÂMETROS

### Tráfego

A partir do conhecimento do número de viagens, da classificação da frota circulante, das cargas dos eixos atuantes e da taxa de crescimento do tráfego, foi determinado o parâmetro de tráfego correspondente ao período de análise considerado.

Como o corredor em concreto é exclusivo para ônibus os cálculos abaixo levam em conta esta modalidade. Para o dimensionamento de pavimento pelo método da PCA-84, a estimativa do tráfego para o período de projeto é baseada em fatores de crescimento de tráfego que são aplicados ao tráfego inicial. O tráfego é expresso pelo número de solicitações do nível de carga atuante por tipo de eixo (simples, tandem duplo ou tandem triplo). O número de solicitações de eixos para cada categoria de veículo, através da seguinte fórmula:

Nc=Fc100VtNE

Onde:

Nc	=	número de solicitações de eixos para cada categoria c;

Fc	=	fator de ocorrência da categoria considerada, em %;

Vt	=	número de viagens total de veículos previsto para o período de projeto;

NE	=	número de eixos da categoria considerada.

O número de repetições de eixos previsto de cada nível de carga, de acordo com o tipo de eixo, para cada uma das categorias de veículo é expresso pela seguinte equação:

Ncj=Fcj100Nc

Onde:

Ncj	=	número de eixos previsto para o nível de carga j da categoria c;

Fcj	=	fator de ocorrência do nível de carga j da categoria c, em %;

Nc	=	número de solicitações de eixos para cada categoria c.

A distribuição do número total de eixos solicitantes para os vários níveis de carga atuantes em cada tipo de eixo é obtida somando-se o número de eixos previsto para cada nível de carga j de todas as categorias do projeto, de acordo com o tipo de eixo.

A fim de compensar possíveis erros na avaliação das cargas e na projeção do tráfego, recomenda-se o uso de fatores de segurança para as cargas. As recomendações da PCA baseiam-se em resultados de pistas experimentais como, BATES (1924), MARYLAND (1952) e AASHO (1962), e em observações de pistas em serviço. O fator de segurança de carga (FSC) utilizado no presente estudo é igual a 1,10.

#### Parâmetros de Tráfego Adotados

Para a estimativa de solicitação do tráfego foram consideradas inicialmente as condicionantes.

Volume de tráfego horário				ver Quadro 01

Tipo de tráfego considerado			Ônibus

Tipo de ônibus					50% Articulado

50% Padron

Taxa de crescimento para frota de ônibus	3,00% ao ano

Período de projeto					20 anos

#### Estimativa do Número de Repetições

A seguir, são apresentadas no Quadro 02 as características consideradas, para cada tipo de veículo, com as cargas e tipo de eixo respectivo.

Quadro 02 – Característica da Frota

| TIPO DE ÔNIBUS |  | PESO POR EIXO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIANTEIRO (ESRS) | TRASEIRO (ESRD) |  |
|  |  |  | 1º EIXO | 2º EIXO |
| ARTICULADO |  | 5.000 kg | 10.000 kg | 10.000 kg |
| PADRON |  | 5.000 kg | 10.000 kg | - |
|  | ESRS – Eixo Simples Roda Simples ESRD – Eixo Simples Roda Dupla * Considerado que 80% dos veículos trafegam com carga total |  |  |  |

Para a estimativa do número de repetições foi calculado inicialmente o tráfego médio diário de ônibus, constantes do Quadro 01, que resulta em 894 ônibus por dia.

A partir dos dados de tráfego, foi calculado o número de solicitações previstas para o período de projeto do pavimento de concreto (20 anos), considerando uma taxa de crescimento exponencial igual a 3,00% ao ano e fator de segurança de 1,10.

O critério de carregamento adotado no estudo é que 80% dos veículos trafegam com carga máxima. Os valores resultantes são apresentados nos Quadros 03 e 04.

Quadro 03 – Tráfego Diário

| TIPO DE ÔNIBUS | TRÁFEGO DIÁRIO |  |  | % DISTRIB. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano 0 (Vo) | ANO 20 (Vf) | ANO 10 (Vm) |  |
| Articulado | 447 | 807 | 627 | 50,00% |
| Padron | 447 | 807 | 627 | 50,00% |
| TOTAL | 894 | 1.614 | 1.254 | 100,00% |

Quadro 04 – Número de Repetições

| EIXO | CARGA | REPETIÇÕES | % DISTRIBUIÇÃO | NÚMERO DE REPETIÇÕES PARA O ANO 20 ANOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMPLES | 4,00 | 251 | 8,01% | 1.832.300 |
|  | 5,00 | 1.003 | 31,99% | 7.321.900 |
|  | 8,00 | 376 | 11,99% | 2.744.800 |
|  | 10,00 | 1.505 | 48,01% | 10.986.500 |
| TOTAL |  | 3.135 | 100,00% | 22.885.500 |

### Dados do subleito

- ISp igual a 10,0%.

As operações de preparo da fundação do pavimento consistirá da regularização e compactação do subleito. Recomenda-se as seguintes operações de preparo visando colocar o leito de acordo com o greide e com o perfil transversal projetados:

- recompactação do solo do subleito em camadas, de modo que após a compactação obtenha-se, no mínimo, 100% da massa específica aparente máxima seca alcançada de acordo com as especificações do DNER-ES 299/97, com energia normal de compactação;

- verificação e controle da compacidade do subleito através de ensaios de determinação da massa específica aparente seca “in situ”, exigindo-se o grau de compactação mínimo de 100%, considerada a energia normal, conforme já mencionado;

- manutenção do nível d’água situado a no mínimo 100 cm do topo do pavimento acabado.

Tais recomendações são válidas para quaisquer substituições de materiais do subleito ou aterros que venham a ser feitos visando a elevação do greide do pavimento, exigindo-se sempre um índice de suporte Califórnia (CBR) superior ao do subleito existente, expansão volumétrica na máximo igual a 1% e grau de compactação mínimo igual a 100%, considerada a energia normal de compactação.

## DIMENSIONAMENTO

O método utilizado para o dimensionamento da solução em pavimento rígido foi o Método da Portland Cement Association (PCA) de 1984.

Na seqüência serão apresentados os critérios de projeto e os resultados do dimensionamento da placa de concreto simples com barras de transferência.

O Método da PCA baseia-se em quatro pontos, que são:

- estudos teóricos clássicos sobre o comportamento de placas de concreto (WESTERGAARD, PICKETT et alli) e modernas análises de computador empregando elementos finitos (TAYABJI e COLLEY);

- ensaios de laboratório e de modelos sobre o comportamento de juntas, sub-bases e acostamentos e sua influência no desempenho do pavimento;

- pistas experimentais, especialmente a da então AASHO (hoje, ASSHTO), e estudos específicos realizados por diversos órgãos rodoviários e aeroportuários;

- observação metódica de pavimentos em serviço.

A conexão entre essas informações teóricas, de pesquisas e práticas, necessária para a concepção de um procedimento de dimensionamento dito mecanístico (em contraposição aos métodos empíricos), no qual se integram os distintos parâmetros, é resolvida por uma análise completa das tensões e deformações em um modelo que emprega elementos finitos e trabalha com as propriedades do concreto, o tipo e condições de suporte da fundação e os carregamentos solicitantes.

### Coeficiente de Recalque do Subleito

O coeficiente de recalque do subleito (k) pode ser determinado diretamente por uma prova de carga estática. Para fins de dimensionamento, a determinação de k foi feita por meio de relação adotada pela ABCP, entre o Índice de Suporte Califórnia (CBR ou ISp) e o coeficiente de recalque (k).

Assim sendo, para o estudo em questão temos:

| CBR (%) | K (MPa/m) |
| --- | --- |
| 10,0 | 49 |

Levando-se em consideração a contribuição estrutural da camada de base de concreto compactado com rolo CCR (h = 10 cm), obtém-se um coeficiente de recalque imediatamente abaixo da placa (k) de 144 MPa/m.

### Cálculo da Espessura da Placa

- Solicitação de tráfego	 ver item 5.1.1

- Fator de segurança de cargas	1,10

- ISp		10,0%

- Base de CCR	10 cm

- Coeficiente de recalque	144 MPa/m

- Espessura placa	22 cm

- Dimensões da placa (3,50 x 5,00) m

- Junta transversal a cada 5,00 m

- Barra de Transferência Aço CA-25 com Ø=25 mm a cada 30 cm e comprimento de 50 cm

- Junta longitudinal

- Barra de Ligação Aço CA-50 com Ø=10,0 mm a cada 50 cm e comprimento de 80 cm

- Placa de Concreto Simples:

- Concreto fctMk = 4,50 MPa

- Base de Concreto Compactado com Rolo - CCR

- Concreto fctMk = 1,50 MPa

Seção transversal esquemática

Quadro 05 – Dimensionamento

## Planta: Detalhes do Pavimento Rígido

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços referentes a Pavimentação do Projeto linha Rápida, trecho Av. Assis Brasil, serão executados conforme os projetos, as presentes Especificações Técnicas, as Normas Técnicas da ABNT e DNER, o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre - Vol. 2 – Obras Viárias e Vol. 1 - Normas Gerais.

## BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO (CCR)

Adotou-se como base uma camada de concreto compactado com rolo de acordo com as especificações emitidas pelo DNER-ES 322/97 – Sub-base de concreto rolado.

Uma vez escavada a vala na largura e profundidade adequadas o concreto será lançado sobre o leito regularizado e compactado.

A rigidez deste material é função de sua resistência mecânica a qual, por sua vez, é dependente do teor de ligante hidráulico (cimento) adicionado.

O consumo de cimento no CCR considerado neste estudo é de 110 kg/m³. Isto corresponde a uma resistência à tração na flexão aos 28 dias na ordem de 15,0 kgf/cm².

A medição e o pagamento serão pelo volume em metros cúbicos executado.

## PLACA DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND

A placa será executada sem acostamento de concreto e juntas transversais com barras de transferência.

O concreto deverá atender aos seguintes requisitos básicos:

- resistência característica à tração na flexão (fctM,k), medida aos 28 dias, igual a 4,50 MPa;

- dimensão máxima característica do agregado graúdo (Dmáx) igual a 32 mm;

- abatimento do concreto, medido pelo ensaio do tronco de cone, deve estar na faixa de 50 mm 10 mm e trabalhabilidade compatível com o equipamento mencionado neste trabalho;

- utilização de aditivos plastificante e incorporador de ar.

A resistência à tração na flexão será determinada pelo ensaio de corpos-de-prova prismáticos, confeccionados e curados de acordo com a NBR 5738.

A resistência à compressão simples será determinada pelo ensaio de corpos-de-prova cilíndricos, conforme os procedimentos constantes das NBR 5738 e NBR 5739.

A consistência será determinada pelo ensaio de abatimento do tronco de cone, segundo a NBR 7223.

Na dosagem experimental do concreto deverão ser considerados, ainda, os seguintes valores recomendados:

- relação água/cimento menor ou igual a 0,55 ;

- teor de ar menor ou igual a 5%.

A execução dos serviços deverá atender as especificações do DNER-ES 324/97 - Concreto de cimento Portland com equipamento forma deslizante e DNER-ES 325/97 - Concreto de cimento Portland com equipamento de pequeno porte, dependendo do equipamento a ser utilizado.

A medição e o pagamento serão pelo volume em metros cúbicos executado.

# Plantas: Projeto de Pavimentação