APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Pavimentação referente à Linha Rápida – Projeto Final de  Engenharia para implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central, na Av. Assis Brasil, em Porto Alegre/RS, trecho do “Triângulo” até a divisa com Cachoeirinha, com extensão aproximada de 7,0km.

O presente projeto é objeto do Edital de Tomada de Preços nº 005/97, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

-Data da licitação: 01/08/97

-Contratante: Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN

-Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

-Data da assinatura do contrato: 24/11/97

-Data da Ordem de Serviço:09/02/98

-Data da 2ª Ordem de Serviço: 23/09/99

-Número do Contrato: 31/97

-Prazo de Execução: 120 dias

-Valor do contrato: R$ 78.651,00

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	4

2	DADOS DO PROJETO	4

2.1	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	4

2.2	ESTUDOS DEFLECTOMÉTRICOS  E INVENTÁRIO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO EXISTENTE	12

2.3	ESTUDOS DE TRÁFEGO	12

3	ALTERNATIVAS DE PAVIMENTAÇÃO	17

3.1	 DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS	17

3.2	ANÁLISE											  21

4	DEFINIÇÃO DO PAVIMENTO SELECIONADO	22

4.1DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO COM CBUQ	22

4.2	PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO	26

4.3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	34

4.4	CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS  						  	  36

5	PLANTAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO                                                    39

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

# INTRODUÇÃO

Com base nos Estudos de Tráfego e Geotécnicos será apresentado o Projeto de Pavimentação, bem como os critérios utilizados e os fins obtidos de maneira a subsidiar a sua análise e por fim a execução da obra.

Consta este projeto da concepção do pavimento existente, do estudo de alternativas para implantação com quadro de quantidades e dimensionamento da solução adotada.

# DADOS DO PROJETO

## ESTUDOS GEOTÉCNICOS

- 2.1.1 OBJETIVOS

Os estudos geotécnicos foram desenvolvidos visando caracterizar o subleito do alargamento e da implantação do corredor exclusivo de ônibus e constaram das seguintes etapas:

- Sondagens alternadas nos bordos externos (passeio) e eixo;

- Determinação  das características dos materiais do subleito;

- Análise  estatística e determinação do índice de suporte de projeto.

2.1.2 – METODOLOGIA DE TRABALHO

Foi programada a investigação do subleito, com base no greide estabelecido pelo projeto geométrico.

Realizou-se uma campanha  de sondagens e coleta de amostras para realização de ensaios.

As sondagens foram executadas segundo as determinações estabelecidas.

A planta com a localização dos furos de sondagens executados estão apresentadas no item 5- Plantas- deste volume.

Todas as amostras coletadas, com exceção daquelas cuja profundidade não ultrapasse a 30cm, foram submetidas aos ensaios de granulometria, limite de liquidez e índice de plasticidade. Aproveitou-se, ainda, as sondagens e ensaios realizados para o Projeto Final de Engenharia - trecho Acesso da BR-290  a Cachoeirinha -  fornecido pelo DAER –Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem.

Foi determinado o Índice Suporte Califórnia e grau de compactação no esforço do Proctor Normal, procurando-se uma disciplina geral, nas amostras obtidas pelas sondagens executadas.

Procedidas as sondagens e os ensaios correspondentes, foram relacionados os valores identificadores das qualidades físicas e mecânicas de cada solo. Com esses dados foi estabelecido sua classificação segundo os critérios do Highway Research Board.

Foram agrupados todos os valores dos resultados dos ensaios dos solos em forma seqüencial, conforme sua localização ao longo do trecho.

O estudo estatístico foi desenvolvido para o universo restritos dos pertencentes a cada tipo de grupo ou subgrupo de solo, classificados segundo o H.R.B,

O estudo estatístico consta da determinação dos seguintes parâmetros:

- Valor médio dos elementos – x’ ;

- Valor do desvio padrão –  ’;

- Número de elementos – n;

Estabelecidos os valores pertencentes a cada conjunto de um mesmo tipo de solo são calculados os valores máximos e mínimos do ISC, segundo a fórmula:

1,29 

ISC Máx. = x’ +  --------------- + 0.68  

Mín.	            n

Na qual 1,29 corresponde ao índice estabelecido por Stüdent, relativo à distribuição percentual, igual ao grau de liberação de 90%, para um universo para 120 elementos.

Os elementos do conjunto situado entre os extremos máximos e mínimos são agrupados e calculada a sua média (X’) e desvio padrão ( ).

Baseados nestes parâmetros é calculado o índice suporte de projeto (ISp) para o grupo ou subgrupo de solo, agrupados segundo  características de cada material, conforme à fórmula:

1,29’

Isg = x’ - -----------

 n’

##### 2.1.3 – SERVIÇOS REALIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS

Com as amostras obtidas nas sondagens  realizadas no subleito, exceto aquelas cuja profundidade não ultrapasse a 30cm, realizaram-se ensaios tecnológicos para determinar  as características dos solos. Os resultados são apresentados na sequência  na planilha Quadro Resumo dos Ensaios.

Na Planilha citada  constam os  valores  obtidos para cada amostra, tais como:

- Granulometria;;

- Índice de plasticidade;

- Limite de liquidez;

- Umidade ótima e densidade do Proctor Normal;

- Densidade do corpo de prova testado para a determinação do Índice Suporte Califórnia e valor obtido para o mesmo;

- Classificação do solo, segundo a H.R.B.

O exame dos resultados dos ensaios e os conseqüentes valores dos parâmetros obtidos da análise estatística, permitem as considerações a seguir enunciadas:

- Os solos ocorrentes são heterogêneos e localizam-se  aleatoriamente  ao longo de todo o trecho;

- Os materiais do subleito são, basicamente, solos argilo-arenosos enquadrando-se principalmente no subgrupos A-7-6 (59%), A-6 (22%) que correspondem a 81% do universo de amostras coletadas. Os solos de areia argilosas ou siltosas A-2-6 (6%),. A-2-4 (4%)  correspondem a 10% do total das amostras. Outros solos ocorrem em apenas 9%.das amostras estudadas.

Não foram encontrados solos moles e compressíveis ao longo de todo o subleito deste trecho.

2.1.4 – ANÁLISE ESTÁTISTICA DO SUBLEITO E DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO.

Realizaram-se os estudos estatísticos dos ensaios  de amostras coletadas ao longo do subleito, obtendo-se o quadro – Síntese dos Resultados dos Ensaios com todos os solos coletados ao longo do trecho, diferenciáveis por grupo e subgrupo e

apresentado a seguir:

SÍNTESE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS

| GRUPO |  | A1-B(3 AM) | A2-4 (4 AM) |  | A2-6 (6 AM) | A4 (7 AM) | A6 (24 AM) | A7-6 (62 AM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantidade de Ensaios |  |  | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 24 | 62 |
| % Passando Peneira 200 |  |  | 8 | 30 |  | 28 | 38 | 46 | 52 |
| LL |  | - | - |  | 31 | - | 33 | 50 |
| IP |  | - | - |  | 15 | - | 17 | 27 |
| Densidade Máxima |  |  | 1936 | 1991 |  | 1909 | 1986 | 1880 | 1780 |
| Umidade Ótima |  | 9 | 10 |  | 12 | 10 | 13 | 16 |
|  | Média | - | - |  | - | - | 10,1 | 9,2 |
| ISC | Desvio Padrão | - | - |  | - | - | 1,96 | 1,75 |
|  | Nº de Ensaios | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 22 | 46 |
| ISC Máximo |  | 17 | 23 |  | 13 | 20 | 12 | 11 |
| ISC Mínimo |  | 14 | 12 |  | 9 | 10 | 8 | 8 |
| ISC Grupo |  | 14 | 12 |  | 9 | 10 | 10 | 9 |

Observa-se que os valores maiores ou menores dos ensaios de ISC e dos tipos de solos, identificados por grupo e subgrupo, ao longo do trecho em estudo, situam-se intercalados. Não há segmentos uniformes e contínuos com um único tipo de solo ou com valores similares.

Da análise estatística dos resultados dos ensaios tem-se:

2%	das amostras ensaiadas apresentando IS <	  7%;

8%	das amostras ensaiadas apresentando IS =	  7%;

48%	das amostras ensaiadas apresentando IS = 	  9%;

28%	das amostras ensaiadas apresentando IS = 	10%;

7%	das amostras ensaiadas apresentando IS = 	12%;

3%	das amostras ensaiadas apresentando IS = 	13%;

3%	das amostras ensaiadas apresentando IS = 	14%;

1%	das amostras ensaiadas apresentando IS > 	14%.

Dentro destas circunstâncias optou-se por adotar o Índice de suporte de projeto final a 9% que abrange o maior universo das amostras e que deixa apenas 10% dos segmentos do trecho com possibilidade de necessidade de substituição do material inadequado. Nota-se que se fossemos adotar qualquer índice superior a 9% a substituição já se daria em mais de 58% do trecho, o que deixa bem caracterizado esta escolha do ISp = 9%.

###### 2.1.5 – LOCAIS COM ISC INFERIOR AO DO PROJETO

Os segmentos deste trecho onde haverá necessidade de remoções de materiais estão relacionados no quadro a seguir:

SUBSTITUIÇÃO DA CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM

| ### MATERIAL A SER REMOVIDO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REBAIX LADO | LOCALIZAÇÃO Km AO Km | EXTENSÃO (m) | ESPESS (cm) | VOLUME (m³) | ISC |
| RS 1 Eixo | 0+213 ao 0+263 | 50 | 15 | 105 | 7 |
| RS 2 Eixo | 3+415 ao 3 +465 | 50 | 15 | 105 | 7 |
| RS 3 Eixo | 4+695 ao 4 +745 | 50 | 15 | 105 | 7 |
| RS 4 LE | 0+779 ao 0 +829 | 50 | 15 | 105 | 7 |
| RS 5 LE | 4+153 ao 4 +203 | 50 | 15 | 105 | 7 |
| RS 6 LD | 1+867 ao 1 +917 | 50 | 30 | 210 | 5 |
| RS 7 LD | 3+651 ao 3 +701 | 50 | 15 | 105 | 7 |
| RS 8 LD | 4+053 ao 4 +103 | 50 | 15 | 105 | 7 |
| RS 9 LD | 4+253 ao 4 +303 | 50 | 60 | 420 | 3 |
| RS 10 LD | 4+645 ao 4 +695 | 50 | 15 | 105 | 7 |
| # TOTAL DO MATERIAL A SER REMOVIDO: 1470,00 m³ |  |  |  |  |  |

Obs.: o destino deste material será bota-fora em locais indicados pela fiscalização. O material para a reposição nestes lugares será uma camada de areia até a espessura definida de  15cm e saibro, com ISC>20% e IG = 0 , para as  camadas que forem nedessárias abaixo dos 15cm de areia. A espessura de remoção apresentada no quadro foi obtida aplicando-se o Valor do número N (4,7x107), o coeficiente estrutural da areia (0,77), e o método do professor Murilo conforme cálculo abaixo, sendo o valor mínimo de 15cm por questão executiva:

ISp = 9%			E=50

ISC = 7%			E=58		(58-50)/0,77 =   10,3    adotado 15cm

ISC = 5%			E=72		(72-50)/0,77 =   28,6    adotado 30cm

Isc  = 3%			E=93		(93-50)/0,77 =   55,8    adotado 60cm

Expansão > 2               adotado 60cm

###### 2.1.6 – ATERRO COM ALTURA SUPERIOR A 3,00 M

Na parte final do trecho, entre os quilômetros 6 + 400 e  6 + 960 foi projetado um aterro com altura superior a 3,00m.  Neste trecho, houve a necessidade de se transpor solos saturados, constituídos por materiais de mau comportamento geotécnico, associados à várzea do Rio Gravataí. Aproveitou-se para solucionar este problema, os estudos e ensaios efetuados no Projeto final de Engenharia do Acesso da BR-290 a Cachoeirinha, fornecido pelo DAER – Departamento Autônomo de Estradas de Rodagens, e sugere-se, então, a mesma solução apresentada neste Projeto, executando-se bermas de equilíbrio.

## ESTUDOS DEFLECTOMÉTRICOS  E INVENTÁRIO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO EXISTENTE

O levantamento deflectométrico e o inventário do estado da superfície do pavimento foram executados respectivamente com base nos Métodos do DNER-ME 024/78 e DNER-PRO-08/78 ao longo do trecho. Baseado nos resultados foi feita a avaliação das deflexões recuperáveis características. Analisando os dados foram identificados 6 segmentos homogêneos na Avenida Assis Brasil, sendo três em cada pista.

| Segmento | Estacas | Deflexão Característica |  | IGG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L. Direito | L. Esquerdo | L. Direito | L. Esquer. |
| 1 | 0+000 até 2+880 | 84,60 | 65,60 | 168,61 | 105,00 |
| 2 | 2+880 até 4+480 | 71,24 | 61,45 | 25,50 | 25,50 |
| 3 | 4+480 até 6+962 | 62,68 | 76,20 | 65,77 | 126,92 |

Deflexão admissível = 24,7 (DNER-PRO11-79)

Os dados do inventário mostram uma incidência de desgastes, remendos e trincas (fc1, fc2, fc3) e panelas obtendo resultado péssimo no segmento 1 lado direito.

## ESTUDOS DE TRÁFEGO

Na definição do “N” são considerados fatores relacionados à composição do tráfego e referidos a cada categoria de veículos, definidos em função da carga transportada e do número de eixos dos veículos. Seus valores anuais e acumulados durante o período de projeto são calculados com base nas projeções de tráfego, sendo necessários, para isto, o conhecimento qualitativo e quantitativo da composição presente e futura dos veículos.

O conhecimento da frota da Av. Assis Brasil baseou-se nos dados repassados pelo Grupo Executivo de Gerenciamento do Projeto Linha Rápida e que fornecem as contagens de tráfego realizados pela firma EPM (Quadro 1) visando a determinação do número de operações do eixo padrão (nº N).

A contagem de tráfego foi realizada por um período aproximado de 14 horas.

Quadro 01 – Volume de Tráfego Horário

Quadro 01 – Volume de Tráfego Horário (continuação)

Estas contagens forneceram os seguintes resultados para o segmento com maior carregamento:

Localização: Av. Assis Brasil x Rua Mj. Dionísio Dornelles

| AUTOS | ÔNIBUS | CAMINHÕES | JAMANTAS | OUTROS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17098 | 881 | 2250 | 210 | 368 | 20807 |

Para correção dos resultados para um período de 24 horas utilizou-se o fator de correção horária de igual a fcd=1,25. Para correção do  volume de tráfego para a média anual utilizou-se o fator de correção  igual fca=1,05 (fatores extraídos do PCR-DNER/1978)

Localização: Av. Assis Brasil x Rua Mj. Dionísio Dornelles

| AUTOS | ÔNIBUS | CAMINHÕES | JAMANTAS | OUTROS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22441 | 1156 | 2953 | 276 | 483 | 27309 |

Na posse dos volumes de tráfego foi realizada a projeção para o período de 10 anos, utilizando 5% para taxa de crescimento anual.

Baseado nestes elementos determinou-se o número N utilizando o método do Prof. Murilo de Lopes de Souza, obtendo-se o seguinte valor:

N = 365 x Vm x P x ( Fe x Fc x Fr )

Vm = Volume médio diário de trafego = 35.896

P = Período de Projeto = 10 anos

Fe = Fator de Eixo =2,2    considerando:	Caminhões 2 eixos 80%

Caminhões 3 eixos 20% )

Fc = Fator de Carga = 0,179    onde Fe x Fc = Fv = 0,393

Fr = Fator Climático  = 1

N= 5,1 x 107

# ALTERNATIVAS DE PAVIMENTAÇÃO

Baseado nos resultados dos estudos geotécnicos e de tráfego foi realizado um comparativo entre as alternativas de pavimento rígido ou flexível.

3.1	DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS

1º alternativa:

ALTERNATIVA 1: Pavimentação dos alargamentos e corredor de ônibus com CBUQ; paradas e zonas de frenagem com placas de concreto.

2º alternativa:

ALTERNATIVA 2: Pavimentação das pistas e alargamentos com CBUQ; paradas, zonas de frenagem e o corredor de ônibus com placas de concreto.

3º alternativa:

ALTERNATIVA 3: Pavimentação das pistas, paradas e corredor com placas de concreto.

A seguir estão apresentados os custos das três alternativas citadas para cada um dos trechos:

Obs.:  Zonas  de  frenagem, são consideradas neste relatório, como os 5m antes e 5m depois das paradas de ônibus.

Entra a planilha orc_alt_01

Entra a planilha orc_alt_02

Entra a planilha orc_alt_03

## 3.2	ANÁLISE

Para o trecho desenvolvido aplica-se as seguintes considerações:

ALTERNATIVA 1

Pavimentação dos alargamentos e corredor de ônibus com CBUQ, paradas e zonas de frenagem com placas de concreto, é a alternativa mais econômica. Sua durabilidade nos corredores de ônibus, no entanto, não é adequada devido fundamentalmente aos efeitos do tráfego intenso e canalizado, esforços verticais elevados, esforços horizontais devidos à aceleração, desaceleração e frenagem e derrame de óleo diesel.

ALTERNATIVA 2

Esta alternativa mesmo não sendo a mais econômica reúne as vantagem das duas outras alternativas. O tráfego canalizado, os esforços de frenagem e o derrame de óleo díesel são situações bem assimiladas pelos corredores com placas de concreto conforme experiências realizadas na cidade de Porto Alegre. O CBUQ usado nas pistas sem confinamento de tráfego tem boa resposta mesmo quando submetido a trânsitos intensos.

ALTERNATIVA  3

Pavimentação dos alargamento, paradas e corredor com placas de concreto torna-se uma alternativa muito dispendiosa. Seu custo de implantação é o dobro para uma durabilidade duas vezes maior, o que define este recurso como mais caro é seu custo indireto muito mais elevado que as outras alternativas. Mesmo tendo vantagens de vida útil (20 anos), sua implantação é muito lenta acrescentando custos sociais maiores é necessário a remoção de todo o pavimento existente, aumentando os serviços de terraplanagem, nenhum item de infra estrutura enterrada pode ser mantido sob o pavimento de concreto, assim deverão ser feitos sondagens ao longo de todo o trecho para cadastramento de redes existentes ( água, esgoto, luz e telefone), que serão removidos e implantados nos passeios.

Consta este projeto da concepção do pavimento para ALTERNATIVA 2, para o trecho da Avenida Sertório, dimensionamento das estruturas para corredores de ônibus em concreto, recapeamento de pistas remanescentes com CBUQ e alargamentos de pistas com CBUQ estrutura nova.

# DEFINIÇÃO DO PAVIMENTO SELECIONADO

## DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO COM CBUQ

4.1.1 Parâmetros

Os estudos geotécnicos estabeleceram o valor de ISC de projeto em 9% para o subleito constituído por solos argiloso-arenosos.

O número equivalente (N) de operações do eixo padrão foi estudado para o período de 1998 2009, conforme consta no capítulo Estudos de Tráfego, o N correspondente ao ano 2009, prevendo-se dois anos para a construção e dez anos para operação, é de 5,1 x 107 .

Foi adotado o método de projeto de pavimentos flexíveis elaborado pelo engenheiro Murilo Lopes de Souza.

A deflexão admissível é de 45,00.

4.1.2  Estrutura Nova

Nas condições antes citadas obtém-se os valores para possível solução da inequação estabelecida pelo método adotado:

R KR + B KB + h2 0 Ks  > H m

Os símbolos correspondem respectivamente:

- R		= espessura do revestimento – Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ);

- KR		= coeficiente estrutural do tipo de revestimento, no caso igual a 2,0;

- B		= espessura da base;

- KB		= coeficiente estrutural do material usado como base, no caso brita graduada que equivale a 1,00;

- h2 0	= espessura da sub-base, sendo que neste projeto optou-se por não executar sub-base, substituindo ,a mesma, por outra camada de base de brita graduada;

- Ks		= coeficiente estrutural do material usado na sub-base;

- H m		= espessura total do pavimento.

Os valores das espessuras totais do pavimento Hm encontrados para o caso de N = 5,1 x 107  e ISC = 9%, é de 50,00 centímetros.

A espessura do revestimento em CBUQ foi estabelecida em 10,0 centímetros

Resolvida a inequação obtém-se :

10 . 2,00 + B . 1,00 > 50,00

B  > 30,00

A base será de brita graduada, devendo ser executada em duas camadas de 15cm.

O Quadro  abaixo, resume as espessuras calculadas para o pavimento.

| #### CAMADAS | ##### ESPESSURAS (CM) |
| --- | --- |
| #### \Base de brita graduada | 30,0 |
| #### Revestimento (CBUQ) | 10,0 |

Sobre a camada de base deverá ser executada imprimação com objetivo de promover a impermeabilização da base subjacente.  O material asfáltico para imprimação será asfalto diluído CM-30.

O ligante para o CBUQ  será emulsão asfáltica catiônica RR-2c.

Seção transversal tipo é apresentada no item 5 – Plantas –deste volume.

. Nos locais onde forem encontrados materiais do subleito com CBR menor ao considerado no do projeto(9%), deverá haver substituição de material por areia conforme consta no quadro apresentado nos Estudos Geotécnicos.

Prevê-se a seguinte seqüência de serviços:

- -	Escavação do terreno na profundidade de 30cm abaixo do nível do pavimento existente;

- -  Regularização do subleito nos cortes em solo;

- -  Execução das duas camadas de base de brita graduada;

- -  Imprimação com asfalto diluído CM-30;

-  Execução da primeira camada de 5cm de CBUQ;

- Execução da segunda camada de 5cm de CBUQ juntamente com o asfalto a ser recapeado, dando um acabamento mais homogêneo ao pavimento final.

### Recapeamento do Asfalto Remanescente

O trecho foi dividido em 06 segmentos em função dos estudos deflectométrico e invetário da superfície:

| - Segmento 1: | Estacas 0+380 até 2+880 |
| --- | --- |
| - Segmento 2: | Estacas 2+880 até 4+480 |
| - Segmento 3: | Estacas 4+480 até 6+962 |

Obs.: Conforme informações da Prefeitura Municipal existe um projeto de terminais de ônibus junto ao Triângulo da Av. Assis Brasil, isto joga o início das obras das faixas exclusivas para ônibus para a estaca 0+380 do projeto.

De acordo com os resultados obtidos e metodologia adotada para avaliação estrutural dos pavimentos existentes com revestimento em concreto asfáltico, os mesmos apresentam deformabilidades significativas e as deflexões caraterísticas da pista é maior que a admissível. O inventário do segmento 1 lado direito mostrou que o mesmo está em piores condições em relação aos outros.

Face ao exposto é proposto no segmento 1 lado direito, Fresagem na superfície de rolamento com uma espessura de 3cm e a construção de uma capa com CBUQ de 8cm com a finalidade de tornar a pavimentação da via homogênea e com a mesma textura, bem como reforçar pontos onde existem deformações, desgastes e efetuar correções na superfície. Será necessário atenção especial  no trecho até a estaca 1+100 onde o asfalto atual está sobre paralelepípedos.

Este revestimento está projetado para o segmento1 lado direito, assim  o recapeamento do pavimento será executado em duas fases:

- Fresagem na superfície de rolamento com uma espessura de 3cm, execução de 3cm da camada de CBUQ;

- a próxima camada de 5cm de CBUQ será executada juntamente com a camada final da estrutura nova.

Nos segmentos restantes é proposto uma capa de 5cm com CBUQ com a finalidade de rejuvenescer a camada de rolamento existente. A execução será juntamente com a camada final da estrutura nova, dando um acabamento mais homogêneo ao pavimento final.

O material resultante da fresagem será levado para depósito da Divisão de Conservação Seção Norte da SMOV.

## PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO

### Parâmetros

#### Tráfego

A partir do conhecimento do número de viagens, da classificação da frota circulante, das cargas dos eixos atuantes e da taxa de crescimento do tráfego, foi determinado o parâmetro de tráfego correspondente ao período de análise considerado.

Como o corredor em concreto é exclusivo para ônibus os cálculos abaixo levam em conta esta modalidade. Para o dimensionamento de pavimento pelo método da PCA (de 1984), a estimativa do tráfego para o período de projeto é baseada em fatores de crescimento de tráfego que são aplicados ao tráfego inicial. O tráfego é expresso pelo número de solicitações do nível de carga atuante por tipo de eixo (simples, tandem duplo ou tandem triplo). O número de solicitações de eixos para cada categoria de veículo, através da seguinte fórmula:

Nc=Fc100VtNE

Onde:

Nc	=	número de solicitações de eixos para cada categoria c;

Fc	=	fator de ocorrência da categoria considerada, em %;

Vt	=	número de viagens total de veículos previsto para o período de projeto;

NE	=	número de eixos da categoria considerada.

O número de repetições de eixos previsto de cada nível de carga, de acordo com o tipo de eixo, para cada uma das categorias de veículo é expresso pela seguinte equação:

Ncj=Fcj100Nc

Onde:

Ncj	=	número de eixos previsto para o nível de carga j da categoria c;

Fcj	=	fator de ocorrência do nível de carga j da categoria c, em %;

Nc	=	número de solicitações de eixos para cada categoria c.

A distribuição do número total de eixos solicitantes para os vários níveis de carga atuantes em cada tipo de eixo é obtida somando-se o número de eixos previsto para cada nível de carga j de todas as categorias do projeto, de acordo com o tipo de eixo.

A fim de compensar possíveis erros na avaliação das cargas e na projeção do tráfego, recomenda-se o uso de fatores de segurança para as cargas. As recomendações da PCA baseiam-se em resultados de pistas experimentais como, BATES (1924), MARYLAND (1952) e AASHO (1962), e em observações de pistas em serviço. O fator de segurança de carga (FSC) utilizado no presente estudo é igual a 1,10.

A) Parâmetros de Tráfego Adotados

Para a estimativa de solicitação do tráfego foram consideradas inicialmente as condicionantes:

Volume de tráfego horário	ver Quadro 01

Tipo de tráfego considerado			Ônibus

Tipo de ônibus					50% Articulado

50% Padron

Taxa de crescimento para frota de ônibus	3,00% ao ano

Período de projeto					20 anos

B) Estimativa do Número de Repetições

A seguir, são apresentadas no Quadro 02 as características consideradas, para cada tipo de veículo, com as cargas e tipo de eixo respectivo.

.

Quadro 02 – Característica da Frota

| TIPO DE ÔNIBUS |  | PESO POR EIXO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIANTEIRO (ESRS) | TRASEIRO (ESRD) |  |
|  |  |  | 1º EIXO | 2º EIXO |
| ARTICULADO |  | 5.000 kg | 10.000 kg | 10.000 kg |
| PADRON |  | 5.000 kg | 10.000 kg | - |
|  | ESRS – Eixo Simples Roda Simples ESRD – Eixo Simples Roda Dupla * Considerado que 80% dos veículos trafegam com carga total |  |  |  |

Para a estimativa do número de repetições, foi calculado inicialmente o tráfego médio diário de ônibus, constantes do Quadro 01, que resulta em 894 ônibus por dia.

A partir dos dados de tráfego, foi calculado o número de solicitações previstas para o período de projeto do pavimento de concreto (20 anos), considerando uma taxa de crescimento exponencial igual a 3,00% ao ano e fator de segurança de 1,10.

O critério de carregamento adotado no estudo é que 80% dos veículos trafegam com carga máxima. Os valores resultantes são apresentados nos Quadros 03 e 04.

Quadro 03 – Tráfego Diário

| TIPO DE ÔNIBUS | TRÁFEGO DIÁRIO |  |  | % DISTRIB. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano 0 (Vo) | ANO 20 (Vf) | ANO 10 (Vm) |  |
| Articulado | 447 | 807 | 627 | 50,00% |
| Padron | 447 | 807 | 627 | 50,00% |
| TOTAL | 894 | 1.614 | 1.254 | 100,00% |

Quadro 04 – Número de Repetições

| EIXO | CARGA | REPETIÇÕES | % DISTRIBUIÇÃO | NÚMERO DE REPETIÇÕES PARA O ANO 20 ANOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMPLES | 4,00 | 253 | 8,01% | 1.846.900 |
|  | 5,00 | 1.011 | 31,99% | 7.380.300 |
|  | 8,00 | 379 | 11,99% | 2.766.700 |
|  | 10,00 | 1.517 | 48,01% | 11.074.100 |
| TOTAL |  | 3.160 | 100,00% | 23.068.000 |

#### Dados do Subleito

- ISp igual a 9,0%.

As operações de preparo da fundação do pavimento consistirá da regularização e compactação do subleito. Recomenda-se as seguintes operações de preparo visando colocar o leito de acordo com o greide e com o perfil transversal projetados:

- recompactação do solo do subleito em camadas, de modo que após a compactação obtenha-se, no mínimo, 100% da massa específica aparente máxima seca alcançada de acordo com as especificações do DNER-ES 299/97, com energia normal de compactação;

- verificação e controle da compacidade do subleito através de ensaios de determinação da massa específica aparente seca “in situ”, exigindo-se o grau de compactação mínimo de 100%, considerada a energia normal, conforme já mencionado;

- manutenção do nível d’água situado a no mínimo 100 cm do topo do pavimento acabado.

Tais recomendações são válidas para quaisquer substituições de materiais do subleito ou aterros que venham a ser feitos visando a elevação do greide do pavimento, exigindo-se sempre um Índice de Suporte Califórnia (CBR) superior ao do subleito existente, expansão volumétrica no máximo igual a 1% e grau de compactação mínimo igual a 100%, considerada a energia normal de compactação.

### Dimensionamento

O método utilizado para o dimensionamento da solução em pavimento rígido foi o Método da Portland Cement Association (PCA) de 1984.

Na seqüência serão apresentados os critérios de projeto e os resultados do dimensionamento da placa de concreto simples com barras de transferência.

O Método da PCA baseia-se em quatro pontos, que são:

- estudos teóricos clássicos sobre o comportamento de placas de concreto (WESTERGAARD, PICKETT et alli) e modernas análises de computador empregando elementos finitos (TAYABJI e COLLEY);

- ensaios de laboratório e de modelos sobre o comportamento de juntas, sub-bases e acostamentos e sua influência no desempenho do pavimento;

- pistas experimentais, especialmente a da então AASHO (hoje, ASSHTO), e estudos específicos realizados por diversos órgãos rodoviários e aeroportuários;

- observação metódica de pavimentos em serviço.

A conexão entre essas informações teóricas, de pesquisas e práticas, necessária para a concepção de um procedimento de dimensionamento dito mecanístico (em contraposição aos métodos empíricos), no qual se integram os distintos parâmetros, é resolvida por uma análise completa das tensões e deformações em um modelo que emprega elementos finitos e trabalha com as propriedades do concreto, o tipo e condições de suporte da fundação e os carregamentos solicitantes.

A) Coeficiente de Recalque do Subleito

O coeficiente de recalque do subleito (k) pode ser determinado diretamente por uma prova de carga estática. Para fins de dimensionamento, a determinação de k foi feita por meio de relação adotada pela ABCP, entre o Índice de Suporte Califórnia (CBR ou ISp) e o coeficiente de recalque (k).

Assim sendo, para o estudo em questão temos:

| CBR (%) | K (MPa/m) |
| --- | --- |
| 9,0 | 47 |

Se considerarmos a contribuição estrutural da camada de base de Concreto Compactado com Rolo CCR (h = 13 cm), obtém-se um coeficiente de recalque imediatamente abaixo da placa de concreto(k) de 166 MPa/m.

B) Cálculo da Espessura da Placa

- Solicitação de tráfego	 ver item 4.2.1.1

- Fator de segurança de cargas	1,10

- ISp		9,0%

- Base de CCR	13 cm

- Coeficiente de recalque	166 MPa/m

- Espessura placa	22 cm

- Dimensões da placa (3,50 x 5,00) m

- Junta transversal a cada 5,00 m

- Barra de Transferência Aço CA-25 com Ø=25 mm a cada 30 cm e comprimento de 50 cm

- Junta longitudinal

- Barra de Ligação Aço CA-50 com Ø=10,0 mm a cada 50 cm e comprimento de 80 cm

- Placa de Concreto Simples:

- Concreto fctMk = 4,50 MPa

- Base de Concreto Compactado com Rolo - CCR

- Concreto fctMk = 1,50 Mpa

Seção transversal esquemática

Quadro 05 – Dimensionamento

### 4.2.3	Detalhes do Pavimento Rígido

No item 5 deste volume apresenta-se uma planta com os detalhes do pavimento rígido.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços referentes a Pavimentação do Projeto Linha Rápida, trecho Avenida Assis Brasil serão executados conforme os projetos, as presentes Especificações Técnicas, as Normas Técnicas da ABNT, DNER e o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre - Vol. 2 – Obras Viárias e Vol. 1 - Normas Gerais.

### Base de Concreto Compactado com Rolo (CCR)

Adotou-se como base uma camada de concreto compactado com rolo de acordo com as especificações emitidas pelo DNER-ES 322/97 – Sub-base de concreto rolado.

Uma vez escavada a vala na largura e profundidade adequadas o concreto será lançado sobre o leito regularizado e compactado.

A rigidez deste material é função de sua resistência mecânica a qual, por sua vez, é dependente do teor de ligante hidráulico (cimento) adicionado.

O consumo de cimento no CCR considerado neste estudo é de 110 kg/m³. Isto corresponde a uma resistência à tração na flexão aos 28 dias na ordem de 15,0 kgf/cm².

A medição e o pagamento serão pelo volume em metros cúbicos executado.

### Placa de Concreto de Cimento Portland

A placa será executada sem acostamento de concreto e juntas transversais com barras de transferência.

O concreto deverá atender aos seguintes requisitos básicos:

- resistência característica à tração na flexão (fctM,k), medida aos 28 dias, igual a 4,50 MPa;

- dimensão máxima característica do agregado graúdo (Dmáx) igual a 32 mm;

- abatimento do concreto, medido pelo ensaio do tronco de cone, deve estar na faixa de 50 mm 10 mm e trabalhabilidade compatível com o equipamento mencionado neste trabalho;

- utilização de aditivos plastificante e incorporador de ar.

A resistência à tração na flexão será determinada pelo ensaio de corpos-de-prova prismáticos, confeccionados e curados de acordo com a NBR 12142.

A resistência à compressão simples será determinada pelo ensaio de corpos-de-prova cilíndricos, conforme os procedimentos constantes das NBR 5738 e NBR 5739.

A consistência será determinada pelo ensaio de abatimento do tronco de cone, segundo a NBR 7223.

Na dosagem experimental do concreto deverão ser considerados, ainda, os seguintes valores recomendados:

- relação água/cimento menor ou igual a 0,50 ;

- teor de ar menor ou igual a 5%.

A execução dos serviços deverá atender as especificações do DNER-ES 324/97 - Concreto de cimento Portland com equipamento forma deslizante e DNER-ES 325/97 - Concreto de cimento Portland com equipamento de pequeno porte, dependendo do equipamento a ser utilizado.

Serão tomadas, ainda, como referência, as especificações de execução de pavimentos constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre.

A medição e o pagamento serão pelo volume em metros cúbicos executado.

## CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

A  seguir é apresentado a memória de cálculo dos quantitativos do projeto de pavimentação apresentados na planilha de quantitativos e custos deste volume (item 3.1).

### Regularização do subleito

Área de pavimentação com placas de concreto=52540,00 m2

Área de pavimentação com CBUQ estrutura nova = 32.826,00 m2

Total         = 85.366,00 m2

### Remoções de materiais escavados com transporte até 2km

Britas nos locais das placas de concreto                                       = 15.762,00 m3

Britas nos locais das áreas de grama                                           = 1.190,10 m3

Solos inadequados conforme planilha dos Estudos Geotécnicos =   1.470,00 m3

Total							         =  18.422,10 m3

4.4.3	Transporte por km excedente

Dos solos inadequados

1.470,00 m3  X  2 km 				= 2.940,00 m3xkm

Da brita Removida até o depósito da DCVU (Sarandi)

16952,00 m3  X  1,03 km				= 17.461,00m3xkm

Total			= 20.401,00 m3xkm

4.4.4 	Reforço do subleito com areia

Nos locais onde serão removidos solos com ISC inferior ao ISP com espessura necessária de 15cm						 = 1050,00 m3

### Reforço do subleito com saibro

Nos locais onde serão removidos solos com ISC inferior ao ISP com espessura necessária maior que 15cm						 = 420,00 m3

### Base de brita graduada

Área da estrutura nova de CBUQ x Espessura da camada de brita

32.826,00 m2  x  0,30 m  = 9.848,00 m3

4.4.7	Imprimação asfáltica (1,0   l/m2)

Área da base de brita graduada + Área da sub-base de concreto compactado a rolo

32.826,00 m2    +     52.540,00 m2     =    85.366,00 m3

### Concreto Asfáltico (CBUQ) Faixa I

29.546,00 m2 (área da estrutura nova)   x  0,05 m (espessura) = 1.477,30m3

### Concreto Asfáltico (CBUQ) Faixa 2

29.546,00 m2 (área da estrutura nova)   x  0,05 m (espessura)  = 1.477,30m3

83.644,00 m2 (área de recapeamento )   x  0,05 m (espessura)  = 4.182,20m3

24.990,00 m2 (área de fresagem)   x  0,08 m (espessura)          = 1.999,20m3

30,00 m2 (área de panelas)   x  0,10 m (espessura)          	      = 3,00m3

Total			     = 7.661,70m3

### Placas de Concreto

45.980,00 m2 (área a pavimentar) x 0,22 m (altura da placa) = 10.115,60m3

### Concreto Compactado a Rolo

(52.540,00 m2 (área a pavimentar) )x 0,13 m (altura da placa) = 6830,00m3

Precisa-se ter no mínimo 0,25m em cada lado das placas  4 x 0,25m x 6560m

### Pintura de ligação

(2 x área estrutura nova CBUQ) +  (área de recapeamento) + (área de fresagem)

2 x 29.546,00 m2  +  83.644,00 m2  + 2 x 24.990,00 m2 =  192.716,00 m2

### Fresagem

Área de fresagem = 24.990,00 m2

### Demolição de revestimento asfáltico

Área do pavimento de placas de concreto + Área de gramas com pavimento atual

45.980,00 m2  +   3.967,00 m2   =  49.947 m2

5.	PLANTAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

A seguir apresentamos a seção transversal tipo de pavimentação com CBUQ, as plantas baixa do projeto de pavimentação,  as plantas de localização dos furos de sondagens, a planta com detalhes do pavimento rígido e as plantas com a disposição das placas de concreto ao longo do trecho.