APRESENTAÇÃO

A Empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Relatório Parcial do Projeto de Drenagem referente à Linha Rápida – Projeto Final de Engenharia para implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central, em Porto Alegre/RS - avenidas Baltazar de Oliveira Garcia, com extensões aproximadas de 5,6 km e 1,6 km, respectivamente.

O presente projeto é objeto do Edital de Tomada de Preços nº 001/97, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

-	Data da licitação: 01/08/97

-	Contratante: Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN

-	Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

-	Data de Assinatura do Contrato: 24/11/97

-	Data da Ordem de Serviço: 09/02/98

-	Data da 2ª Ordem de Serviço: 23/09/99

-	Número do Contrato: 28/97

-	Prazo de Execução: 120 dias

-	Valor do Contrato: R$ 78.455,50

O presente relatório contempla os itens abaixo relacionados, previamente definidos em reunião realizada com os técnicos da METROPLAN:

-	memorial descritivo contendo as diretrizes do DEP;

-	layout da rede em planta baixa;

-	pontos de lançamento da rede;

-	levantamento dos trechos que apresentam problemas de drenagem;

-	ata da reunião com técnicos do DEP definindo as diretrizes e parâmetros a serem adotados no projeto.

1. MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. INTRODUÇÃO

O projeto de drenagem objetiva a definição, o posicionamento e o detalhamento dos dispositivos destinados a captar e conduzir as águas pluviais que, de alguma forma, possam afetar as avenidas Baltazar de Oliveira Garcia e Sertório, nos trechos que integram o projeto Linha Rápida.

1.2. CRITÉRIOS DE PROJETO

Para a definição dos critérios de projeto foi feita uma consulta prévia ao DEP/Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Como as avenidas Baltazar de Oliveira Garcia e Sertório tem rede executada, foi realizada uma vistoria pelos técnicos da Consultora e do DEP com o objetivo de identificar os principais problemas que ocorrem atualmente (ver atas em anexo).

A orientação básica foi a de adequar o projeto de forma a aproveitar o máximo possível a situação atual para minimizar custos. As redes com pequena profundidade serão remanejadas, pois poderão ser danificadas por ocasião da obra.

Na vistoria também foram definidos os pontos mais adequados de lançamento (arroio ou poço de visita das redes existentes nas ruas transversais a serem confirmados após a aprovação do projeto viário, através de nivelamento), bem como os principais pontos de contribuição de áreas externas para a rede projetada.

O layout preliminar da rede com indicação dos prováveis pontos de lançamento e dos trechos que apresentam problemas de drenagem, de acordo com o DEP, ou com previsão de remanejamento estão apresentados nos desenhos e croquis do item 2.

A rede será implantada em ambos os lados da avenida, sob os passeios. Na área das estações, conforme detalhamento dos projetos tipo, as águas pluviais serão conduzidas para uma calha central que descarregará em PV previsto no canteiro central, interligado com a rede projetada.

Basicamente as estruturas hidráulicas serão projetadas de acordo com as normas e padronizações estabelecido pelo DEP/Prefeitura Municipal de Porto Alegre salientando-se:

-		o extravasamento das sarjetas determinará a colocação da primeira boca-de-lobo;

-		a distância máxima entre poços-de-visita não deverá ser superior a 50m. Na confluência das vias deverão existir poços-de visita em ambos os lados da via;

-		não será permitida a alteração do greide da tubulação nem do eixo da rede sem a existência de poço-de-visita (PV);

-		a mudança de diâmetro implicará na execução de um poço-de-visita (PV) e a concordância dos greides dar-se-á pela geratriz superior interna;

-		as bocas-de-lobo (BL) deverão ser ligadas somente aos poços-de visita por meio de tubulação de diâmetro mínimo de 0,30m;

-		a cobertura mínima das redes no passeio deverá ser de 0,50m, e na pista de rolamento de 1,00m;

-		a numeração dos poços-de-visita (PV) deverá obedecer o seguinte critério: o ramal principal será numerado sempre de montante para jusante começando pelo nº 1. As redes secundárias e terciárias também serão numeradas de montante para jusante;

-		os diâmetros dos tubos a serem utilizados são os seguintes: 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 1,20 e 1,50 metros.

1.3. METODOLOGIA DE CÁLCULO

1.3.1. Balanço Hidrológico

a) Deflúvio Superficial

Utilizou-se, no cálculo do deflúvio superficial, o Método Racional, cuja expressão é:

Q=2,78×C×Imáx×A

onde:

Q = vazão de contribuição em l/s;

Imáx = intensidade máxima de precipitação em mm/h;

A = área da bacia de contribuição da bacia em ha;

C = coeficiente de escoamento superficial (adotado C = 0,60).

b) Tempo de Concentração

O tempo de concentração mínimo a adotar será de 3 minutos no trecho da rede. No trecho subseqüente será adicionado o tempo de percurso (tp) calculado da seguinte forma:

tp = L/60 . v, sendo:

L = extensão do trecho (m);

v = velocidade do trecho (m/s).

c) Intensidade de Precipitação

A intensidade máxima de precipitação foi obtida através da fórmula fornecida pelo DEP/Prefeitura Municipal de Porto Alegre para o posto Aeroporto:

Imáx=748,342×Tr0,191td+100,803, onde

Imáx = intensidade máxima de precipitação em mm/h;

a, b, c, d = são parâmetros dependentes do local do projeto;

Tr = tempo de recorrência (adotado 5 anos);

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual no tempo de concentração em minutos

1.3.2. Dimensionamento Hidráulico

a) Rede

O dimensionamento da rede foi efetuado com o emprego da fórmula de Manning associada à equação de continuidade.

Q=A×v

Q=A×1n×R23×I12, sendo:

A = área molhada em m2;

R = raio hidráulico em m;

I = declividade em m/m;

n = coeficiente de rugosidade (adotado n = 0,013);

v = velocidade em m/s (adotada entre 0,8 e 4,0m/s);

Q = vazão em m3/s.

b) Sarjetas

A capacidade de escoamento para a sarjeta considerada como um canal entre o meio e a via é dada pela fórmula de IZZARD:

Q=0,375×Zn×I12×Y83, onde:

Q = capacidade de escoamento em m3/s;

Z = tg 0;

n = coeficiente de rugosidade;

y = profundidade longitudinal d’água em m;

I = declividade longitudinal da via.

c) Planilhas de Cálculo

As planilhas de cálculo serão apresentadas conforme modelo adotado pelo DEP após a aprovação do projeto viário (greides de pavimentação e seções transversais).

RELAÇÃO DE DESENHOS

| DENOMINAÇÃO | Nº |
| --- | --- |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA DE ARTICULAÇÃO BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA E AVENIDA SERTÓRIO | 01/01 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 01/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 02/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 03/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 04/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 05/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 06/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 07/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 08/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 09/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 10/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 11/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 12/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 13/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 14/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA SERTÓRIO | 01/06 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA SERTÓRIO | 02/06 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA SERTÓRIO | 03/06 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA SERTÓRIO | 04/06 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA SERTÓRIO | 05/06 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA SERTÓRIO | 06/06 |
| PROJETO DE DRENAGEM DETALHES DOS PONTOS DE LANÇAMENTO BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 01/01 |
| PROJETO DE DRENAGEM DETALHES DOS PONTOS DE LANÇAMENTO BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 01/01 |
| PROJETO DE DRENAGEM DETALHES DOS PONTOS DE LANÇAMENTO BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 01/01 |