QUANTITATIVOS DA ARBORIZAÇÃO

- Cálculo unitário do  volume de escavação da cova para o plantio da muda:

0,60m

0,60m

0,60m

Volume a se escavado = 0,60 x0,60 x 0,60 =0,216m²

Volume total =  ao número de mudas a se plantadas x 0,216m²

2)Total de mudas a serem plantadas:

Pau- formiga   66 mudas

Pau ferro        162 mudas

Cerejeiras        69 mudas

Guabiroba        294 mudas

Grumixama       293 mudas

Araça               398 mudas

Quaresmeira    500 mudas

Ipê amarelo       500 mudas

Pitangueira        398 mudas

Goiaba serrana  399 mudas

Total de mudas  3080mudas

3) Volume total a ser escavado:

3080 mudas x 0,216m² =  665,28m³

4) Cálculo do volume de adubo orgânico a ser colocado:  (estipulado 1/3 do volume total escavado)

665,28 x 1/3=  221,76m³

5) Volume de material  escavado  a ser removido: ( valor igual ao de adubo orgânico), ou seja 221,76m³

6) Cáculo do gradil a ser colocado em cada muda:

Gradil em tela galvanizada 2”  fio 10bwg

1,60m

Ø = 0,50m

Cálculo do perimetro do gradil  = 1,57m x 1,60m = 2,51 m²

7) Cálculo da área total de gradil  necessária para proteção das mudas:

3080 mudas x 2,51=  7730,80m²

8 ) cálculo dos tutores  - (tutor de eucalipto Ø10c)

comprimento do tutor =  2,00m

Comprimento total necessário para o tutoramento das mudas;

3080 mudas x 2,00m=  6160m

9) Cálculo da grama  para o canteiro central (medida em escala)

largura do canteiro central  = 3,00m e um trecho de 4,00m

comprimento total de canteiro de 3,00 = 3668m

comprimento total de canteiro de 4,00 = 355m

Total da área  de grama :

3668 x 3,00 = 11004m ²

355 x4,00 = 1420,00m²

Total geral  12424,00m²