ÍNDICE

VOLUME 3

APRESENTAÇÃO

1	MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO	4

1.1	INTRODUÇÃO	4

1.2	CRITÉRIOS DE PROJETO	4

1.3	METODOLOGIA E DIMENSIONAMENTO	6

ANEXOS

I-LEVANTAMENTO E ESTUDO DAS TRAVESSIAS EXISTENTES

II- ATAS DE REUNIÃO

2	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	43

2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	43

2.2	POÇOS DE VISITA	43

2.3	BOCAS DE LOBO	44

3	PLANTAS

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Drenagem Pluvial, referente à Linha Rápida – Projeto Final de  Engenharia, para implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central na Av. Baltazar de Oliveira Garcia, em Porto Alegre/RS, trecho compreendido entre o “Triângulo” da Av. Assis Brasil até a divisa com Alvorada, com extensão aproximada de 6,0km, aproximadamente.

O presente projeto é objeto do Edital de Tomada de Preços nº 001/97, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

-Data da licitação: 01/08/97

-Contratante: Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN

-Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

-Data da assinatura do contrato: 24/11/97

-Data da Ordem de Serviço:09/02/98

-Data da 2ª Ordem de Serviço: 23/09/99

-Número do Contrato: 28/97

-Prazo de Execução: 120 dias

-Valor do contrato: R$ 78.455,50

1 – MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

# MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

## INTRODUÇÃO

O projeto de drenagem objetiva a definição, o posicionamento e o detalhamento dos dispositivos destinados a captar e conduzir as águas pluviais que, de alguma forma, possam afetar a avenida Baltazar de Oliveira Garcia, nos trechos que integram o projeto Linha Rápida.

## CRITÉRIOS DE PROJETO

Para a definição dos critérios de projeto foi feita uma consulta prévia ao DEP/Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Como na avenida Baltazar de Oliveira Garcia já existem trechos de rede executados, foi realizada uma vistoria pelos técnicos da Consultora e do DEP com o objetivo de identificar os principais problemas que ocorrem atualmente (ver atas em anexo).

Na vistoria também foram definidos os pontos mais adequados de lançamento (arroio ou poço de visita das redes existentes nas ruas transversais), bem como os principais pontos de contribuição de áreas externas para a rede projetada.

A orientação básica foi a de adequar o projeto de forma a aproveitar o máximo possível a situação atual para minimizar os custos. As redes existentes foram verificadas e as travessias foram reestudadas, sendo desenvolvido o projeto quando necessária a substituição.

A rede existente foi traçada e verificada com base nos dados do cadastro do DEP e em levantamento de campo de poços de visita localizados em pontos críticos para confirmação de declividades. As travessias foram levantadas em campo e analisadas conforme apresentado no Anexo I.

A rede será implantada em ambos os lados da avenida, sob os passeios. Considerando que o projeto de alargamento/adequação das vias transversais serão objeto de outro contrato, foi apenas avaliada a contribuição futura e a profundidade  para interligação com a rede existente ou projetada, sendo previsto um poço de visita de espera.

Na área das estações, as águas pluviais serão conduzidas para uma calha que descarregará em PV previsto no canteiro central, interligado com a rede projetada, em tubos de concreto DN 300, envelopados, com profundidade de 0,80m, salvo casos tecnicamente inviáveis.

Para perfeito funcionamento do sistema de drenagem das estações é importante que as calhas projetadas sejam limpas periodicamente.

Basicamente as estruturas hidráulicas serão projetadas de acordo com as normas e padronizações estabelecido pelo DEP/Prefeitura Municipal de Porto Alegre salientando-se:

-		o extravasamento das sarjetas determinará a colocação da primeira boca-de-lobo;

-		a distância máxima entre poços-de-visita não deverá ser superior a 50,00m. Na confluência das vias deverão existir poços-de visita em ambos os lados da via;

-		não será permitida a alteração do greide da tubulação nem do eixo da rede sem a existência de poço-de-visita (PV);

-		a mudança de diâmetro implicará na execução de um poço-de-visita (PV) e a concordância dos greides dar-se-á pela geratriz superior interna;

-		as bocas-de-lobo (BL) deverão ser ligadas somente aos poços-de-visita por meio de tubulação de diâmetro mínimo de 0,30m;

-		a cobertura mínima das redes no passeio deverá ser de 0,50m, e na pista de rolamento de 1,00m;

-		a numeração dos poços-de-visita (PV) deverá obedecer o seguinte critério: o ramal principal será numerado sempre de montante para jusante começando pelo nº 1. As redes secundárias e terciárias também serão numeradas de montante para jusante;

-		os diâmetros dos tubos a serem utilizados são os seguintes: 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,80; 1,00; 1,20 e 1,50 metros.

## METODOLOGIA E DIMENSIONAMENTO

1.3.1. Balanço Hidrológico

a) Deflúvio Superficial

Utilizou-se, no cálculo do deflúvio superficial, o Método Racional, cuja expressão é:

Q=2,78×C×Imáx×A

onde:

Q = vazão de contribuição em l/s;

Imáx = intensidade máxima de precipitação em mm/h;

A = área da bacia de contribuição da bacia em ha;

C = coeficiente de escoamento superficial (adotado C = 0,60).

b) Tempo de Concentração

O tempo de concentração mínimo a adotar será de 3 minutos no trecho da rede. No trecho subseqüente será adicionado o tempo de percurso (tp) calculado da seguinte forma:

tp = L/60 . v, sendo:

L = extensão do trecho (m);

v = velocidade do trecho (m/s).

c) Intensidade de Precipitação

A intensidade máxima de precipitação foi obtida através da fórmula fornecida pelo DEP/Prefeitura Municipal de Porto Alegre para o posto Aeroporto:

Imáx=748,342×Tr0,191td+100,803, onde

Imáx = intensidade máxima de precipitação em mm/h;

a, b, c, d = são parâmetros dependentes do local do projeto;

Tr = tempo de recorrência (adotado 5 anos);

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual no tempo de concentração em minutos

1.3.2. Dimensionamento Hidráulico

a) Rede

O dimensionamento da rede foi efetuado com o emprego da fórmula de Manning associada à equação de continuidade.

Q=A×v

Q=A×1n×R23×I12, sendo:

A = área molhada em m2;

R = raio hidráulico em m;

I = declividade em m/m;

n = coeficiente de rugosidade (adotado n = 0,013);

v = velocidade em m/s (adotada entre 0,8 e 4,0m/s);

Q = vazão em m3/s.

b) Sarjetas

A capacidade de escoamento para a sarjeta considerada como um canal entre o meio e a via é dada pela fórmula de IZZARD:

Q=0,375×Zn×I12×Y83, onde:

Q = capacidade de escoamento em m3/s;

Z = tg 0;

n = coeficiente de rugosidade;

y = profundidade longitudinal d’água em m;

I = declividade longitudinal da via.

c) Planilhas de Cálculo

A seguir estão apresentadas as planilhas de cálculo conforme modelo adotado pelo DEP.

# ANEXOS

# I - LEVANTAMENTO E ESTUDO DAS TRAVESSIAS EXISTENTES

I - Levantamento e Estudo das Travessias Existentes

Apresentamos a seguir, as informações referentes as travessias existentes na Av. Baltazar de Oliveira Garcia.

A travessia da Av. Baltazar de Oliveira Garcia sobre o Arroio Passo da Mangueira, deverá ser ampliada em função do alargamento da avenida. Em alguns trechos desse arroio, principalmente a jusante, tem havido problemas devido ao estreitamento de seu leito, ocasionando alagamentos, principalmente no trecho próximo a Guerino e Albarus. A verificação da vazão e a nova seção do canal encontram-se na tabela em anexo.

Na Av. Baltazar próximo a Av. Sertório, as duas travessias existentes em tubos de concreto DN 1,00 foram eliminadas, sendo substituídas por duas redes paralelas (trechos 6 e 7) com lançamento direto no Arroio Passo das Pedras.

A travessia junto ao Arroio Passo das Pedras não costuma apresentar problemas. Deverá ser ampliada em função do alargamento da avenida. A verificação da vazão e a nova seção do canal encontram-se na tabela em anexo.

Próximo a Av. Dr. Paulo Coelho, a travessia existente em tubo de concreto DN 1,00, trecho 13 A, após verificação das vazões, foi redimensionada para DN 1,20.

A travessia em tubo de concreto DN 1,20 existente nas proximidades da estrada Antonio Severino, foi redimensionada para DN 1,50, até o PV existente junto ao terreno da Manlec.

A travessia existente junto a Rua Antonio Severino, foi mantida com o mesmo diâmetro.

# II- ATAS DE REUNIÃO

# 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços referentes a Drenagem do Projeto linha Rápida, trecho Av. Baltazar de Oliveira Garcia, serão executados conforme os projetos, as presentes Especificações Técnicas, as Normas Técnicas da ABNT, o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre - Vol. 4 – Esgotos Pluviais e Vol. 1 - Normas Gerais.

## FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

Nos trechos onde for necessário execução de rede pluvial, serão utilizados tubos de concreto tipo ponta e bolsa classe C – 2, nos diâmetros nominais 300 a 600, e tubos de concreto tipo macho-fêmea classe CA – 2, nos diâmetros nominais superiores a 600, nas quantidades relacionadas abaixo:

Tubo de concreto simples PB classe C – 2 DN 300				4.998,00 m

Tubo de concreto simples PB classe C – 2 DN 400				1.840,00 m

Tubo de concreto simples PB classe C – 2 DN 500				   239,00 m

Tubo de concreto simples PB classe C – 2 DN 600				   554,00 m

Tubo de concreto armado MF classe CA – 2 DN 800				   179,00 m

Tubo de concreto armado MF classe CA – 2 DN 1000			   503,00 m

Tubo de concreto armado MF classe CA – 2 DN 1200			   515,00 m

Tubo de concreto armado MF classe CA – 2 DN 1500			   187,00 m

## POÇOS DE VISITA

Serão executados nos locais indicados no projeto da rede pluvial ou no caso de inclusão de bocas-de-lobo ao longo da avenida, nos tipos indicados  abaixo:

Poços de visita tipo A								       217 un

Poços de visita tipo B								         40 un

Poços de visita tipo C								         46 un

## BOCAS DE LOBO

Serão executadas bocas-de-lobo nos locais indicados no projeto ao longo da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia.

Boca de lobo										        304 un

## TRAVESSIAS

Na Av. Baltazar de Oliveira Garcia existem duas travessias, uma junto ao Arroio Passo da Mangueira e outra junto ao Arroio Passo das Pedras, que deverão ser reconstruídas em concreto armado.

A travessia existente na Av. Baltazar de Oliveira Garcia esq. Rua Prof. Emílio Kemp ( Arroio Passo da Mangueira ), deverá ser ampliada, em função do alargamento da avenida e também devido ao redimensionamento da mesma. A nova travessia será executada em concreto armado em substituição a existente, sendo que, para fins de orçamento, consideramos uma seção de 5,00x2,50x35,00m.

A travessia existente na Av. Baltazar de Oliveira Garcia próximo a Rua Sotero dos Reis ( Arroio Passo das Pedras ), também deverá ser ampliada, em função do alargamento da avenida e também devido ao redimensionamento da mesma. A nova travessia será executada em concreto armado em substituição a existente, sendo que, para fins de orçamento, consideramos uma seção de 6,00x2,70x55,00m.

A medição e o pagamento será por unidade de travessia efetivamente executada, estando diluído no custo total o fornecimento de todos os insumos e equipamentos (postos na obra), com encargos sociais, necessários à plena execução dos seguintes serviços; Concreto: mistura, transporte, lançamento, adensamento, desempeno, cura, correção de eventuais defeitos; Formas montagem, desmontagem e protetor de formas; Armadura: corte, dobramento, montagem, colocação nas formas, amarração, posicionamento e limpeza, inclusive arames de amarração, espaçadores e perdas por corte; Escavação: mecânica de vala nas profundidades 0-2,00m, 0-3,00m e 0-4,00m; Reaterro: com material local selecionado; Carga/Transporte e Descarga: do material escavado até 2,0 km. Não está incluído no preço das travessias o Projeto Estrutural.

A seguir estão apresentadas as planilhas com a memória dos quantitativos e planilhas de orçamento.

3 - PLANTAS

RELAÇÃO DE DESENHOS

| DENOMINAÇÃO | Nº |
| --- | --- |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA DE ARTICULAÇÃO BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA E AVENIDA SERTÓRIO | 01/01 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 01/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 02/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 03/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 04/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 05/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 06/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 07/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 08/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 09/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 10/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 11/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 12/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 13/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 14/14 |
| PROJETO DE DRENAGEM DETALHES – POÇOS DE VISITA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 01/02 |
| PROJETO DE DRENAGEM DETALHES – BOCA DE LOBO E PONTO DE LANÇAMENTO BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA | 02/02 |