APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Pavimentação referente à Linha Rápida – Projeto Final de  Engenharia para implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central, na Av. Baltazar de Oliveira Garcia, em Porto Alegre/RS, trecho do “Triângulo” até a divisa, com Alvorada, com extensão de, aproximadamente, 5,4km.

O presente projeto é objeto do Edital de Tomada de Preços nº 001/97, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

-Data: da licitação: 01/08/97

-Contratante: Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN

-Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

-Data: da assinatura do contrato: 24/11/97

-Data: da Ordem de Serviço:09/02/98

-Data: da 2ª Ordem de Serviço: 23/09/99

-Número: do Contrato: 28/97

-Prazo: de Execução: 120 dias

-Valor: do contrato: R$ 78.455,50

ÍNDICE

- Estudos Topográficos..........................................................................................................4

  - Introdução................................................................................................................4

  - Serviços Executados................................................................................................4

  - Relocação de Serviço...............................................................................................4

  - Amarrações..............................................................................................................4

  - Nivelamentos Complementares.............................................................................4

  - Equipamentos Utilizados........................................................................................4

- Projeto Geométrico.............................................................................................................5

  - Generalidades..........................................................................................................5

  - Apresentação do Projeto Geométrico...................................................................6

  - Seção Transversal...................................................................................................7

1.ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

1.1  Introdução

Os serviços referentes aos Estudos Topográficos para a elaboração do Projeto Linha Rápida, no Município de Porto Alegre / RS, foram desenvolvidos obedecendo às orientações presentes no Termo de Referência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Os levantamentos topográficos consistiram basicamente em cadastramento da situação atual das avenidas, fornecimento de dados topográficos necessários a definição das melhorias a serem implantadas e o levantamento planialtimétrico  das vias.

1.2  Serviços Executados

As operações realizadas objetivando a determinação em escritório  da situação existente e de todos os outros elementos necessários à execução do projeto constaram de :

- Relocação do eixo ;

- Nivelamento e contranivelamento  geométrico;

- Transporte de cotas e coordenadas (Vide marcos oficiais a seguir);

- Levantamento de seções transversais ;

- Amarrações , cadastro; e

Levantamentos complementares

1.3 Relocação do Eixo

A partir da diretriz estudada foi realizada a relocação do eixo em locais problemáticos como no âmbito das interseções.

1.4 Amarrações

As amarrações existentes no trecho foram objeto da verificação e confirmação.

1.5  Nivelamentos Complementares

Com o objetivo de fornecer elementos para o projeto de drenagem, foram nivelados segmentos das vias secundárias que desembocam nas avenidas principais.

1.6 Interseções, Retornos e Acessos

Nos locais de interseções, retornos e acessos foram amarrados ao longo da rodovia.

1.7  Equipamentos Utilizados

Para a realização dos serviços foi utilizado estação total tipo NIKON e acessórios como balizas e miras. Os dados foram copilados em um coletor de dados e passados para microcomputador no programa Civil.

# 2. PROJETO GEOMÉTRICO

2.1	Generalidades

O projeto foi desenvolvido considerando como diretriz básica o traçado existente, assim como os estudos efetuados pela empresa EMP. Procurou-se ao máximo a minimização dos custos de implantação, obedecendo entretanto as limitações técnicas pré-determinadas.

Para sua execução foi tomado como base o aproveitamento da via implantada, sendo que foram procedidos apenas pequenos ajustes para melhorar a geometria do traçado e adequar ao gabarito estudado.

O Projeto Geométrico da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, devido a sobreposição com o Projeto Estação Triângulo, teve seu início na estaca 0+360,00 m; e término na Divisa dos Municípios de Porto Alegre e Alvorada, que corresponde ao km 5+500.00.

O Projeto Geométrico foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pela METROPLAN e SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, bem como necessidades de ordem econômica e ambiental tais como:

- melhora das condições de trafegabilidade e segurança do trânsito;

- conforto aos usuários;

- melhora na vazão do fluxo de veículos/pedestres;

- evitar alagamentos.

- melhorar as condições do saneamento no entorno da via.

- o raio mínimo de curvatura horizontal de adotado foi de 161,0 m.

- a velocidade diretriz foi estabelecida em 60 Km/h.

Os Arranjos Geométricos do Projeto Linha Rápida, executados pela Empresa EMP, serviram de base para definir o traçado geométrico dos eixos principais, estabelecendo a prioridade para o transporte coletivo através da adoção de faixas exclusivas para ônibus e de estações de embarque e desembarque de passageiros.

O detalhamento destes elementos compreende os seguintes itens:

- Gabarito de largura das pistas;

- Projeto geométrico para o acesso dos ônibus nas faixas exclusivas;

- Projeto geométrico das estações;

- Indicação dos locais para a elaboração do projetos geométricos das vias que compõe a rede de apoio;

Com a intenção de aproveitar o máximo possível as áreas já pavimentadas, o greide do trecho projetado se mantém inalterado, onde não foi possível, como os alargamentos, foi evitado ao máximo a execução de cortes ou aterros. As inclinações transversais concordam com as existentes.

Os subsídios para a elaboração do Projeto Geométrico foram fornecidos pelos levantamentos topográficos realizados e detalhados no capítulo ESTUDOS TOPOGRÁFICOS. Com isto foi possível retratar a situação existente e os condicionantes que nortearam o projeto.

O objetivo dos itens a seguir é de informar e esclarecer quanto às características técnicas e operacionais adotadas, bem como os cálculos do Projeto Geométrico realizado.

O gabarito de largura proposto para o eixo da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia tomou como referência as definições estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o qual define para a via um gabarito de largura com 30 m, do km 0+360 ao km 1+600 entre a Rua Gomes de Freitas e a Rua Tenente Ary Tarragô,  e com largura de 37 m do km 1+800 ao km 3+100, Rua Sertório e a Rua Lydia Moschetti, retornando ao gabarito de 30 m do km 3+200 ao km 5+500, Rua Lydia Moschetti e a Divisa dos municípios Porto Alegre e Alvorada.

Gabarito de Largura do Eixo

| Gabarito de Largura (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Passeio | Pista de Rolamento |  | Canteiro Central | Pista de Rolamento |  | Passeio | Total |
|  | Aut./Cam./Outros | Ônibus |  | Aut./Cam./Outros | Ônibus |  |  |
| 3,00 | 7,00 / 10,50 | 3,50 | 3,00 | 7,00 / 10,50 | 3,50 | 3,00 | 30,00 / 37,00 |

A seção transversal tipo possui -1,5% de declividade nas faixas exclusivas para ônibus, -2,0% nas demais faixas e 3,0% nos passeios.

A seguir apresenta-se o relatório planimétrico.

2.2 Apresentação do Projeto Geométrico

Os elementos gráficos do Projeto Geométrico estão apresentados em pranchas adequadas, numeradas de 1 a 15. As escalas empregadas  foram 1:500 (H) e 1:50 (V).

Nas pranchas 01/15 a 15/15 (planta baixa), apresentam-se os seguintes elementos:

- Faixa da via projetada, com a marcação do estaqueamento;

- Tabelas laterais constando os elementos de curva horizontais (numeradas) decorrentes do projeto:

- PI - Ponto de inflexão;

- Raio de curvatura

- Tangente da curva

- Desenvolvimento em curva;

- PCD- Ponto de curva à direita;

- PCE- Ponto de curva à esquerda;

- PT – Ponto de tangência;

- Bordas da plataforma;

- Cadastros gerais ao longo da via;

- Estão indicadas, ainda, as coordenadas dos diversos pontos da malha do sistema cartesiano de referência bem como o norte verdadeiro;

- Interseções com as vias secundárias ao longo do trecho;

- Perfil longitudinal do terreno.

## 2.3 Seção Transversal

A seção transversal implantada está constituída genericamente por:

- Faixas para ônibus com  2 x 3,50m, onde a seção transversal tem caimento interno de 1,5% nos trechos das estações de ônibus. E nos segmentos entre as estações, este mesmo caimento das faixas concorda com o pavimento existente. As variações das inclinações das seções transversais nas faixas para ônibus se dá em placas de 2m de comprimento com variações crescentes de 0,42% entre as placas.

- Faixas variáveis (2 ou 3) para demais veículos com  3,50m, nestas faixas destinadas ao tráfego dos demais veículos, os caimentos das seções transversais é de 2,0%, acompanhando as inclinações existentes com o intuito de manter inalteradas as faixas pavimentadas.

- Passeios com largura de 3,00 m e 3,0% de declividade no sentido do meio-fio.

- Canteiros com largura de 3,00 m e de declividade de 0%

PLANTAS DO PROJETO GEOMÉTRICO