QUANTITATIVOS DA ARBORIZAÇÃO

- Cálculo unitário do  volume de escavação da cova para o plantio da muda:

0,60m

0,60m

0,60m

Volume a se escavado = 0,60 x0,60 x 0,60 =0,216m²

Volume total =  ao número de mudas a se plantadas x 0,216m²

2)Total de mudas a serem plantadas:

Guabiroba        24 mudas

Grumixama       20 mudas

Araça               76 mudas

Quaresmeira    58 mudas

Ipê amarelo       95 mudas

Ipê roxo       56 mudas

Pitangueira        81 mudas

Goiaba serrana  93 mudas

Total de mudas  503 mudas

3) Volume total a ser escavado:

503 mudas x 0,216m² =108,65m³

4) Cálculo do volume de adubo orgânico a ser colocado:  (estipulado 1/3 do volume total escavado)

108,65 x 1/3=  36,22m³

5) Volume de material  escavado  a ser removido: ( valor igual ao de adubo orgânico), ou seja 36,22m³

6) Cáculo do gradil a ser colocado em cada muda:

Gradil em tela galvanizada 2”  fio 10bwg

1,60m

Ø = 0,50m

Cálculo do perimetro do gradil  = 1,57m x 1,60m = 2,51 m²

7) Cálculo da área total de gradil  necessária para proteção das mudas:

503 mudas x 2,51=  1262,53m²

8 ) cálculo dos tutores  - (tutor de eucalipto Ø10c)

comprimento do tutor =  2,00m

Comprimento total necessário para o tutoramento das mudas;

503 mudas x 2,00m=  1006m

9) Cálculo da grama  para o canteiro central

largura do canteiro central  = 4,00m