ÍNDICE

VOLUME 3

APRESENTAÇÃO

1	MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO	4

1.1	INTRODUÇÃO	4

1.2	CRITÉRIOS DE PROJETO	4

1.3	METODOLOGIA E DIMENSIONAMENTO	6

ANEXOS

I-LEVANTAMENTO E ESTUDO DAS TRAVESSIAS EXISTENTES

II- ATAS DE REUNIÃO

2	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	29

2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	29

2.2	POÇOS DE VISITA	29

2.3	BOCAS DE LOBO	29

3	PLANTAS

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Drenagem Pluvial, referente à Linha Rápida – Projeto Final de  Engenharia, para implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central na Av. Sertório, em Porto Alegre/RS, trecho compreendido entre a Av. Assis Brasil até a Av. Baltazar de Oliveira Garcia, com extensão aproximada de 1,6km, aproximadamente.

O presente projeto é objeto do Edital de Tomada de Preços nº 001/97, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

-Data da licitação: 01/08/97

-Contratante: Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN

-Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

-Data da assinatura do contrato: 24/11/97

-Data da Ordem de Serviço:09/02/98

-Data da 2ª Ordem de Serviço: 23/09/99

-Número do Contrato: 28/97

-Prazo de Execução: 120 dias

-Valor do contrato: R$ 78.455,50

1 – MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

# MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

## INTRODUÇÃO

O projeto de drenagem objetiva a definição, o posicionamento e o detalhamento dos dispositivos destinados a captar e conduzir as águas pluviais que, de alguma forma, possam afetar a Av. Sertório, nos trechos que integram o projeto Linha Rápida.

## CRITÉRIOS DE PROJETO

Para a definição dos critérios de projeto foi feita uma consulta prévia ao DEP/Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Como na Av. Sertório já existem trechos de rede executados, foi realizada uma vistoria pelos técnicos da Consultora e do DEP com o objetivo de identificar os principais problemas que ocorrem atualmente (ver atas em anexo).

Na vistoria também foram definidos os pontos mais adequados de lançamento (arroio ou poço de visita das redes existentes nas ruas transversais), bem como os principais pontos de contribuição de áreas externas para a rede projetada.

A orientação básica foi a de adequar o projeto de forma a aproveitar o máximo possível a situação atual para minimizar os custos. As redes existentes foram verificadas e as travessias foram reestudadas, sendo desenvolvido o projeto quando necessária a substituição.

A rede existente foi traçada e verificada com base nos dados do cadastro do DEP e em levantamento de campo de poços de visita localizados em pontos críticos para confirmação de declividades. As travessias foram levantadas em campo e analisadas conforme apresentado no Anexo I.

A rede será implantada em ambos os lados da avenida, sob os passeios. Considerando que o projeto de alargamento/adequação das vias transversais serão objeto de outro contrato, foi apenas avaliada a contribuição futura e a profundidade  para interligação com a rede existente ou projetada, sendo previsto um poço de visita de espera.

Na área das estações, as águas pluviais serão conduzidas para uma calha que descarregará em PV previsto no canteiro central, interligado com a rede projetada, em tubos de concreto DN 300, envelopados, com profundidade de 0,60m, salvo casos tecnicamente inviáveis.

Para perfeito funcionamento do sistema de drenagem das estações é importante que as calhas projetadas sejam limpas periodicamente.

Basicamente as estruturas hidráulicas serão projetadas de acordo com as normas e padronizações estabelecido pelo DEP/Prefeitura Municipal de Porto Alegre salientando-se:

-		o extravasamento das sarjetas determinará a colocação da primeira boca-de-lobo;

-		a distância máxima entre poços-de-visita não deverá ser superior a 50,00m. Na confluência das vias deverão existir poços-de visita em ambos os lados da via;

-		não será permitida a alteração do greide da tubulação nem do eixo da rede sem a existência de poço-de-visita (PV);

-		a mudança de diâmetro implicará na execução de um poço-de-visita (PV) e a concordância dos greides dar-se-á pela geratriz superior interna;

-		as bocas-de-lobo (BL) deverão ser ligadas somente aos poços-de-visita por meio de tubulação de diâmetro mínimo de 0,30m;

-		a cobertura mínima das redes no passeio deverá ser de 0,50m, e na pista de rolamento de 1,00m;

-		a numeração dos poços-de-visita (PV) deverá obedecer o seguinte critério: o ramal principal será numerado sempre de montante para jusante começando pelo nº 1. As redes secundárias e terciárias também serão numeradas de montante para jusante;

-		os diâmetros dos tubos a serem utilizados são os seguintes: 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,80; 1,00; 1,20 e 1,50 metros.

## METODOLOGIA E DIMENSIONAMENTO

1.3.1. Balanço Hidrológico

a) Deflúvio Superficial

Utilizou-se, no cálculo do deflúvio superficial, o Método Racional, cuja expressão é:

Q=2,78×C×Imáx×A

onde:

Q = vazão de contribuição em l/s;

Imáx = intensidade máxima de precipitação em mm/h;

A = área da bacia de contribuição da bacia em ha;

C = coeficiente de escoamento superficial (adotado C = 0,60).

b) Tempo de Concentração

O tempo de concentração mínimo a adotar será de 3 minutos no trecho da rede. No trecho subseqüente será adicionado o tempo de percurso (tp) calculado da seguinte forma:

tp = L/60 . v, sendo:

L = extensão do trecho (m);

v = velocidade do trecho (m/s).

c) Intensidade de Precipitação

A intensidade máxima de precipitação foi obtida através da fórmula fornecida pelo DEP/Prefeitura Municipal de Porto Alegre para o posto Aeroporto:

Imáx=748,342×Tr0,191td+100,803, onde

Imáx = intensidade máxima de precipitação em mm/h;

a, b, c, d = são parâmetros dependentes do local do projeto;

Tr = tempo de recorrência (adotado 5 anos);

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual no tempo de concentração em minutos

1.3.2. Dimensionamento Hidráulico

a) Rede

O dimensionamento da rede foi efetuado com o emprego da fórmula de Manning associada à equação de continuidade.

Q=A×v

Q=A×1n×R23×I12, sendo:

A = área molhada em m2;

R = raio hidráulico em m;

I = declividade em m/m;

n = coeficiente de rugosidade (adotado n = 0,013);

v = velocidade em m/s (adotada entre 0,8 e 4,0m/s);

Q = vazão em m3/s.

b) Sarjetas

A capacidade de escoamento para a sarjeta considerada como um canal entre o meio e a via é dada pela fórmula de IZZARD:

Q=0,375×Zn×I12×Y83, onde:

Q = capacidade de escoamento em m3/s;

Z = tg 0;

n = coeficiente de rugosidade;

y = profundidade longitudinal d’água em m;

I = declividade longitudinal da via.

c) Planilhas de Cálculo

A seguir estão apresentadas as planilhas de cálculo conforme modelo adotado pelo DEP.

# ANEXOS

# I - LEVANTAMENTO E ESTUDO DAS TRAVESSIAS EXISTENTES

I - Levantamento e Estudo das Travessias Existentes

As travessias da Av. Sertório, junto a Rua Eng. Sadi Castro, Alameda 3 de Outubro, Rua Zeferino Dias e próximo a Av. Assis Brasil, por não haver outra alternativa de traçado, foram mantidas e passaram a receber as contribuições das novas redes.

# II- ATAS DE REUNIÃO

# 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços referentes a Drenagem do Projeto linha Rápida, trecho Av. Sertório, serão executados conforme os projetos, as presentes Especificações Técnicas, as Normas Técnicas da ABNT, o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre - Vol. 4 – Esgotos Pluviais e Vol. 1 - Normas Gerais.

## FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

Nos trechos onde for necessário execução de rede pluvial, serão utilizados tubos de concreto tipo ponta e bolsa classe C – 2, nos diâmetros nominais 300 a 600, e tubos de concreto tipo macho-fêmea classe CA – 2, nos diâmetros nominais superiores a 600, nas quantidades relacionadas abaixo:

Tubo de concreto simples PB classe C – 2 DN 300				1.698,00 m

Tubo de concreto simples PB classe C – 2 DN 400				   742,00 m

Tubo de concreto simples PB classe C – 2 DN 500				   307,00 m

Tubo de concreto simples PB classe C – 2 DN 600				    156,00m

## POÇOS DE VISITA

Serão executados nos locais indicados no projeto da rede pluvial ou no caso de inclusão de bocas-de-lobo ao longo da avenida, nos tipos indicados abaixo:

Poços de visita tipo A									87 un

Poços de visita tipo B									37 un

## BOCAS DE LOBO

Serão executadas bocas-de-lobo nos locais indicados no projeto ao longo da Avenida.

Boca de Lobo										102 un

3 - PLANTAS

RELAÇÃO DE DESENHOS

| DENOMINAÇÃO | Nº |
| --- | --- |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA DE ARTICULAÇÃO BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA E AVENIDA SERTÓRIO | 01/01 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA SERTÓRIO | 01/05 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA SERTÓRIO | 02/05 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA SERTÓRIO | 03/05 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA SERTÓRIO | 04/05 |
| PROJETO DE DRENAGEM PLANTA BAIXA SERTÓRIO | 05/05 |
| PROJETO DE DRENAGEM DETALHES – POÇOS DE VISITA | 01/02 |
| PROJETO DE DRENAGEM DETALHES – BOCA DE LOBO E PONTO DE LANÇAMENTO | 02/02 |