APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Obras Complementares referente à Linha Rápida – Projeto Final de  Engenharia para implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central, na Av. Sertório, trecho da Av. Assis Brasil  até a Baltazar de Oliveira Garcia, com extensão, aproximadamente, de 1,6km.

O presente é objeto do Edital de Tomada de Preços nº 001/97, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

-Data: da licitação: 01/08/97

-Contratante: Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN

-Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

-Data: da assinatura do contrato: 24/11/97

-Data: da Ordem de Serviço:09/02/98

-Data: da 2ª Ordem de Serviço: 23/09/99

-Número: do Contrato: 28/97

-Prazo: de Execução: 120 dias

-Valor: do contrato: R$ 78.455,50

ÍNDICE

1	Regularização de Passeios								  4

2	Pavimentação de Passeio com Basalto Irregular					  4

3	Remoção de Meio-fio de Concreto Pré-moldado					  4

4	Execução e Aplicação de Meio-fio de Concreto Pré-moldado			  5

5	Remanejamento de Redes								  5

5.1	Generalidades									  5

5.2	Execução									  6

5.3	Controle									  6

5.4	Medição									  6

5.5	Pagamento									  6

6	Remoção e Reconstrução de Unidades Habitacionais				  7

7	Quadros Demonstrativos								  7

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

# REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS

Os passeios consistirão numa camada de 10 cm do próprio solo do subleito, regularizado e compactado, nivelados no sentido longitudinal com o bordo do meio-fio e tendo, no sentido transversal, uma declividade de 3% em direção ao mesmo, conforme apresentado no projeto, e deverão seguir as recomendações quanto a sua execução, equipamentos, medição e formas de pagamentos contidas na página 09 do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre – Volume 2 – Obras Viárias.

.

# PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO COM BASALTO IRREGULAR

Os passeios serão pavimentados com basalto irregular, sobre o terreno previamente regularizado conforme citado anteriormente, mantendo as inclinações pedidas, assente em uma camada de 6 cm de argamassa traço 1:6, e na sua execução deverão ser seguidas as recomendações constantes na página 127 do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre – Volume 2 – Obras Viárias, que se refere aos materiais, equipamentos, modo de execução, controle, medição e pagamento destes serviços. Além destas, no assentamento das peças deverá ser cuidado a inclinação de 3% em direção ao meio-fio conforme projeto, formando uma superfície perfeitamente desempenada e sem saliências apreciáveis entre as peças.

.

# REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

O serviço se constitui no arrancamento e remoção, bem como deposição em local apropriado dos entulhos, de meios-fios ou guias. Na sua execução deverão ser seguidas as recomendações constantes na página 32 do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre – Volume 2 – Obras Viárias, que se refere aos equipamentos, modo de execução,  medição e pagamento destes serviços

# EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Esta Especificação trata dos procedimentos a serem seguidos na execução de meios-fios de concreto pré-moldado. Na execução destes serviços, deverão ser obedecidas as recomendações contidas no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre – Volume 2 – Obras Viárias, páginas 26, 28 e 29, que se referem aos materiais, equipamentos, modo de execução, controle,  medição e pagamento. O tipo de meio-fio escolhido é o constante da figura V3 (página 26 do mesmo caderno) , denominado meio-fio de concreto comum.

# REMANEJAMENTO DE REDES

## GENERALIDADES

Entende-se por remanejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica e telefonia a retirada e reinstalação em local conveniente e previamente definido pelo órgão competente e administrador deste serviço de utilidade pública, no caso a Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE e Companhia Riograndense de Telecomunicaq5es - CRT, de todos aqueles elementos (postes, condutores, transformadores, capacitores, estais, luminárias, ramais prediais, e demais acessórios) integrantes do sistema de distribuição de energia elétrica, iluminação pública e telefonia e caracterizados pela CEEE e CRT como tal, e cujo deslocamento se faça necessário para a implantação do projeto, conforme definido em planta. O possível remanejamento de redes de água, esgoto pluvial e sanitário, são tratados no Projeto de Drenagem – Volume 3, parte integrante deste mesmo Projeto Final de Engenharia.

## EXECUÇÃO

Para a execução de tais serviços, caberá ao Executante das obras contatar com os órgãos responsáveis, CEEE e CRT, ou subempreiteiros cadastrados para a execução de projeto detalhado do remanejamento. A execução dos serviços também poderá ser subempreitada por empresa especializada cadastrada no órgão interveniente correspondente.

Cumpre salientar a necessidade que terá o empreiteiro de realizar tais procedimentos em tempo hábil, para que os serviços de remanejamento necessários não venham a prejudicar ou retardar o andamento das obras, não servindo pois, a desatenção a esse aspecto, como motivo para justificar eventuais atrasos que venham a ocorrer no cronograma.

## CONTROLE

O controle a ser exercido pela Fiscalização consistirá na verificação de que os elementos a serem deslocados ou sejam de tal forma a configurar, depois do remanejamento, situação exatamente idêntica a anteriormente existente tanto em quantidade como em qualidade, salvo se melhorias ou alterações forem introduzidas pelo órgão competente, sendo estas, então de sua inteira responsabilidade.

## MEDIÇÃO

Serão objeto de medição para fins de indenização ao empreiteiro, somente aqueles elementos efetivamente remanejados, de acordo com os critérios e normas vigentes na CEEE e CRT.

## PAGAMENTO

O pagamento ao empreiteiro pelo remanejamento dos serviços objeto desta Especificação ocorrerá pelo valor global da fatura emitida pela CEEE, CRT ou por quem indicado para a execução dos serviços no lote de construção correspondente, acrescido do percentual único de 15% (quinze por cento) relativo a bonificação estabelecida em contrato pela administração dos serviços depois de verificada a exatidão dos elementos constantes na fatura e de acordo com o mencionado no item anterior. Eventuais melhorias ou alterações introduzidas no sistema, e de responsabilidade exclusiva do órgão competente, não serão objeto de pagamento.

Sobre o custo estabelecido acima não caberá nenhum reajustamento.

O percentual indicado de 15% sobre a administração dos serviços foi obtido junto a CEEE, Seção de Produção e confirmado em 22 de dezembro de 1998.

# REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

A remoção e reconstrução de unidades habitacionais e sua benfeitorias é tratado no Volume 4 – Projeto de Desapropriação que faz parte  do mesmo Projeto Final de Engenharia.

# QUADROS DEMONSTRATIVOS

A seguir apresentaremos os quadros demonstrativos que representarão os serviços de obras complementares a serem executados inicialmente.

Quadro 1 apresenta a remoção e execução de passeios e meios-fios, onde constam dados que definem os locais onde fazem necessários os serviços.

Quadro 2 apresenta  o remanejamento dos postes das redes , bem como as suas localizações.

Quadro 3 apresenta o resumo dos quantitativos acima.

Quadro 4 apresenta o orçamento das obras complementares.

| QUADRO 4 | ORÇAMENTO AV. SERTÓRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 411.150,14 |
| Reposição de meio fio de granito ou concreto | m | 583 | 3,68 | 2.145,44 |
| Fornecimento e colocação de meio fio | m | 5.288 | 15,14 | 80.060,32 |
| Remoção e Execução de Passeios com Basalto Irregular Sobre Arg Cal Rej CixAR | m² | 1.749 | 14,33 | 25.063,17 |
| Execução de Passeios com Basalto Irregular Sobre Arg Cal Rej CixAR | m² | 5.633,00 | 28,96 | 163.131,68 |
| Regularização de passeios | m² | 6.711,00 | 2,39 | 16.039,29 |
| Fornecimento e Colocação de Grama de Campo | m² | 4.940 | 8,52 | 42.088,80 |
| Remanejamento de Postes de Madeira | un | 29 | 2.503,68 | 72.606,72 |
| Remanejamento de Postes de Concreto | un | 4 | 2.503,68 | 10.014,72 |

Preços referentes a Dezembro/1999