APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Terraplenagem referente à Linha Rápida – Projeto Final de  Engenharia para implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central, na Av. Sertório, trecho da Av. Assis Brasil  até a Baltazar de Oliveira Garcia, com extensão de 1,6km, em Porto Alegre/RS.

O presente projeto é objeto do Edital de Tomada de Preços nº 001/97, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

-Data: da licitação: 01/08/97

-Contratante: Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN

-Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

-Data: da assinatura do contrato: 24/11/97

-Data: da Ordem de Serviço:09/02/98

-Data: da 2ª Ordem de Serviço: 23/09/99

-Número: do Contrato: 28/97

-Prazo: de Execução: 120 dias

-Valor: do contrato: R$ 78.455,50

ÍNDICE

- INTRODUÇÃO...........................................................................................................4

- SEÇÕES TRANSVERSAIS.......................................................................................4

- DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES DE TERRAPLENAGEM..........................4

- CONSTITUIÇÃO DOS ATERROS..........................................................................5

- REMOÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTES.....................................................5

- DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS........................................................................5

- ANEXOS......................................................................................................................6

Notas de Serviço de Terraplenagem

Volumes de Terraplenagem

Seções Transversais de Terraplenagem

# PROJETO DE TERRAPLENAGEM

###### 1. Introdução

O projeto de terraplenagem foi subsidiado pelos seguintes elementos :

- Estudos Topográficos;

- Estudos Geotécnicos;

- Projeto Geométrico,

- Projeto de Pavimentação,

- Projeto das Interseções, Acessos e Retornos.

Com base das definições desses elementos foi possível a determinação dos volumes de terraplenagem.

###### 2. Seções Transversais

Tendo em vista o gabarito preconizado pelo Projeto Geométrico para a implantação do Projeto Linha Rápida na Avenida Sertório, foi adotado a seção transversal de terraplenagem, conforme desenho nas notas de serviço de terraplenagem, apresentadas no final deste volume.

3. Determinação dos Volumes de Terraplenagem.

De posse do “greide”  de terraplenagem, foram gabaritadas as seções transversais para propiciar o cálculo dos volumes de terraplenagem.

### As áreas de corte e aterro foram calculadas por processo analítico e os volumes determinados pela semi-soma das áreas consecutivas. As planilhas de cálculo dos volumes são apresentadas no final deste relatório.

Os volumes de terraplenagem foram considerados como de 1ª categoria e foram os seguintes:

- Volumes escavados e compensados lateral e longitudinalmente;

- Volumes de rebaixos,

- Volumes de remoções de pavimento existente.

Os rebaixos considerados se apoiaram na necessidade de se evitar materiais nas camadas superiores que apresentem elevada expansão, ou baixo valor suporte, estabelecendo-se as  condições apresentadas nos Estudos Geotécnicos - Volume5 – Pavimentação.

4. Constituição dos Aterros

Na compactação das camadas de aterro, serão adotados dois tratamentos diferenciados, a saber:

- Camada Superior:

Essa camada corresponde à espessura final de 60cm, que deverá ser compactada a 100% do Proctor Normal, sendo executada em material de melhor qualidade.

- Camada Inferior:

Representa o restante do material constituinte do aterro, sendo compactada a 95% do Proctor Normal.

5. Remoções de Pavimentos Existentes

Nas faixas destinadas ao tráfego de ônibus foi necessária a remoção do pavimento existente, totalizando uma área de 11.129,03 m2.

6. Distribuição dos Materiais

Os materiais foram distribuídos obedecendo a condição necessária pela qual os materiais importados deverão ser destinados preferencialmente às camadas superiores de terraplenagem.

Os materiais provenientes dos cortes deverão ser utilizados nas camadas inferiores de terraplenagem, sendo que os solos em piores condições (ISC < 9) somente poderão ser empregados em aterros dos passeios ou canteiro central.

Nos locais que terão pavimento com placas de concreto, o CBUQ existente será retirado  e esse material removido poderá ser aproveitado, em outras ruas do município, como revestimento primário.