###### LOTEAMENTO RESIDENCIAL ECOVILLE

( Expediente:  002.213383.00.0.865 )

###### PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PISTA (norte sul) da ALAMEDA 3 DE OUTUBRO

###### PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

- INTRODUÇÃO:

O presente projeto trata da  ALAMEDA 3 DE OUTUBRO, pista oeste, trecho entre a av. Francisco Silveira Bitencourt e a rua A.Theo Benevenuto, com extensão de aproximadamente 133 metros, que faz parte do Loteamento Residencial Ecoville.

O Loteamento Residencial ECOVILLE, Expediente No. 002.213383.00.0.865, de aprovação do projeto de pavimentação junto à SMOV da PMPA, com o local do empreendimento na av. Francisco Silveira Bitencourt, 1155, em Porto Alegre.

A Alameda 3 de Outubro está com a pista leste (sentido de tráfego da av.Sertório à Av. Francisco Silveira Bitencourt) totalmente implantada, com CBUQ na parte pertencente ao Loteamento Ecoville e com pavimento de pedra irregular nos demais trechos. Na pista oeste, no trecho pertencente ao Loteamento Ecoville falta a execução de pavimentação entre a av. Francisco Silveira Bitencourt e a rua A Theo Benevenuto, objeto do presente projeto, porém ficará sem pavimentação trecho junto à rua Abaeté, que se encontra ocupada por estacionamento de empresas ali localizadas.

Em virtude da Alameda 3 de Outubro, com a execução do trecho ora proposto, ainda permanecer interrompida e com tráfego somente local, e considerando que a Av. Ecoville, artéria de tráfego alternativo, que já se encontra concluída,  irá atender o fluxo de tráfego regional, é proposto no presente projeto a implantação em 1ª.ETAPA da pavimentação do trecho oeste da Alameda 3 de Outubro, com o cálculo da freqüência de tráfego compatível com a situação atual considerando a conclusão das obras do Loteamento Ecoville.

Está sendo proposto o aproveitamento da camada de Argila Arenosa Vermelha existente, com espessuras  variando de 20 cm a 40 cm, como sub-leito, por ser de boa qualidade e índice de suporte de pavimento compatível com o requerido no projeto original, que ficará a cargo da fiscalização a sua utilização ou não. Se durante a execução da obra não for possível atender ao ISP projetado do subleito, será implantado um reforço de areia a ser definido pela fiscalização.

Conforme os ensaios realizados em dois furos no trecho o material abaixo desta camada de Argila Arenosa Vermelha, é também de bom ISP e no outro se tratava de areia média

- ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos nas vias foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Foram executados 3 furos de sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamentos  máximos de 50m, com  profundidades   de 1,50 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA,

ÍNDICES FÍSICOS,

PROCTOR   e

CBR

Os furos foram executados alternadamente nos lados esquerdo e direito.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se em planilha anexa.

3. CLASSIFICAÇÃO DA RUA

Segundo norma do DNER, o pavimento é dimensionado em função do N (número equivalente) de operações de um eixo tomado como padrão, durante um período de projeto (P = 10 anos).

Conforme as exigências do tráfego local  foi adotado o N = 1 x 106, estando o cálculo e dimensionamento do pavimento em planilha anexa ao presente memorial.