###### PROJETO   GEOMÉTRICO da RÓTULA

( Exp.Único: 02.213383.00.0.864)

1. INTRODUÇÃO

A rótula da Av. Francisco Silveira Bitencourt com a av. Diretriz 910 (av. Ecoville) com extensão de 169 metros, faz parte do Loteamento Residencial Ecoville.

O Loteamento Residencial ECOVILLE, Expediente No. 002.213383.00.0.864, de aprovação do projeto GEOMÉTRICO junto à SMOV da PMPA, com o local do empreendimento na av. Francisco Silveira Bitencourt, 1155, em Porto Alegre.

Esta rótula está com seu projeto geométrico aprovado,  e encontra-se, no momento, com áreas  atingidas dos terrenos No. 547 e 567  da av. Francisco Silveira Bitencourt, de propriedade da empresa JAMAIR ADMINISTRADORA DE BENS, em fase de liberação junto à SPM da Prefeitura de Porto Alegre pelo seu proprietário para a execução completa da RÓTULA projetada em anexo.

O projeto de implantação desta RÓTULA  concilia a faixa existente de 6 metros da av. Francisco Silveira Bitencourt com as faixas existentes da av. Ecoville (2 faixas) e com a Alameda 3 de Outubro (2 faixas), que já estão executadas até as proximidades da av. Francisco Silveira Bitencourt.

2. REAVALIAÇÃO  DA  ALTIMETRIA

Em virtude de já estarem executadas as redes de esgoto pluvial na Av. Ecoville e na  Alameda 3 de Outubro, procurou-se seguir no presente projeto geométrico as alturas originalmente previstas, para aproveitar tanto a rede pluvial como a terraplenagem até agora executada.

Os gabaritos das pistas da rótula em 8 metros e em 10,50m  estão de acordo com o gabarito definitivo das pistas futuras que serão implantadas na av. Francisco Silveira Bitencourt.

As pistas da rótula terão  uma faixa de rolamento de 8 metros unidirecional com declividade com inclinação de 2%, com crista em um dos lados, e as pistas com 10,50m serão bi-direcionais, todas com revestimento  em pavimentação de CBUQ e meios fios em concreto pré-moldados, com passeios de 3,50 conservando os critérios já aprovados no projeto original.

As seções dos gabaritos de projeto dos trechos encontram-se nas plantas de projeto geométrico anexas ao presente memorial descritivo.

3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A terraplanagem resumir-se-á quase que exclusivamente na regularização do subleito existente, e eventuais cortes e complementações.

3.1. ESTABILIDADE DOS TALUDES

Os tipos de solos ocorrentes e a prática viária consagrada permitem recomendar como inclinações adequadas para os taludes as seguintes relações:

CORTE   :    1 vertical : 1 horizontal

ATERRO:    1 vertical : 1,5 horizontal

Porto Alegre, 29 de JANEIRO de 2009.

Lauri Figueiró

Eng.Civil – Cart. do CREA-RS  8116-D