I n d i c e

Projeto geométrico e de

Pavimentação

Diretriz  605  -  humaitá

1 -  INTRODUÇÃO  ..................................................................................... 2

2 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO .................................................... 2

3 – PROJETO GEOMÉTRICO ..................................................................... 3

4 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM ....................................................... 3

5 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO .......................................................... 4

6 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ............................................................. 6

A N E X O S

- Planta de Localização dos furos de SONDAGEM ........................................ 7

- Planilha dos Furos de Sondagem e Resultado dos Ensaios Geotécnicos ..... 8

- Cálculo do Índice de Suporte de Projeto com ASFALTO ......................….. 9

- Fotos ...........................................................................................................…  10

- Planilha de Cálculo de Cubagem de TERRAPLENAGEM ........................ 15

- Planilha de Quantitativo .................................................................................... 16

- PLANTAS  ANEXAS

- PROJETO GEOMÉTRICO  (Planta Baixa  e Perfil Longitudinal) ..... 1 prancha

- PROJETO DE TERRAPLENAGEM  ….....……………................. 2 pranchas

PROJETOS GEOMÉTRICO E DE PAVIMENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Este projeto decorre do Convite 02.081069.01.4 da  SMOV da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com ordem de inicio a partir do dia  22.08.2001.

O presente trabalho contempla o projeto da DIRETRIZ No. 605, REGIÃO HUMAITÁ, trecho entre a av. A J Renner e a av. Frederico Mentz, no bairro Humaitá, no município de Porto Alegre, com extensão de 467,988 metros.

Para a realização do projeto executivo contratado, foram seguidas as orientações técnicas da da pelo Laboratório  de Solos da SMOV e pela fiscalização do EPO-SMOV.

2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

2.1. METODOLOGIA

O  lançamento do eixo projetado foi definido através do fornecimento das coordenadas dos alinhamentos prediais do projeto urbanístico apresentadas pela fiscalização do EPO-SMOV.

2.2 . PIQUETEAMENTO

A locação foi materializada através da cravação de piquetes de madeira de lei nos PIs (pontos de interseções) e na estaca final e na estaca inicial de projeto.

2.3 . AMARRAÇÕES

Os PIs foram amarrados de modo a permitir a reconstituição do eixo implantado quando da execução física do projeto. A amarração dos pontos foi feita em ângulo e distância a postes, árvores e prédios existentes nas proximidades. Em planta estão contidas também as coordenadas dos PIs.

2.4. NIVELAMENTO LONGITUDINAL

O eixo implantado foi nivelado geometricamente com estação total, marca Topcon, nos pontos onde não tinham prédios.

2.5. REFERÊNCIA DE NÍVEL

Foi implantado  fora da faixa de construção, junto aos meios fios existentes  através de fixação de  estacas de madeira conforme consta em planta baixa.

Foi utilizado RN oficial localizado na av. A J Renner, na esquina com a av. Amynthas Jacques de Moraes cota 3,286 metros.

Foi adotado o sistema de coordenadas oficiais, fornecido pelo Setor de Cartografia da SMOV, que utilizou as coordenadas de dois pinos existentes   na av. A J Renner, um  na frente do posto SHELL, ao lado da Diretriz 605, e outro próximo à esquina com a rua Lima Barreto.

PINO  Posto Shell  -  Abscissa  181.251,128  e  Ordenada  1.681.301,081

PINO  Lima Barreto  -  Abscissa  181.316,241  e  Ordenada  1.681.534,392.

2.6. SEÇÕES TRANSVERSAIS

Foram levantadas com a estação total em todas as estacas inteiras.

2.7. APARELHAGEM UTILIZADA

Para o levantamento plano altimétrico e lançamento do eixo de projeto  empregou-se estação total  de marca Topcon, modelo GTS-212, com a precisão de 6", com alcance de visada de aproximadamente 1 Km, e capacidade de memória de 2400 pontos. Auxiliando a comunicação entre os operadores de prisma e o topógrafo foi utilizado sistema de rádios portáteis modelo FR-50 de marca MOTOROLA, com alcance até 3,0 Km.

3. PROJETO GEOMÉTRICO

O gabarito total da via  é de 22 metros, com duas  faixas de rolamentos de 6 metros com inclinação transversal 2,5 %, unirecional, com crista  no canteiro central de 2 metros de largura, em pavimentação de concreto asfáltico e meios-fios em concreto, com passeios de 4 metros com declividades transversais de 2,5%.

A seção de projeto da via encontra-se em folha anexa ao presente memorial descritivo.

4. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A terraplanagem resumir-se-á quase que exclusivamente na regularização do subleito existente, e eventuais cortes e complementações.

4.1. ESTABILIDADE DOS TALUDES

Os tipos de solos ocorrentes e a prática viária consagrada permitem recomendar como inclinações adequadas para os taludes as seguintes relações:

CORTE     :    1 vertical : 1 horizontal

ATERRO  :    1 vertical : 1,5 horizontal

4.2. CÁLCULO DOS VOLUMES

O cálculo dos volumes de terraplenagem foi elaborado através da planimetria em AutoCad  das seções de projeto e uso de planilha eletrônica, cujos dados constam das planilhas anexas ao presente memorial.

###### 5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

5.1. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

ESTUDO DO SUBLEITO

Foram executados 13 furos para que o resultado dos estudos fornecesse dados satisfatoriamente confiáveis a respeito dos subleitos. Os furos de sondagem foram executados a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,30 à 1,50 metros sob terreno atual, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados alternadamente no eixo, lado direito e esquerdo da pista  de acordo com os furos locados na planta baixa de projeto e em croqui esquemático que se encontram em anexo.	Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa ao presente memorial.

5.2. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

5.2.1. MÉTODO

O método usado foi o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, do Eng. Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

5.2.2. CÁLCULO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Os dados de projeto como: Número Equivalente de Operações do Eixo Padrão (N) e Índice de Suporte de Projeto, bem como memória de cálculo da estrutura dos pavimentos encontram-se relacionados na Planilha de Cálculo do Índice de Suporte de Projeto.

5.2.3. ESCOLHA DO TIPO DE REVESTIMENTO

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado na Diretriz 605.

Para manter a uniformização do tipo de revestimento da região e considerando-se que as  avenidas A J Renner e Frederico Mentz são pavimentadas com concreto asfáltico usinado à quente (CBUQ) como revestimento.

Considerando o critério econômico, comparando  o custo do pavimento de CBUQ com a pavimentação em bloco de concreto,  a pavimentação em CBUQ também seria adotada porque apresenta um custo de aproximadamente de 60% do custo da pavimentação em bloco de concreto, conforme demonstra os cálculos abaixo:

- CBUQ -  Revestimento de CBUQ =  6 cm  ;

- BASE de Brita Graduada = 20 cm

- SUB-BASE de AREIA  =  15 cm

- BLOCO DE CONCRETO – Revestimento com 10 cm espessura sobre 5 cm de areia

- BASE de Brita Graduada  =  20 cm

- SUB-BASE de AREIA  =  15 cm

A título de comparação de critérios de análise apresenta-se a seguir a comparação econômica entre os dois tipos de pavimentação mais usados para a  DIRETRIZ No. 605.

O pavimento mais econômico é o revestimento em CBUQ, conforme CÁLCULOS de CUSTOS abaixo:

- CUSTO DO M2 do PAVIMENTO em CBUQ

  - Concreto asfáltico concretado na pista:  0,06 m3  x  R$ 164,19  =  R$   9,85

  - Base de Brita Graduada: ........................ 0,20 m3  x  R$  55,57   =  R$ 11,11

  - Sub-base de Areia: .................................. 0,15 m3  x  R$  30,79  =  R$   4,61

  - Imprimação asfáltica  1 l/m2 ................ 1 m2  x   R$  1,24        =  R$   1,24

  - Pintura de ligação ................................... 1 m2  x   R$ 1,08         =  R$   1,08

--------------------------------------

T O T A L :  ..................................................................................  R$    27,89/m2

- CUSTO DO M2 do PAVIMENTO em BLOCO DE CONCRETO

  - Pavimento com Bloco de Concreto: ......... 1 m2  x  R$  30,35  =  R$   30,35

  - Base de Brita Graduada: ........................ 0,20 m3  x  R$  55,57   =  R$ 11,11

  - Sub-base de Areia: .................................. 0,15 m3  x  R$  30,79  =  R$   4,61

--------------------------------------------

T O T A L  : .................................................................................  R$  46,07/m2

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações técnicas para a execução correta dos serviços e do fornecimento dos materiais seguirão o CADERNO DE ENCARGOS do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, Volume 2 de Obras Viárias e Volume 9 de Ensaios para Obras Viárias.

Porto Alegre, 21 de novembro de 2001.

Lauri Joaquim da Silva Figueiró

Eng. Civil – Carteira do CREA  8116-D