I - PROJETOS GEOMÉTRICO E DE TERRAPLENAGEM

1 - PROJETOS GEOMÉTRICO E DE TERRAPLENAGEM

1.1 - INTRODUÇÃO

Este projeto decorre da Tomada de Preços n° 157/ 03 (EDITAL 02.081100.03.5), do Escritório Municipal de Projetos e Obras, da SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com ordem de inicio de 05 de janeiro de 2004.

Contempla o projeto da Rua  CIDADANIA, trecho da rua do Povo até o final da rua,  Região Norte - 5, com  pista de 6,00 m de largura, com um comprimento  de  75,609 metros.

Foram seguidas as orientações técnicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nas pessoas do Engº José Ricardo Cruz Gisler, da SMOV-EPO e Engenheiro Carlos Alberto Persch do DEP.

No presente projeto não serão atingidos nenhum poste de energia elétrica e nenhuma árvore.

1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

O  lançamento do eixo projetado foi definido através do alinhamento predial existente, atendendo orientação  da fiscalização.

A locação foi materializada através da cravação de piquetes de madeira de lei  na estaca final e na estaca inicial de projeto.

Os PIs foram amarrados de modo a permitir a reconstituição do eixo implantado quando da execução física do projeto. A amarração dos pontos foi feita em ângulo e distância a postes, árvores e prédios existentes nas proximidades.

O eixo implantado foi nivelado geometricamente com estação total, marca Topcon, ao longo da via.

Foi implantado RN fora da faixa de construção, junto aos prédios existentes  através de fixação de  estacas de madeira e marca de tinta na base de muro conforme consta em planta baixa.

Foi utilizado RN  No. 1788R oficial localizado na rótula da av. Assis Brasil  na esquina com a av. Bernardino Silveira Amorim cota 3,926 metros.

Foi adotado o sistema de coordenadas oficiais, fornecido pelo Setor de Cartografia da SMOV, que utilizou as coordenadas de dois pinos existentes   na av. Assi Brasil:

PINO  2970.4X 32   -    Abscissa  188.938,514  e  Ordenada  1.682.022,154

PINO  2970.4X 5390 -  Abscissa  188.937,625  e  Ordenada  1.682.404,337.

Foram levantadas com a estação total em todas as estacas inteiras.

Para o levantamento plano altimétrico e lançamento do eixo de projeto  empregou-se estação total  de marca Topcon, modelo GTS-212, com a precisão de 6", com alcance de visada de aproximadamente 1 Km, e capacidade de memória de 2400 pontos. Auxiliando a comunicação entre os operadores de prisma e o topógrafo foi utilizado sistema de rádios portáteis modelo FR-50 de marca MOTOROLA, com alcance até 3,0 Km.

1.3. PROJETO GEOMÉTRICO

O gabarito total da via  é de  10 metros, com  uma  faixa de rolamento de 6 metros com inclinação transversal 2,5 %, bidirecional, com o topo no centro, em pavimentação de CBUQ   e meios-fios em concreto pré-moldados, com passeios de 2,00 metros, com declividade transversal de 2 %.

A seção de projeto da via encontra-se em folha anexa ao presente memorial descritivo.

1.4. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A terraplanagem resumir-se-á quase que exclusivamente na regularização do subleito existente, e eventuais cortes e complementações.

1.4.1. ESTABILIDADE DOS TALUDES

Os tipos de solos ocorrentes e a prática viária consagrada permitem recomendar como inclinações adequadas para os taludes as seguintes relações:

CORTE     :    1 vertical : 1 horizontal

ATERRO  :    1 vertical : 1,5 horizontal

1.4.2. CÁLCULO DOS VOLUMES

O cálculo dos volumes de terraplenagem foi elaborado através da planimetria em AutoCad  das seções de projeto e uso de planilha eletrônica, cujos dados constam das planilhas a seguir.