1. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

1.1. Introdução

O projeto de drenagem visa à definição ao posicionamento e detalhamento dos dispositivos destinados a captar, conduzir ou desviar as águas pluviais na seguinte rua:

- Rua do Povo.

1.2. Critérios de Projeto

Os critérios adotados no projeto são os seguintes:

- Conduzir pela sarjeta, as águas pluviais;

- Coleta das águas da sarjeta em bocas de lobo e condução por coletores;

- Os condutores irão funcionar com a seção parcialmente cheia;

- Os limites de velocidade estarão compreendidos na faixa entre 0,6 e 5,0m/s;

- O diâmetro mínimo utilizado será igual a 0,30m e 0,15m (captação de esgoto cloacal).

1.3. Metodologia de Cálculo

1.3.1. Balanço Hidrológico

a) Deflúvio Superficial

Utilizou-se, no cálculo do deflúvio superficial, o Método Racional, cuja expressão é:

Q=2,78×C×I×A

onde:

Q = vazão (l/s);

I = intensidade de chuva (mm/h);

A = área de contribuição da bacia (ha);

C = coeficiente de escoamento superficial.

b) Tempo de Recorrência

O tempo de recorrência adotado é de 5 anos para drenagem superficial.

c) Tempo de Concentração

O tempo de concentração das bacias hidrográficas afetadas pelo projeto, foi determinado pela fórmula de KIRPICH, a saber:

TC=0,01947×L0,77S0,385, onde:

tc = tempo de concentração (minutos);

L = comprimento do talvegue (m);

S = declividade média do talvegue (m/m).

O tempo de concentração mínimo adotado é de 3,0 minutos no primeiro trecho da rede. No trecho subseqüente adiciona-se o tempo de percurso (tp) para se achar o tempo de concentração.

d) Intensidade de Chuva

A intensidade pluviométrica foi obtida através da fórmula fornecida pelo Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), órgão vinculado à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, cuja expressão é:

I=a×Trtc+cd, onde:

I = intensidade pluviométrica (mm);

a, b, c, d = são parâmetros dependentes do local do projeto;

Tr = tempo de recorrência (anos);

tc = tempo de concentração (minutos).

Os valores fornecidos pelo DEP para o projeto em questão foram:

# AEROPORTO

a = 748,342

b = 0,191

c = 10

d = 0,803

e) Coeficiente de Escoamento Superficial (c)

O valor adotado para o projeto em questão é igual a 0,60 por tratar-se de zona residencial medianamente habitadas.

1.3.2. Dimensioamento Hidráulico

a) Dimensionamento da Rede

O dimensionamento da rede foi efetuado com o emprego da fórmula de Manning associada à equação de continuidade.

Q=A×V

Q=A×1n×R23×I12, sendo:

A = seção molhada em m2;

R = raio hidráulico;

I = declividade em m/m;

n = coeficiente de rugosidade;

v = velocidade em m/s;

Q = vazão em m3/s.

b) Capacidade das Sarjetas

A capacidade de escoamento para a sarjeta é dada pela fórmula de IZZARD:

Q=0,375×Zn×S0,5×Y83, onde:

Q = vazão da sarjeta para cada lado da rua (m3/s);

Z = recíproca da declividade transversal;

n = coeficiente da rua (m/m).

c) Órgãos Acessórios

As bocas de lobo serão instaladas nos locais indicados no projeto, serão tipo máxima eficiência e seguirão o indicado no detalhe a seguir.

Os poços de visita serão localizados em função das distâncias para limpeza das canalizações e nos pontos de inflexão e de deflexão, levando-se em conta a otimização econômica. Serão do tipo “A” com dimensões internas de 0,60 x 0,80m para tubos de diâmetro até 0,40m.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As presentes Especificações Técnicas, foram elaboradas conforme o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre - Volume 4 - Esgotos Pluviais - Capítulo “Execução de Obras”.

2.1. ESCAVAÇÕES

2.1.1. Generalidades

Neste item são abordados os serviços correspondentes à abertura das valas para o assentamento das tubulações de esgoto pluvial, devendo prever o uso de escoramentos, caso for necessário para a estabilidade das paredes laterais.

Os dispositivos contratuais prevalecerão sobre o disposto nesta Especificação.

2.1.2. Equipamentos

A escolha dos equipamentos para a construção do sistema fica a critério do empreiteiro, ressalvando-se à Fiscalização, a necessidade de ser previamente informada da citada seleção.

2.1.3. Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras, Item 3, do Caderno de Encargos.

Caso se faça necessário o emprego de explosivos nas escavações, serão tomadas pelo Empreiteiro, as medidas de segurança, visando evitar danos a terceiros, ficando com ele integralmente responsável por acidentes que vierem a ocorrem.

- O empreiteiro contratará pessoal especializado, e legalmente habilitado ao trabalho com explosivos, se for o caso de seu emprego.

2.1.4. Controle

A Fiscalização exigirá a realização de controle topográfico para manter as cotas de escavação segundo o projeto.

A Fiscalização exigirá o controle do alinhamento das valas segundo indicação em planta baixa do projeto.

Os gabaritos fixados para a largura das valas, deverão ser controlados pela Fiscalização.

2.1.5. Medição

As escavações serão medidas em metros cúbicos considerando-se a largura da vala, profundidade segundo as cotas de projeto e o comprimento efetivo da escavação.

Nos casos em que seja necessário o uso de escoramentos será acrescentada à largura da vala a espessura do escoramento.

2.1.6. Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual de acordo com a medição referida no item anterior.

2.2. ATERRO REATERRO E REMOÇÃO

2.2.1. Generalidade

No presente item estão incluídos os serviços de aterro das valas, depois de ter-se assentado as tubulações e de remoção da terra executada.

2.2.2. Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras, ítem 6, do Caderno de Encargos.

2.2.3. Medição

O aterro e remoção serão medidos por metro cúbico de material.

2.2.4. Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário do item e de acordo com a medição referida no item anterior.

2.3. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

2.3.1. Generalidades

No presente item estão incluídos o fornecimento de materiais e o assentamento das tubulações de drenagem.

2.3.2. Materiais

Os materiais a serem utilizados são os definidos em projeto.

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras, ítem 7, do Caderno de Encargos.

2.3.3. Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras, ítem 8, do Caderno de Encargos.

2.3.4. Medição

A medição será pela extensão de tubo assentado, em metros, estando diluído no preço o fornecimento dos materiais.

2.3.5. Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário do item e de acordo com a medição referida no item anterior.

2.4. POÇOS DE VISITA

2.4.1. Generalidades

Os poços de visita serão construídos de acordo com o posicionamento especificado no Projeto.

2.4.2. Materiais

Os tijolos utilizados na construção dos poços de visita deverão respeitar as normas vigentes pertinentes e as recomendações das Normas Brasileiras para obras especiais.

Os traços de concreto armado ou simples deverão ser especificados em projeto; quando não forem, serão definidos em função de suas necessidades estruturais, dentro das recomendações da ABNT e aceitos pela Fiscalização.

2.4.3. Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras, ítem 10, do Caderno de Encargos.

2.4.4. Controle

A Fiscalização exigirá a realização de variações topográficas de cotas e alinhamentos.

2.4.5. Medição

A medição será por unidade de poço efetivamente executado.

2.4.6. Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual do item Poços de Visita de acordo com a medição referida no item anterior.

2.5. BOCAS DE LOBO

2.5.1. Generalidades

As bocas de lobo são os dispositivos de captação das águas, que escoam pelas sarjetas das ruas, e as conduzem para as canalizações.

2.5.2. Materiais

Os materiais a serem empregados na construção das bocas de lobo, em concreto ou alvenaria, deverão atender às prescrições e exigências previstas nas normas da ABNT.

2.5.3. Execução

Deverá obedecer ao Capítulo “Execução de Obras, ítem 11, do Caderno de Encargos.

2.5.4. Controle

O controle será exercido pela Fiscalização, através de inspeção visual.

À Fiscalização fica resguardado facultar a execução de verificações topográficas de cotas e alinhamento, na ocasião que julgar necessário.

2.5.5. Medição

As bocas de lobo serão medidas por unidade efetivamente executadas.

2.5.6. Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual de acordo com a medição referida no item anterior.

2.6. ENVELOPAMENTO

2.6.1. Generalidade

Todas as redes assentadas sob a pista de rolamento e com cobertura menor de 1,00 m deverão ser envelopadas.

2.6.2. Execução

O envelopamento será executado em concreto fck> 18 Mpa, considerando o envolvimento do tubo e mais um recobrimento mínimo de 0,20 m.

2.6.3. Medição

A medição será pelo volume, em metros cúbicos,de rede envelopada, estando diluído no preço o fornecimento, montagem e desmontagem das formas.

2.6.4. Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário do item e de acordo com a medição referida no item anterior.

2.7. BOCA DE BUEIRO

2.7.1. Generalidade

A boca de bueiro deverá ser executada no ponto de lançamento dos esgotos.

2.7.2. Execução

As bocas de bueiro serão executadas em alvenaria de pedra de granito, rejuntadas com argamassa de cimento e areia traço 1 : 3, conforme dimensões do projeto.

2.7.3. Medição

A medição será por unidade de boca de bueiro completamente instalada.

2.7.4. Pagamento

O pagamento será feito pelo preço unitário do item e de acordo com a medição referida no item anterior.

RELAÇÃO DE DESENHOS

| DISCRIMINAÇÃO | N |
| --- | --- |
| PLANTA BAIXA | 01/02 |
| PLANTA BAIXA | 02/02 |