|  | Prefeitura Municipal de Porto Alegre Secretaria do Planejamento Municipal Supervisão do Planejamento Urbano Coordenação de Cartografia e Projetos Geométricos ................................................................................................................................ |
| --- | --- |

SISTEMA DE COORDENADAS

GAUSS KRUGER  X  UTM

Parâmetros de transformação do sistema local, Gauss Kruger para WGS 84:

X  Translação (metros)  -105.3687744788

Y  Translação (metros)    128.2533004372

Z   Translação (metros)        5.9501954062

X   Rotação (segundos)        0.2526444267

Y   Rotação (segundos)        -4.9126506172

Z   Rotação (segundos)         -2.1177220547

Fator de escala                       0.99998717166457

Falso este   X                         5.000.000 m

### Falso norte Y                            200.000 m

Elipsoide Internacional 1924   6378388

Para uso destes parãmetros deverão ser observados os pontos de referência da rede planimétrica da PMPA, que podem ser fornecidos na Av. Borges de Medeiros, 2244 7º andar CARTOGRAFIA, pois trata-se de uma rede local. Não podem ser usados com pontos da RBMC, nem rede estadual de GPS.

Eng.º Suzete Maria Michalski Peres

Coordenação de Cartografia

Matrícula 14895-7