rehabilitação dos espaços públicos abertos do Centro de Porto Alegre

# introdução

As praças constituem espaços abertos, livres de construção, públicos inseridos na malha urbana.

Historicamente, suas funções evoluíram, mudando a ênfase de  espaços para prática de  comércio, atividades políticas e culturais, para uma maior valorização da funções de lazer, esporte, circulação.

Mais recentemente, viu-se salientada a sua função ambiental pela presença de elementos naturais, como contraponto ao construído, humanizando ambientes áridos.

A distribuição de Praças no Centro de Porto Alegre não é homogênea, constata-se que configuram-se "núcleos" de praças de  características espaciais análogas, e tipo de usuários com atividades semelhantes. Estes núcleos refletem as etapas da evolução urbana de Porto Alegre, embora algumas tenha passado por remodelagens marcadas por características formais modernistas, descaracterizando seus traçados originais sem agregar valores de ordem urbanística.

# Caracterização e situação das praças do centro

De uma maneira geral, as praças do Centro encontram-se degradadas, pelo uso intenso e conseqüente desgaste dos elementos construídos e naturais.

A vegetação introduzida sem planejamento e sem critério paisagístico ou surgida espontaneamente, com porte desproporcional aos demais elementos arquitetônicos e paisagísticos, causa graves prejuízos na visualização e percepção dos espaços.

O crescimento desordenado da vegetação, sem o respectivo manejo, tornou as praças, em seu todo ou em alguns espaços, escuras e úmidas, gerando, ainda, problemas de competição entre as espécies, insalubridade e sensação de insegurança.

A manutenção é precária, principalmente no que tange à recuperação de elementos construtivos, que são os definidores urbanísticos dos espaços, e o aspecto mais oneroso da manutenção. Como exemplo: pavimentações, escadas, muros, monumentos, postes de iluminação, lixeiras, telefones públicos, etc.

Mobiliário urbano mal localizado, mal conservado, sem padronização e muitas vezes com péssimo acabamento;

Graves problemas de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais,

Há deficiências em termos de sinalização histórica e turística.

Nota–se a presença marcante de moradores de rua e menores em situação de rua e a presença desqualificada e desordenada da economia informal nas áreas de praça, sobre tudo no seu perímetro.

Há uma desarticulação visual entre as praças e seu entorno, considerando as vias de contorno e de acesso imediato.

Os percursos possíveis entre os núcleos de praças encontram-se também degradados: passeios sem unidade e/ou quebrados; arborização viária sem critério de ordem paisagística e normativa (canteiros/tutores), com árvores deformadas em função de podas, acidentes, poluição; mobiliário urbano inadequado; deficiência e dificuldade de acessibilidade.

# Considerações Iniciais por núcleos de praças

Propomos a análise das praças a partir da seguinte conformação por núcleos:

## Núcleos

1	Praças Dom Feliciano e Otávio Rocha, articuladas pela  R. Senhor dos Passos

2	Praças  Conde Porto Alegre, Argentina, Campos Sales, Raul Pilla articuladas pela  Av. Salgado Filho  e Viaduto Loureiro da Silva

3	Praças  Marquesa de Sevigné, Daltro Filho articuladas pela  R. Coronel Genuíno

4	Praças  Açorianos, Coronel Braga Pinheiro, articuladas pelo Viaduto Açorianos

5	Praças  Brigadeiro Sampaio, Júlio Mesquita, articuladas pelas R. Gen Salustiano, r. Duque de Caxias

6	Praças  Alfândega, Matriz, Padre Nadal articuladas pelas  R. Gen Câmara, Escadaria.

7	Praças  XV, Montevideo, Revolução Farroupilha, articuladas pelo Entorno do Mercado Público

8	Praças  Alto da Bronze, Escadaria João Manoel,  Duque de Caxias, Fernando Machado

## Núcleo 1

Praças com forte caráter histórico, necessitam restauração de elementos construídos; reavaliação da vegetação existente; propor atividades que estimulem maior permanência dos usuários

### Praça Dom Feliciano

Entorno uso misto comercial residencial;

Reduzir Sanitário, aproveitar o espaço para outro uso (revista livros...), ou sanitário “seletivo”;

Remover terminais ônibus D. Feliciano;

Rever situação da banca de revistas sobre o passeio externo;

Resolver conflito Typas x passeios internos e muros próximos a Av. Independência;

Restauração do Monumento

### Praça Otávio Rocha

Entorno uso comercial hotéis;

Desestimular permanência de Moradores de rua;

Recuperação estrutural de elementos construídos (rachaduras);

Retomar a idéia do Café, reformando prédio do Sanitário existente;

Propor gradil no entorno, sobre a murada, c/portões;

Manejo de vegetação: há riscos estruturais e excesso de sombreamento

Restauração do Monumento, há risco de desabamento pela ação da raízes das Ficus sp.

Restauração dos elementos construídos

## Núcleo 2

Praças com forte caráter histórico, com intervenções de influência modernista-brutalista, necessitam recuperação dos elementos construídos. Reavaliação da vegetação existente. Valorizar as Visuais do alto do Viaduto Loureiro da Silva

### Praça Conde Porto Alegre

Entorno uso misto comercial/residencial; população residente no entorno com expressivo número de pessoas em faixa etária avançada

Restauração do Monumento;

Definir o uso predominante estar/contemplação;

Prevenção à erosão: reestudo de níveis, pavimentação e drenagem;

Cercamento parcial, considerando o acesso aos prédios;

Manejo da vegetação: excesso de sombreamento, raízes comprometendo pisos e outras estruturas;

Propor um acesso direto ao Viaduto, valorização das visuais;

Área serviços e/ou refeições em construção a executar sob viaduto.

### Praça  Argentina

Entorno uso hospital Santa Casa e UFRGS. Público usuário do hospital, utiliza a praça como ponto de espera;

Manejo da vegetação: excesso de sombreamento;

Cogitar o cercamento da praça, que cosntitui rota de fugas;

Reavaliação global de projeto: acessos, passeio externo, equipamentos;

Área expressiva permite equipamento construído, para concentrar ambulantes.

### Campos Sales

Forte presença de economia informal (ambulantes). Devem ser remanejados, dentro de um plano global.

Acesso direto ao passeio do Viaduto;

Função circulação muito importante no local, redefinição dos passeios internos;

Reavaliar vegetação;

Definir área serviços e/ou refeições sob viaduto, em instalações valorizadas;

Restauro chafariz;

Entorno uso misto comercial /residencial.

### Praça Raul Pilla

Reestudo Global de projeto, valorizando função circulação coma definição de fluxos/ caminhos;

Manejo da vegetação: sombreamento, raízes;

Compor a praça  com o entorno

## Núcleo 3

Entorno uso misto comercial/ residencial. Caminho dos Antiquários Há projetos de reforma a executar.

### Praça Marquesa de Sevigné

Dimensões mínimas, espaço para contemplação.

### Praça Daltro Filho

Manejo da vegetação: sombreamento;

Valorização do Play-ground;

Marcação de pisos.

## Núcleo 4

### Praça Açorianos

Entorno uso misto resid. / instituicional;

Valorização da paisagem;

Restauração do monumento e ponte de pedra;

Recuperação do palco e programação de eventos;

Recuperação do lago e borda de basalto;

Reestudo de circulação de pedestres, com redefinição de caminhos;

Avaliação e complementação do projeto original de vegetação

### Praça Coronel Braga Pinheiro

Entorno uso misto residencial/ comercial;

Cercada, uso recreação – play ground;

Melhorar ligação com Açorianos, alargar passeio e implantar vegetação de marcação.

## Núcleo 5

Entorno com uso predominantemente residencial. Sítio de Caráter histórico, vinculado ao início da urbanização. Reavalição da vegetação existente, excesso de sombreamento. Promover integração espacial com a Orla/ Usina (Rebaixamento Av. João Goulart). Estacionamento subterrâneo?

### Praça Brigadeiro Sampaio

Implantar projeto elaborado para a praça

Valorizar antigo muro da praça da Harmonia

Manejo da vegetação: excesso de sombreamento, danos estruturais, prejuízos à visualização do espaço (Ficus benjamina, Ficus elastica)

Pavimentar passeios externos

Estudo da drenagem superficial/ erosão

Local pavimentado para a Feira da Cidade Antiga

Recuperação de canteiros e forrações/ erosão

Restauração do monumento

### Praça Júlio Mesquita

Coibir uso indevido como estacionamento, inclusive cavalos e carroças

Coibir fogueiras e deposição de lixo

Remoção da estrutura do Aeromóvel

Implantar passeios internos e externos

Valorizar remanescente muro Usina

Manejo da vegetação

Rever equipamentos

Reforçar esportes – quadra, skate

## Núcleo 6

Praças incluídas no Projeto Monumenta

### Praça da Alfândega

### Praça  a Matriz

### Praça Padre Nadal

## Núcleo 7

Entorno uso comercial. Praças onde a função circulação é nitidamente a principal. Outras funções vinculadas a equipamentos de serviços. Dentro da estratégia proposta neste trabalho, deveriam ser as últimas a receber as melhorias.

### Praça XV

Valorização Chalé;

Ordenamento ambulantes, com relocação.

### Praça Montevidéu

Excesso de Pombas;

Manutenção da fonte Cidade de Talavera.

### Praça Revolução Farroupilha

Desestimular permanência de moradores de rua;

Melhorar acesso Trensurb: integração com terminal ônibus;

Pavimentação (praça seca): plantio de árvores em canteiros c/proteção de raízes e tronco;

Abertura da Av. Borges de Medeiros, com definição do leito viário;

Remoção da aletas de concreto  e taludes de grama que circundam a estação do trensurb.

## Núcleo 7

Entorno uso residencial, com caráter histórico.  Restauro dos elementos construídos e reavaliação de vegetação.

### Praça General Osório - Alto da Bronze

Uma das primeiras a receber equipamentos esportivos ( cultura física) – remodelada na administração .de Otávio Rocha

Remoção excesso de concreto, reduzindo impermeabilização;

Revisão cercamento executado, com critério de integração;

### Escadaria João Manoel

Restauração da escadaria

Programação de eventos para o local

# Informações iniciais existentes na SCD:

| Nº Cadastro | Praças | Levantamento |  | Projeto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Expedito | Completo | Estudo | Executivo |
| 81/9 | Dom Feliciano |  | 1975 |  |  |
| 81/8 | Otávio Rocha | 1975 | 1998(arq) |  | 1999 |
| 81/12 | Conde Porto Alegre |  |  |  | 1970-1990* |
| 81/10 | Argentina |  |  |  | 1970 |
| 81/4 | Campos Sales |  |  | Pl. veget. |  |
| 81/11 | Raul Pilla |  | 1975 |  | 1976 |
| 81/16 | Marquesa de Sevigné | 2001 |  |  | 2002 |
| 81/17 | Daltro Filho |  |  |  | Sim |
| 81/18 | Açorianos |  |  |  | Sim |
| 81/21 | Coronel Braga Pinheiro |  |  |  | 1995 |
| 81/1 | Brigadeiro Sampaio |  | 1998 |  | Sim |
| 81/2 | Júlio Mesquita |  | 1998 | 1996 | 1981 |
| 81/5 | Alfândega ** | 1978 |  |  | Sim |
| 81/14 | Mal. Deodoro (Matriz)** |  |  |  | 2000 |
| 81/15 | Padre Gregório de Nadal |  |  |  | 1970 |
| 81/7 | XV | 1994 |  |  | 1994 |
| 81/6 | Montevidéu |  | 1988 |  | 1993 |
| 71/4 | Revolução Farroupilha |  |  |  | 1984 |
| 81/3 | General Osório (Alto da Bronze) |  | Planimetr. | Sim |  |
|  | Escadaria João Manoel |  |  |  |  |

* A Praça Conde de Porto Alegre possui projeto parcial em meio digital da Arq. Suzane Samarani Apes.

** Praças com levantamento e projeto elaborado pelo Monumenta

# dIAGNÓSTICO POR NÚCLEO

Vistorias - Fluxos principais e secundários

Usos predominantes

Características de Entorno

Potencial para valorização

Levantamento arquivo existente - Fotográfico

Iconográfico

Histórico

Levantamento Planialtimétrico e Cadastral a ser contratado

# Análise de dados

Fluxos principais e secundários

Usos predominantes

Características de Entorno

Potencial para valorização

Arq. Renata Salvadori Rizzotto

Matr. 07985.9

Arq. Oscar Francisco. R. Carlson

Matr. 36373.2