| Título / Layer | Usina do Gasômetro e entorno |
| --- | --- |
| Descrição | - Compreendendo idéias em relação ao entorno da Usina e sua relação com o lago Guaíba e integração com as praças Brigadeiro Sampaio e Julio Mesquita. |
| Objetivo(s) |  |
| Diretrizes | - Integração dos diversos tecidos urbanos - Acesso ao potencial ambiental - Melhoria da paisagem |
| Atuação / oportunidades / alternativas | - Transposição das barreiras físicas expressas pelo muro de contenção das cheias e avenida João Goulart dando-se ênfase a continuidade do eixo da Rua dos Andradas; - Reurbanização das praças Brigadeiro Sampaio e Júlio Mesquita; - Implementação do projeto do Bonde Histórico |

| Título / Layer | Área da Rodoviária e entorno |
| --- | --- |
| Descrição | - Compreendendo propostas sobre o complexo viário de Interface entre o Centro e as áreas da Estação Rodoviária e Área da RFFSA, buscando-se a continuidade do espaço urbano e qualificação da circulação, especialmente a passagem peatonal, hoje bastante deficiente. |
| Objetivo(s) |  |
| Diretrizes | - Prioridade ao trânsito peatonal; - Solução de conflitos do TC; - Qualificação da ambiência urbana; - Potencialização das atividades existentes |
| Atuação / oportunidades / alternativas | - Transformação da Rodoviária em Terminal de integração multi-modal (trem, ônibus e barcos); - Complementação do TC por linhas circulares de ingresso a área central; - Estacionamento dissuasório subterrâneo associado ao sistema de TC urbano e metropolitano (trem/barco); - Transferência das linhas internacionais e interestaduais da rodoviária para local próximo ao aeroporto internacional Salgado Filho. |

| Título / Layer | Projeto para ao Cais Mauá |
| --- | --- |
| Descrição | - Em comum,a necessidade de um projeto de reciclagem da área portuária entre a rodoviária e Usina do Gasômetro com alternativas de uso e ocupação direcionadas a atividades de cultura e lazer, complementadas com hotéis e escritórios na área das docas. Para a proposta volumétrica foram respeitadas, exceto por um grupo, as diretrizes apresentadas pela coordenação da oficina, baseadas no Estudo de Viabilidade Urbanística aprovado pela PMPA. |
| Objetivo(s) | . |
| Diretrizes | - Densificação da área em questão; - Edificações Verticalizadas; - Geração de novos espaços de uso público; - Integração física e funcional com a área central; - Inserção de novas atividades |
| Atuação / oportunidades / alternativas | - Transposição das barreiras entre a malha urbana / centro e o Cais como a avenida Mauá e muro de contenção das cheias; - Rebaixamento da Av. Mauá no trecho entre o Mercado Público e Usina; - Construção de passarelas vinculadas às edificações, entre a Estação Rodoviária e o Mercado Público. |

| Título / Layer | ESPAÇOS ABERTOS |
| --- | --- |
| Descrição | - Concentra-se na implementação de espaços referenciais articulados, edificados ou não e nas relações de legibilidade entre os mesmos - de abrangência local, urbana ou regional, caracterizados pelo uso coletivo e pela promoção da interação social. Considera todas as formas de conexão urbana que permitem viabilizar fluxos entre as diversas partes do sistema e as estrturas de apoio que caracterizam essas conexões, tais como a infra-estrutura aparente na paisagem urbana, o mobiliário urbano e os veículos de publicidade que compõem o espaço visual urbano. |
| Objetivo(s) | - Implementação de espaços referenciais articulados, edificados ou não; - Configurar / explicitar a rede de espaços abertos; - Conectar os elementos formadores da rede; - |
| Diretrizes | - Estabelecer novos espaços abertos; - Recuperação / Qualificação dos espaços existentes; - |
| Atuação / oportunidades / alternativas | - Criação de novos espaços geradores de permeabilidade nos quarteirões - terrenos subutilizados ou degradados: Abertura de espaços públicos nos quarteirões das Avs. Mauá, Júlio, Voluntários - Valorização / qualificação das galerias entre as Avs. Júlio de Castilhos e Voluntários da Pátria; - Valorizar a praça Brigadeiro Sampaio criando passagens por meio de passarelas ou rebaixamento da Av. Mauá para facilitar o acesso a orla;integração Praça Brig. Sampaio à Usina e Cais do porto; - Utilização do muro da Av. Mauá como elemento urbano / passeios elevado; - Identificação de eixos de estruturação / eixos significativos dos espaços abertos: Borges de Medeiros, Salgado Filho, Júlio de Castilhos, Sepúlveda (em execução / Monumenta), General Câmara (idem); - Prolongamento do eixo da Andradas; - Implementação e potencialização de Percursos Temáticos: Corredor Cultural, Caminho dos antiquários, Caminhos dos livros; - Identificação de elementos estruturais na malha urbana que possam atuar como atratores e estruturadores de novas intervenções. Tais como: Usina do Gasômetro, Casa de Cultura, MARGS, Memorial, Santander, Centro Cultural CEEE, Mercado Público, Praças , Rodoviária 24 horas; - Renovação do Cais Mauá; - Borda Centro X Centro Administrativo: Esplanada Cívica – novos usos de apoio e suporte; - Interface Parque do Harmonia: criação do Parque das Águas e dos Ventos - Conexão com a água, integração com a cidade, utilização de Energias alternativas; - (Re) Urbanização do setor 5 da Orla / Usina; - Conexões com entrono: Rodoviária, Docas, Caís Mauá, Usina, Centro administrativo, Acessos pela J. Pessoa, Voluntários (Prop. do GT). |

| Título / Layer | QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL / QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO |
| --- | --- |
| Descrição | A Estratégia de Qualificação Ambiental tem como objetivo geral qualificar o território municipal, através da valorização do Patrimônio Ambiental, promovendo suas potencialidades e garantindo sua perpetuação, e da superação dos conflitos referentes à poluição e degradação do meio ambiente, saneamento e desperdício energético. Patrimônio Ambiental = cultural + natural Art. 14. Integram o Patrimônio Cultural, para efeitos desta Lei, o conjunto de bens imóveis de valor significativo – edificações isoladas ou não, ambiências, parques urbanos e naturais, praças, sítios e áreas remanescentes de quilombos – e paisagens, bem como manifestações culturais – tradições, práticas e referências, denominados de bens intangíveis, que conferem identidade a estes espaços.” (NR) ...ações permanentes de implantação e manutenção de parques e praças, de disciplinamento da arborização nos passeios públicos e de criação de incentivos à arborização e ao ajardinamento em áreas privadas; |
| Objetivo(s) | - Valorização do Patrimônio Cultural; - Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Urbanas; - Aproveitamento dos potenciais ambientais e construídos; - Incentivar o potencial turístico; - ... |
| Diretrizes | - ... |
| Atuação / oportunidades / alternativas | - Qualificação do mobiliário urbano; - Limpeza; - Indicação de percursos significativos; - Valorização de áreas de interesse patrimonial através de adequação paisagística; - (Re) Urbanização do setor 5 da Orla / Usina; - Valorizar a praça Brigadeiro Sampaio criando passagens por meio de passarelas ou rebaixamento da Av. Mauá para facilitar o acesso a orla, implantação / ampliação de área verde; - Utilização do muro da Av. Mauá como elemento urbano / passeios elevado; - Utilização de "Projetos-Âncora": MAC, Aquário, Centro Esportivo, Centro Cenotécnico, etc.; - Clareza no ingresso à cidade, através de qualificação da perspectiva de acesso pela Castelo Branco; - Implementação de comunicação visual eficiente e de qualidade; - Identificação e implementação de locais que permitam a implantação de locais verdes (com Cafés, áreas de descanso, livrarias) como áreas de lazer e estar com possibilidade de integração visando a formação de uma rede humanizadora no centro; - Proporcionar através de recursos privados atividade e entretenimento na Orla; - Renovação do Cais Mauá; - “Caminhos que falam”: sinalização, pavimentação, mobiliário; - Intermodal Turístico – bonde X barco X ônibus turístico. - Parque – interface Parque do Harmonia: Parque das Águas e dos Ventos; Conexão com a água; Integração com a cidade; Energias alternativas; - Implementação de Belvederes – pontuações e conexões com os eixos; - Construção de Marina; |

| Título / Layer | MOBILIDADE |
| --- | --- |
| Descrição | Centraliza atenção na qualificação da circulação e do transporte urbano bem como as estruturas que viabilizam estas funções. Reforçar a conectividade ou “costura” dos diferentes tecidos que compõem o Centro Histórico com as áreas adjacentes de forma a qualificar a microacessibilidade. |
| Objetivo(s) | - Otimização do sistema de transporte coletivo; - Reduzir o número de veículos na área central; - Aumentar / melhorar a acessibilidade veicular; - ... |
| Diretrizes | - Priorizar acessibilidade micro / macro; - Priorização do Transporte Coletivo / Público; - Complementação do sistema viário; - Priorização do pedestre. |
| Atuação / oportunidades / alternativas | - Forte perspectiva para implantação do Metrô – Linha 2; - Abertura de passagens através dos quarteirões da CIENTEC propiciando a integração da borda da área central com o Centro Administrativo e ao Parque; - Rebaixamento parcial da Av. Mauá (integração Praça Brig. Sampaio à Usina e Cais do porto); - - Rebaixamento total da Av. Mauá (Rodoviária à Usina); - Alargamento da Av. Mauá – remoção de trecho da linha existente do trem no trecho Rodoviária – Mercado; - Aumentar a acessibilidade ao Centro e ao Cais; - Maior controle do acesso automóveis no centro; - Implantação de Terminais multimodais (hidro rodo e ferroviário – junto à Rodoviária e docas do Cais Marcílio Dias) - Microacessibilidade do TC via linhas circulares; - Implementação de Estacionamentos dissuasórios junto ao terminal intermodal (possibilidade de subterrâneos junto rodoviária Usina do Gasômetro); - Implementação de estacionamentos subterrêneos (suprir demanda existente em detrimento de estacionar nas ruas e edifícios); - Aumentar a acessibilidade ao Centro através da Primeira Perimetral; - Reconfigurar a Rua Washington Luis como acesso para as residências localizadas nesse setor. - Implementação do projeto do Bonde Histórico. |

| Título / Layer | USO DO SOLO PRIVADO |
| --- | --- |
| Descrição | - Dá prioridade à gestão, direcionamento e acompanhamento da ocupação da área em questão. Um bom equilíbrio na distribuição das atividades em função das edificações propicia um ambiente urbano onde a economia se desenvolve democraticamente, promovendo a renovação e oxigenação do ambiente. |
| Objetivo(s) | - Disciplinar e ordenar a ocupação do solo privado; - Gerir a distribuição espacial das atividades; - Gerir a densificação e a configuração da paisagem urbana no que se refere à edificação e ao parcelamento do solo; - Renovação operações privadas. |
| Diretrizes | - Renovação de lotes e imóveis sub-utilizados; - Adoção de estratégias de reparcelamento do solo; - Valorização / potencilaização das atividades existentes |
| Atuação / oportunidades / alternativas | - Complementação / adequação do tecido e paisagem urbanos por meio de ajustes volumétricos e preenchimento e / ou renovação do tecido urbano; - Verticalização da orla / porto através de novas construções; - Ocupação da área do Porto com atividades variadas; - “Mix”de atividades da Área central: Comércio atacadista; Comércio varejista popular (Voluntários, Júlio); Hotelaria, Escritórios, Residências, cultura e lazer (Siqueira Campos, Sete, Andradas). |

| Título / Layer | PRODUÇÃO DA CIDADE / RECICLAGEM DE ÁREAS SUBUTILIZADAS |
| --- | --- |
| Descrição | Procura aproveitar oportunidades existentes em termos de solo urbanizado, edificado ou não, apresentadas na área central. Essas oportunidades decorrentes dos diferentes desenvolvimentos que ocorreram naquela área acabaram gerando áreas “vazias” ou com sub aproveitamento de potenciais construtivos e de ocupação. Tornaram-se áreas em estado de degradação ou substituição de atividades, bem como sub-valorização econômica. Utilizando-se das ferramentas constantes no PDDUA, como os Projetos Especiais, torna-se viável a reativação / reciclagem dessas áreas. |
| Objetivo(s) | - Otimizar estrutura urbana existente; - Atrair novos investimentos; - Aumentar número de moradores; - ... |
| Diretrizes | - Reconversão de uso do solo; - Densificação; - Verticalização; - Diversificação de usos; - Reciclagem das edificações; - Complementação do tecido urbano; - (re) Parcelamento do solo; - Geração de novos acessos; - Qualificação ambiental; - Prioridade ao uso residencial e atividade hoteleira; - Geração de novos “marcos” no tecido urbano. |
| Atuação / oportunidades / alternativas | - Identificação da área contígua ao Cais do Porto, eixo da avenida Mauá e Júlio de Castilho, como fortemente propícia a reabilitação e construção de novas edificações em imóveis subutilizados, em geral com estacionamentos provisórios, incentivando-se o uso residencial e prestação de serviços –escritórios. - Complementação da paisagem no eixo da Mauá / Siqueira Campos, com novas edificações em terrenos baldios; - Reciclagem de uso a área dos quartéis; - Desmembramento e edificação da área da CIENTEC, promovendo conexões viárias / passagens novas entre o Centro Histórico e o Centro Administrativo; - Proposição de novos “Edifícios-Âncora” tais como a “OSPA, MAC -Museu de Arte Contemporânea, Centro Cenotécnico”, sinalizando a necessidade de gerar novos marcos. - Verticalização da orla / porto através de novas construções; |