Parte II: Elaboração de mapeamento planialtimétrico digital na escala 1:1.000 em zonas a serem definidas pelo Município.

# Restituição estereofotogramétrica digital em escala 1:1000

a) Os sistemas de projeção adotados serão o Universal Transverse Mercator (UTM), Sistema Geodésico Referencial Latino Americano, SIRGAS, baseado no Sistema Cartográfico Brasileiro, conforme Anexo “ “. (Sistema Cartográfico Municipal)

b) A restituição deverá ser elaborada na forma digital, a partir da cobertura aerofotogramétrica 1:5.000 (um para cinco mil). Deverá ser realizada em níveis de informações, a fim de possibilitar sua utilização em níveis isolados ou em diversos conjuntos de níveis, conforme Anexo V, tendo em vista a implantação de um Sistema de Informações Geográficas – SIG;

c) As polilinhas que representam os níveis de informação deverão ser traçadas exclusivamente usando-se segmentos de reta, não sendo permitida a utilização de arcos, círculos ou elipses;

d) Quando houver polilinhas ou pontos comuns de objetos diferentes, estes deverão coincidir analiticamente e constar do registro de todas as entidades participantes da coincidência;

e)  A representação altimétrica será feita por curvas de nível eqüidistantes de 50 cm (cinqüenta centímetros) e por pontos cotados ao longo das vias, assim como bem distribuídos nas folhas, nas áreas de ocupação mais rarefeitas. Serão cotados verticalmente ainda os seguintes pontos: nível das águas das margens dos lagos, reservatórios, rios etc.; topo das elevações; fundo das depressões; pontos notáveis de rodovias, hidrovias; e qualquer outro detalhe, cuja representação altimétrica se faça necessária;  (esperar definição Laser scan)

f) As curvas de nível deverão ser traçadas de forma contínua - polilinhas (segmentos de linhas); (esperar definição laser scan)

g) Deverão constar da restituição, ainda, os pontos de apoio terrestre materializados bem como, os marcos geodésicos existentes  na área; e

h) Os níveis básicos da informação contida em arquivo magnético, que representam as feições restituídas constam no Anexo V deste Edital;

- O registro das coordenadas deverá ser em metros, com precisão de três casas decimais;

    - Precisão Exigida

a) Na restituição planimétrica a carta resultante deverá apresentar um Padrão de Exatidão     Cartográfica – PEC e um Erro Padrão- EP que a classifique como classe A, onde 90% dos pontos bem definidos a serem testados não deverão ter sua representação deslocada mais de 0,5 mm de sua posição real. Entretanto, nenhum ponto terá deslocamento maior que 1 mm de sua posição real, com relação à escala 1:1.000.  (legislação e normatização)

b) Detalhes Planimétricos - 90% (noventa por cento) dos pontos planimétricos que venham a ser testados não deverão ter sua representação deslocada mais do que 0,5 mm (cinco décimos de milímetros) de sua posição real e nenhum ponto deverá ter deslocamento maior que 1,0 mm (um milímetro) de sua posição real, com relação à escala de 1:1.000; e

(ABNT)

c) Altimetria - 90% (noventa por cento) das cotas altimétricas testadas não deverão ter erro maior que 10cm (dez centímetros) e os 10% (dez por cento) restantes não deverão ter erro maior que 30cm (trinta centímetros). ( a ser definido laser scan)

    - Arquivos digitais

      - Especificação CAD

      - Especificação SIG (shapefile)

Deverão ser preparados para uso em geoprocessamento, sendo que os arquivos digitais gerados nas operações de restituição estereofotogramétrica deverão passar por uma fase de preparação, a fim de tornar possível o seu uso em um SIG, observando-se as seguintes prescrições:

a) As entidades: quadras, edificações, lotes, terrenos vagos, praças, açudes, lagos, lagoas, alagados e outras, formadas por polilinhas dando como resultado polígonos fechados, deverão necessariamente ter fechamento analítico, apresentando coordenadas iniciais e finais numericamente idênticas;

b)  Para os limites das entidades não completamente definidas fisicamente, não se deverá aplicar a exigência da coincidência analítica das coordenadas iniciais e finais;

c)   Cada polígono, seja proveniente da restituição ou da reambulação de campo que definir uma unidade de edificação, deverá ser representado individualmente;

d)  As polilinhas de pontos comuns de objetos diferentes deverão coincidir analiticamente e constar do registro de todas as entidades participantes da coincidência;

- Os polígonos contíguos deverão ter os lados comuns analiticamente coincidentes;

Conceito dos níveis de informação

f) Considera-se quadra, o polígono fechado que tem como limites os lados dos lotes edificados ou não, com frente para o logradouro público, distinguindo-se assim a propriedade pública (rua) da propriedade privada (lote);

g) Todos os detalhes planimétricos e altimétricos deverão ser registrados em suas três dimensões (X,Y,Z);  ??? (cones de aproximação do aeroporto)

h) Todos os arcos de feições circulares ou elípticas deverão ser representados através de segmentos de reta;

i)  Os pontos isolados como postes, torres e outros, deverão apresentar coordenadas X,Y, ? ; e

- Quando para um mesmo nível de entidade existirem polígonos internos a outro polígono,    deverá ser feita a divisão deste polígono externo de modo a não existirem polígonos internos. (?????) Identificação em SIG/ shapefile

- Os eixos de logradouros deverão ser devidamente segmentados com nós nas suas interseções. (Adequação dos eixos de logradouros exixtentes )

- Os arquivos digitais dos modelos restituídos e revisados deverão ser editados em             dois tipos de recortes, quais sejam: recortes por setor fiscal e por folhas do Sistema Cartográfico Convencional na escala 1:1.000 destinados à plotagem. Os arquivos digitais recortados por setor fiscal deverão obedecer aos limites dos setores a serem fornecidos pelo Município.

- Após a aprovação da edição, deverá ser elaborado o produto final cartográfico da      restituição (mapas em escala 1:1000), obtido por plotter a jato de tinta  ou outro similar com resolução mínima de 600 dpi, com formato final das folhas no Sistema Cartográfico Convencional.  (deslocar este tópico para a parte de recebimento em papel)

- Os arquivos individuais deverão ser integrados em um único arquivo, sem sobreposição ou omissão de áreas.

- Os arquivos digitais deverão ter formato compatível com shapfile e dwg

3.6 Reambulação

a) A toponímia (nomes de ruas, praças, rios, edificações públicas, hospitais, escolas, aeroportos, centros desportivos, templos religiosos, cemitérios etc.) deverá ser colhida a partir de documentos cartográficos existentes na PMPA e em campo, caso tal documentação não seja suficiente; e

b) Esclarecer dúvidas sobre elementos não restituídos, porém visíveis nas fotografias aéreas;

c) Retificar os erros de interpretação e as omissões;

d) Complementar as áreas não restituídas, encobertas por nuvens e sombras;

e) Classificar alguns elementos restituídos para inserção no nível adequado.