Esse arquivo é para fazer linhas e polilines ou Splines

Entre uma sequências de pontos.

As estações totais da NIKON não tem o caractere "vírgula"

então devemos usar o caratere barra "/" para iniciar uma

linha, exemplo:

O Programa TOPOGRAPH reconhece uma sequência na seguinte ordem:

Ponto,descrição,ângulo horizontal,ângulo vertical, altura do prisma

caso queira fazer uma linha em sequência seria assim:

| Ponto | Descrição | Ângulo horiz. | Ângulo vert. | Dist. inclinada | Altura do prisma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ,IPL-Guia | 0°00'01" | 88°39'09" | 210,274 | 1,500 |
| 2 | Guia | 17°21'23" | 89°15'46" | 212,746 | 1,500 |
| 3 | Guia | 28°00'00" | 71°20'47" | 215,273 | 1,500 |
| 4 | Guia | 37°21'42" | 70°44'11" | 224,746 | 1,500 |
| 5 | Guia | 50°00'01" | 88°39'09" | 230,274 | 1,500 |
| 6 | ,FPL-Guia | 67°21'23" | 89°15'46" | 244,746 | 1,500 |

Com essa nova montagem através do programa NikonMNK você usa barra “/” em vez de usar vírgula no inícin da descrição.

| Ponto | Descrição | Ângulo horiz. | Ângulo vert. | Altura do prisma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /IPL-Guia | 0°00'01" | 88°39'09" | 210,274 |
| 2 | Guia | 17°21'23" | 89°15'46" | 212,746 |
| 3 | Guia | 28°00'00" | 71°20'47" | 215,273 |
| 4 | Guia | 37°21'42" | 70°44'11" | 224,746 |
| 5 | /FPL-Guia | 50°00'01" | 88°39'09" | 230,274 |