| PDDUA | GARAGENS, ESTACIONAMENTOS E POSTOS DE ABASTECIMENTO | ANEXO 10 |
| --- | --- | --- |

| PDDUA |  | PADRÕES PARA GUARDA DE VEÍCULOS |  |  |  |  |  | ANEXO 10.1 folha 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADES |  |  |  | NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS | CARGA E DESCARGA |  | CONDICIONANTES |  |  |
| Residencial em terrenos com testada igual ou superior a 12,00m |  |  |  | 1 vaga/75 m² de área computável até o máximo de 3 vagas p/ economia |  |  |  |  |  |
| Serviços a) em terrenos com testada entre 12,00 e 30,00m b) terrenos com testada superior a 30,00m |  |  |  | 1 vaga/75 m² de área computável 1 vaga/50m² de área computável |  |  | (2) |  |  |
| Comercio, Indústria, Pavilhões e Depósito |  |  |  | 1 vaga/200 m² de área computável no mínimo 2 vagas | Art. 133 |  | (5) |  |  |
| Comércio Varejista |  |  |  | 1 vaga/200 m² de área computável no mínimo 2 vagas |  |  | (1) |  |  |
| Galeria Comercial, Feiras e exposições |  |  |  | 1 vaga/50 m² de área computável | Art. 133 |  | (1) |  |  |
| Centro Comercial ou Shopping Center |  |  |  | 1 vaga/25m² de ABL + circulação de público | Art. 133 |  | (1) |  |  |
| Supermercados |  |  |  | 1 vaga/25m² de área computável | Art. 133 |  | (1) |  |  |
| Hotel |  |  |  | 1 vaga/5 unidades de alojamento |  |  |  |  |  |
| Apart-Hotel |  |  |  | 1 vaga/3 unidades de alojamento |  |  |  |  |  |
| Motel |  |  |  | 1 vaga/ unidade de alojamento |  |  |  |  |  |
| Creches, Pré-escola e Maternais |  |  |  | --- |  |  | (3) |  |  |
| Escola de 1º e 2º grau, Ensino Técnico e Profissionalizante |  |  |  | 1 vaga/75 m² de área computável --- |  |  | (3) |  |  |
| Escola de 3º grau, cursos preparatórios para 3º grau e Supletivos |  |  |  | 2.000,00m² < AC < 4.000 m² = 1 vaga/20 m² de área computável AC > 4.000,00 m² = 1vaga/25 m² de área computável |  |  | (1) |  |  |
| Hospitais, Pronto Socorro |  |  |  | 1 vaga/50 m² de área computável |  |  | (1) |  |  |
| Auditório, Cinemas, Teatros |  |  |  | 1 vaga/4 lugares |  |  |  |  |  |
| Centro de eventos |  |  |  | 1 vaga/4 lugares |  |  | (1) |  |  |
| Estádios, Ginásio de esportes |  |  |  | 1 vaga/10 lugares |  |  | (1) |  |  |
| Garagem comercial |  |  |  | --- |  |  | (1) (4) |  |  |
| Posto de Abastecimento |  |  |  | --- |  |  | (4) |  |  |
| Entretenimento noturno |  |  |  | - vaga/20 m² de área computável |  |  | (1) (6) (7) |  |  |
| Clubes, cemitérios, parques, circos, igrejas e templos - nº de vagas a ser definido pelo SMGP, considerando as características especiais do sítio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PDDUA |  | PADRÕES PARA GUARDA DE VEÍCULOS |  |  | ANEXO 10.1 folha 2 |  |  |  |

CONSIDERA-SE PARA EFEITOS DESTA LEI:

- ABL - Área Bruta Locável

- galeria comercial - conjunto com 15 ou mais lojas e com área computável igual ou superior a 750,00 m² e ABL menor que 5.000,00 m².

- centro comercial ou shopping center - conjunto de lojas  com ABL igual ou superior a 5.000,00 m².

- supermercado - comercio de produtos alimentícios e de uso doméstico, em regime de auto serviço, com área computável igual ou superior a 500 m².

PADRÕES A SEREM OBSERVADOS NOS PROJETOS:

- Cota  máxima por vaga para guarda de veículos igual a 30,00 m² e mínima de 25,00 m², excluídas as áreas ocupadas pelas rampas de acesso ou de ligação entre pavimentos.

- Área de acumulação para garagens comerciais ou condominiais: 5% do número total de vagas.

- Os rebaixos de meio-fio não poderão ocupar mais 50% da testada do terreno, com largura máxima de 7,00m. Quando ocorrer mais de um rebaixo, o intervalo mínimo será de 5,00m. A critério do SMGP poderão ser ajustados os padrões estabelecidos, desde que não haja prejuízo na circulação urbana e nos estacionamentos públicos.

- Os prédios constituídos de economia única que utilizarem o disposto no parágrafo 3º do Art.107 para fins de cálculo de área, deverão acrescer em 30% o padrão estabelecido para guarda de veículos. Exemplo: 1/75 m2  = 1/100 m2  de área construída

CONDICIONANTES DE PROJETO

( 1 ) - Edificações com previsão de área de acumulação pela atividade ou pelo número significativo de vagas.

( 2 ) - Terrenos com testada superior a 30,00m e com formato irregular, poderão ser examinados caso a caso pelo SMGP e liberados até o padrão de 1 vaga/ 75,00 m²

( 3 ) - Atividades com proibição de localização em vias  pertencentes a Malha Viária Básica e com obrigatoriedade de previsão de área para embarque e desembarque e área de espera, fora do fluxo principal da via.

( 3 ) - Atividades com proibição de localização em vias de transição e arteriais, e com possibilidade de análise caso a caso em vias coletoras, a critério do SMGP, com obrigatoriedade de previsão de área para embarque e desembarque e área de espera, fora do fluxo principal da via. As ampliações em estabelecimentos considerados como pré-existentes, localizados em vias arteriais, terão a possibilidade de análise caso a caso, a critério do SMGP, ressalvadas as questões essenciais necessárias à segurança dos pedestres e trânsito. (Redação dada pelo Decreto nº 16.149/2008)

( 4 ) - Os rebaixos de meio-fio deverão estar afastados no mínimo 20m das esquinas e não poderão ocupar mais de 50% da testada do terreno, com largura máxima de 7,00m. Quando ocorrer mais de um rebaixo, o intervalo mínimo será de 5,00m. A critério do SMGP poderão ser ajustados os padrões estabelecidos, desde que não haja prejuízo na circulação urbana e nos estacionamentos públicos.

( 5 ) - Os prédios de depósito, pavilhão e indústria terão previsão de vagas para guarda de veículos de carga em no mínimo 20% das vagas obrigatórias.

( 6 ) - Prédio com área computável igual ou superior a 1.500,00m² deverá prever área de carga e descarga. (Redação acrescida pelo Decreto nº 14.607/2004)

( 7 ) - Para Entretenimento Noturno não se aplica o acréscimo de 30% (trinta por cento) no padrão estabelecido para guarda de veículos previsto no item "PADRÕES A SEREM OBSERVADOS NOS PROJETOS". (Redação acrescida pelo Decreto nº 14.607/2004)

Observações:

- Na área construída para fins de cálculo das vagas para guarda de veículos não é considerado a área destinada aos estacionamentos.

- Na Área Central  é vedada a construção de garagens cujos acessos se localizem nas ruas identificadas no Anexo 10.2.

- Na Área Central não será obrigatória a previsão de vagas para guarda de veículos nos prédios localizados nas ruas identificadas no Anexo 10.2.

| 2º PDDUA | GARAGENS E ESTACIONAMENTOS NA ÁREA CENTRAL | ANEXO 10.2 |
| --- | --- | --- |

- ÍNDICE

| PARTE I | Do Desenvolvimento Urbano Ambiental | 1º-32 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| TITULO I | Dos Princípios | 1º- 2º | 2 |
| TÍTULO II | Das Estratégias | 3º-25 | 3 |
| CAPÍTULO I | Da Estruturação Urbana | 4º- 5º | 3 |
| CAPÍTULO II | Da Mobilidade Urbana | 6º-10 | 6 |
| SEÇÃO I | Da Malha Viária | 9º-10 | 10 |
| CAPÍTULO III | Do Uso do Solo Privado | 11-12 | 11 |
| CAPÍTULO IV | Da Qualificação Ambiental | 13-18 | 11 |
| CAPÍTULO V | Da Promoção Econômica | 19-20 | 17 |
| CAPÍTULO VI | Da Produção da Cidade | 21-23 | 20 |
| CAPÍTULO VII | Do Sistema de Planejamento | 24-25 | 24 |
| TÍTULO III | Do Modelo Espacial | 26-32 | 26 |
| CAPITULO I | Da Área de Ocupação Intensiva e da Área de Ocupação Rarefeita | 27-28 | 26 |
| CAPITULO II | Das Macrozonas | 29 | 27 |
| CAPITULO III | Dos Elementos Estruturadores do Modelo Espacial | 30 | 30 |
| CAPITULO IV | Das Zonas de Uso | 31-32 | 32 |

| PARTE II | Do Sistema de Planejamento | 33-92 | 35 |
| --- | --- | --- | --- |
| TITULO I | Do Sistema Municipal de Gestão do Planejamento | 33-34 | 35 |
| TITULO II | Dos Componentes do Sistema de Planejamento | 35-41 | 35 |
| CAPÍTULO I | Da Estrutura e das Atribuições dos Componentes | 35-41 | 35 |
| SEÇÃO I | Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental | 39-41 | 37 |
| TITULO III | Dos Instrumentos do PDDUA | 42-48 | 38 |
| CAPÍTULO I | Dos Instrumentos Básicos | 42 | 38 |
| CAPÍTULO II | Dos Instrumentos Complementares | 43 | 39 |
| CAPÍTULO III | Dos Mecanismos de Participação na Gestão, de Informação e de Avaliação | 44-48 | 39 |
| TÍTULO IV | Dos Instrumentos de Regulação para a Intervenção no Solo | 49-92 | 40 |
| CAPÍTULO I | Da Ocupação e Uso do Solo | 50 | 41 |
| CAPÍTULO II | Da Transferência de Potencial Construtivo | 51-52 | 41 |
| CAPÍTULO III | Do Solo Criado | 53 | 42 |
| CAPÍTULO IV | Da Tributação | 54 | 42 |
| CAPÍTULO V | Dos Projetos Especiais | 55-65 | 42 |
| CAPÍTULO VI | Do Monitoramento da Densificação | 66-71 | 47 |
| CAPÍTULO VII | Dos Equipamentos Urbanos e das Áreas Especiais | 72-92 | 48 |
| SEÇÃO I | Das Áreas Especiais de Interesse Institucional | 74 | 49 |
| SEÇÃO II | Das Áreas Especiais de Interesse Urbanístico | 75-85 | 49 |
| SUBSEÇÃO I | Das Áreas Especiais de Interesse Social | 76-78 | 49 |
| SUBSEÇÃO II | Das Áreas Urbanas de Ocupação Prioritária | 79 | 52 |
| SUBSEÇÃO III | Das Áreas de Contenção ao Crescimento Urbano | 80 | 52 |
| SUBSEÇÃO IV | Das Áreas de Revitalização | 81-85 | 52 |
| SEÇÃO III | Das Áreas Especiais de Interesse Ambiental | 86-92 | 55 |
| SUBSEÇÃO I | Das Áreas de Proteção do Ambiente Natural | 88-91 | 56 |
| SUBSEÇÃOII | Das Áreas de Interesse Cultural | 92 | 57 |

| PARTE III | Do Plano Regulador | 93-158 | 58 |
| --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO I | Das Normas Gerais do Regime Urbanístico | 94-158 | 58 |
| CAPÍTULO I | Do Regime das Atividades | 99-103 | 59 |
| CAPÍTULO II | Dos Dispositivos de Controle das Edificações | 104-133 | 60 |
| CAPÍTULO III | Do Parcelamento do Solo | 134-158 | 71 |
| SEÇÃO I | Do Loteamento | 143-148 | 75 |
| SEÇÃO II | Do Desmembramento | 149-150 | 77 |
| SEÇÃO III | Do Fracionamento | 151-152 | 77 |
| SEÇÃO IV | Da Edificação no Parcelamento do Solo | 153-158 | 79 |

| PARTE IV | Das Disposições Finais e Transitórias | 159-169 | 82 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Anexos |  |
| --- | --- | --- |
| ANEXOS 1 | Divisão Territorial e Regime Urbanístico | 86 |
| 1.1 | Divisão Territorial e Zoneamento de Usos | 87 |
| 1.2 | Regime Urbanístico | 92 |
| ANEXO 2 | Logradouros Com Isenção de Recúos para Ajardinamento | 111 |
| ANEXO 3 | Identificação de Áreas de Interesse Cultural | 117 |
| ANEXO 4 | Densidades Brutas | 119 |
| ANEXOS 5 | Regime De Atividades | 121 |
| 5.1 | Grupamento de Atividades | 122 |
| 5.2 | Classificação de Atividades para a Área de Ocupação Intensiva | 123 |
| 5.3 | Atividades com Estudo de Viabilidade Urbanística obrigatório | 128 |
| 5.4 | Restrição quanto à Implantação de Atividades na Área de Ocupação Intensiva | 129 |
| 5.5 | Restrição quanto aos Limites de Porte de Atividades na Área de Ocupação Intensiva | 130 |
| 5.6 | Atividades Permitidas na Área de Ocupação Rarefeita | 131 |
| 5.7 | Átividades e Prédios Pré-Existentes | 132 |
| 5.8 | Área Central | 133 |
| 5.9 | Classificação e Afastamentos de Segurança para Depósitos e Postos de Revenda de GLP | 134 |
| ANEXO 6 | Índices de Aproveitamento, Solo Criado, Quota Ideal Mínima de Terreno por Economia | 135 |
| ANEXOS 7 | Regime Volumétrico | 137 |
| 7.1 | Regime Volumétrico em função das UEUs | 138 |
| 7.2 | Regime Volumétrico em função da Malha Viária Básica | 139 |
| ANEXOS 8 | Parcelamento do Solo | 141 |
| 8.1 | Padrões para Loteamentos | 142 |
| 8.2 | Padrões para Desmembramentos | 143 |
| 8.3 | Padrões para Fracionamento | 144 |
| 8.4 | Padrões para Edificação - Condomínios por Unidades Autônomas | 145 |
| ANEXOS 9 | Classificação e Perfis Viários | 146 |
| 9.1 | Classificação das Vias | 147 |
| 9.2 | Perfis Viários | 150 |
| ANEXOS 10 | Garagens, Estacionamentos e Postos de Abastecimento | 154 |
| 10.1 | Padrões para Guarda de Veículos | 155 |
| 10.2 | Garagens e Estacionamentos na Área Central | 157 |

|  | Lista das Figuras |  |
| --- | --- | --- |
| FIG. 1 | Estratégia de Estruturação Urbana Programa de Espaços Abertos Programa de Integração Metropolitana | 5 |
| FIG. 2 | Estratégia de Mobilidade Urbana Representação Esquemática do Modelo Proposto | 9 |
| FIG. 3 | Estratégia de Qualificação Ambiental Valorização do Patrimônio Cultural | 14 |
| FIG. 4 | Estratégia de Qualificação Ambiental Diagrama do Plano de Gestão Ambiental | 15 |
| FIG. 5 | Estratégia de Qualificação Ambiental Proteção e Recuperação Ambiental | 16 |
| FIG. 6 | Estratégia de Promoção Econômica Ações Prioritárias | 19 |
| FIG. 7 | Estratégia de Produção da Cidade Programa de Projetos Especiais | 22 |
| FIG. 8 | Estratégia de Produção da Cidade Programa de Habitação de Interesse Social | 23 |
| FIG. 9 | Estratégia do Sistema de Planejamento Regiões de Gestão do Planejamento | 25 |
| FIG. 10 | Macrozonas | 29 |
| FIG. 11 | Modelo Espacial | 31 |
| FIG. 12 a 19 | Plano Regulador | 61 |