| PDDUA | REGIME VOLUMÉTRICO | ANEXO 7 |
| --- | --- | --- |

| PDDUA |  | REGIME VOLUMÉTRICO EM FUNÇÃO DAS UEUs |  |  |  |  | ANEXO 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA DE OCUPAÇÃO | CÓDIGO | USOS |  | ALTURAS |  | TAXA DE OCUPAÇÃO |  |
|  |  |  | MÁXIMA (m) | DIVISA(m) | BASE(m) |  |  |
| INTENSIVA | 01 | Predominantemente Residencial | 9,00 | 9,00 | - | 66,6% |  |
|  | 03 | Eixo Estruturador | 12,50 | 12,50 | - | 75% |  |
|  | 05 (1) | Predom. Residencial / Mistas | 18,00 | 12,50 | 4,00 | 75% |  |
|  | 07 | Predominantemente Produtiva | 18,00 | 18,00 | - | 75% |  |
|  | 09 (2) | Predom. Residencial/ Mistas/Corredor de Centralidade | 42,00 | 12,50 e 18,00 (2) | 4,00 e 9,00 (2) | 75% e 90% (2) |  |
|  | 11 (2) | Predom. Residencial / Mistas | 52,00 | 12,50 e 18,00 (2) | 4,00 e 9,00 (2) | 75% e 90% (2) |  |
|  | 13 | Corredor de Centralidade e Urb. | 52,00 | 18,00 | 6,00 e 9,00 (2) | 75% e 90% (2) |  |
|  | 15 | Predom. Resid./mistas/cor. Centr. | 33,00 | 12,50 e 18,00 (2) | 4,00 e 9,00 (2) | 75% e 90% (2) |  |
|  | 17 | Corredor de Centralidade - Mistas | 27,00 | 12,50 e 18,00 (2) | 4,00 e 9,00 (2) | 75% e 90% (2) |  |
|  | 19(3) | Mista 2 (Centro Histórico) | (3) | (3) | 9,00 | 75% e 90% (2) |  |
| INTENSIVA / RAREFEITA | 21 | Área de Proteção do Ambiente Natural Área de Desenvolvimento Diversificado Área de Produção Primária | 9,00 | 9,00 | - | 20% |  |
|  | 23 | Corredor Agro-Industrial | 9,00 | 9,00 | - | 50% |  |
|  | 25 | Especial | Regime urbanístico próprio . |  |  |  |  |

(1) Os imóveis com frente para os eixos constantes no Anexo 7.2 terão taxa de ocupação de 90% na base e 75% no corpo.

- Os imóveis com frente para os eixos constantes no Anexo 7.2 e na Área Central terão altura na divisa de 18,00 m, base de 9 m e taxa de ocupação de 90% na base e 75% no corpo.

(3) Altura máxima permitida para construções no alinhamento, é de um pavimento para cada dois metros de largura do logradouro no qual faz frente, até no máximo de dez pavimentos. Para alturas superiores às permitidas no alinhamento, os prédios deverão manter recuos de frente, a partir do último pavimento não recuado, equivalente a dois metros por pavimento adicionado, contados sempre a partir do pavimento anterior.

| PDDUA | REGIME VOLUMÉTRICO EM FUNÇÃO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA | ANEXO 7.2 |
| --- | --- | --- |