| PDDUA | CLASSIFICAÇÃO E PERFIS VIÁRIOS | ANEXO 9 |
| --- | --- | --- |

(Anexo regulamentado pelo Decreto nº 14.912/2005)

| PDDUA |  |  | CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS V1, V2, V3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ANEXO 9.1 folha 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MALHA VIÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  | VIAS DE TRANSIÇÃO (V.1) |  | VIAS ARTERIAIS (V.2) |  |  |  |  | VIAS COLETORAS (V.3) |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO |  | DIVISA DO MUNICÍPIO COM REGIÃO METROPOLITANA |  | ÁREA DE OCUPAÇÃO RAREFEITA |  | RADIAIS; PERIMETRAIS DA CIDADE RADIOCÊNTRICA; EIXOS DA TRAMA DA CIDADE XADREZ; CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO; CONTORNO DAS UEUs DA CIDADE DE TRANSIÇÃO, JARDIM E RUR-URBANA |  |  | ÁREAS PREDOMINANTE-MENTE PRODUTIVAS E CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO |  | VIAS DE CONTORNO E DE INTERIORES DAS UEUs |  |  |
| FUNÇÃO |  | LIGAÇÕES INTERURBANAS |  | LIGAÇÕES NA ÁREA DE OCUPAÇÃO RAREFEITA |  | LIGAÇÕES INTRAURBANAS; MÉDIA OU ALTA FLUIDEZ; BAIXA ACESSIBILIDADE; RESTRITA INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO |  |  | DISTRIBUIÇÃO ENTRE VIAS LOCAIS E ARTERIAIS; EQUILÍBRIO ENTRE FLUIDEZ E ACESSIBILIDADE; BOA INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO |  |  |  |  |
| PRIORIDADE DE UTILIZAÇÃO |  | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA PESADA |  | TRANSPORTE COLETIVO COMPARTILHA-DO E CARGAS LEVES |  | TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDADE; TRANSPORTE COLETIVO SEGREGADO; TRANSPORTE DE CARGAS |  |  | TRANSPORTE COLETIVO COMPARTILHADO E DE CARGAS |  | TRANSPOR-TE COLETI-VO COMPAR-TILHADO E DE CARGAS LEVES |  | TRANSPOR-TE COLETIVO DIFEREN-CIADO E DE CARGAS LIMITADAS |
| GABARITOS (m) |  |  |  | V. 2.1 30,00 | V. 2.2 20,00 (e) | V. 2.3 40,00 | V. 2.4 30,00 | V. 2.5 30,00 | V. 3.1 22,50 | V. 3.2 25,00 | V. 3.3 / V. 3.4 20,00 |  | V. 3.5 17,50 |
| INCLINAÇÃO DE GREIDES (a) |  |  |  | 8% |  | 8% |  |  | 8% |  | 10% |  | 10% |
| PAVI MENTA ÇÃO | PISTA (b) |  |  | NORMAS DA SMOV |  | ASFALTO, BLOCOS DE CONCRETO OU PLACAS DE CONCRETO |  |  |  |  | ASFALTO OU BLOCO CONCRETO |  |  |
|  | PASSEIO |  |  | REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEIO-FIO |  |  | - |  | CONCRETO PADRÃO SMOV |  |  |  |  |  |  |  |
| RAIO MÍNIMO |  |  |  | CONFORME VELOCIDADES DIRETRIZES ADOTADAS CUL-DE-SAC (RAIO INTERNO=7,5M) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAIO DE CONCORDÂNCIA |  |  |  | VARIÁVEL DE 5,00m A 10m CONFORME AS HIERARQUIAS DAS VIAS ENVOLVIDAS NO CRUZAMENTO* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIST.MÁXIMA REFERENCIAL ENTRE VIAS COM PREVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO |  | ABNT E NORMAS ESPECÍFICAS DO DAER E DNER |  | - |  | - |  |  | 400,00 m |  | - |  | 400,00 m |
| COMPRIMENTO MÁXIMO QUARTEIRÃO |  |  |  | - |  | - |  |  | 400,00 m |  | 200,00m |  | 200,00 m |
| INTERSECÇÃO OU CRUZAMENTO |  |  |  | PREFERENCIALMENTE SERÁ PERMITIDA A INTERSECÇÃO OU CRUZAMENTO COM VIAS DA MESMA FUNÇÃO E HIERARQUIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE ELÉTRICA |  |  |  | NORMAS CEEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SINALIZAÇÃO |  |  |  | NORMAS SMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARBORIZAÇÃO |  |  |  | NORMAS SMAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERFIS VIÁRIOS |  |  |  | ANEXO 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE ABAST. DE ÁGUA |  |  |  | NORMAS DMAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESGOTO CLOACAL |  |  |  | NORMAS DMAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESGOTO PLUVIAL |  |  |  | NORMAS DEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | NORMAS SMOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PDDUA |  |  | CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS V4 |  |  |  | ANEXO 9.1 folha 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MALHA VIÁRIA |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  | VIAS LOCAIS (V.4) |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO |  | INTERIORES DE ÁREAS PREDOMINANTE PRODUTIVAS |  | ACESSO LOCAL EM INTERIORES DE UEUs |  |  |  |  |
| FUNÇÃO |  | DISTRIBUIÇÃO LOCAL EM ÁREAS PREDOMINANTE-MENTE PRODUTIVAS; BAIXA FLUIDEZ; ALTA ACESSIBILIDADE; INTENSA INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO |  | DISTRIBUIÇÃO LOCAL EM ÁREAS COM PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL E COMERCIAL; BAIXA FLUIDEZ; ALTA ACESSIBILIDADE; INTENSA INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO. |  |  |  |  |
| PRIORIDADE DE UTILIZAÇÃO |  | CARGAS E TRANSPORTE |  | CARGAS LEVES E TRANSPORTE | TRANSPORTE INDIVIDUAL | TRANSPORTE INDIVIDUAL |  |  |
| GABARITOS (m) |  | V. 4.1 17,50 |  | V. 4.2 15,00 | V. 4.3 15,00 | V. 4.4 12,50 (d) |  | V. 4.5 12,50 |
| INCLINAÇÃO DE GREIDES (a) |  | 8% |  | 15% | .15% | 15% |  |  |
| PAVI MENTA ÇÃO | PISTA (b) | ASFALTO OU BLOCO DE CONCRETO |  | ASFALTO | DECLIVIDADES = 8% PAVIMENTO EM ASFALTO (C) | ASFALTO OU BLOCO DE CONCRETO |  | DECLIVIDADE = 8% PAVIMENTO EM ASFALT0 ( C ) |
|  | PASSEIO | REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
|  | MEIO-FIO | CONCRETO PADRÃO SMOV |  |  |  |  |  | - |
| RAIO MÍNIMO |  | CONFORME VELOCIDADES DIRETRIZES ADOTADAS CUL-DE-SAC (RAIO INTERNO = 7,50m) * |  |  |  |  |  |  |
| RAIO DE CONCORDÂNCIA |  | VARIÁVEL DE 5,00m A 10m CONFORME AS HIERARQUIAS DAS VIAS ENVOLVIDAS NO CRUZAMENTO. * |  |  |  |  |  |  |
| DIST.MÁXIMA REFERENCIAL ENTRE VIAS COM PREVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO |  | 400,00 m |  | - | - | - |  |  |
| COMPRIMENTO MÁXIMO QUARTEIRÃO |  | 400,00 m |  |  | 200,00 |  |  |  |
| INTERSECÇÃO OU CRUZAMENTO |  | PREFERENCIALMENTE SERÁ PERMITIDA A INTERSECÇÃO OU CRUZAMENTO COM VIAS DA MESMA FUNÇÃO E HIERARQUIA. |  |  |  |  |  |  |
| REDE ELÉTRICA |  | NORMAS CEEE |  |  |  |  |  |  |
| SINALIZAÇÃO |  | NORMAS SMT |  |  |  |  |  |  |
| ARBORIZAÇÃO |  | NORMAS SMAM |  |  |  |  |  |  |
| PERFIS VIÁRIOS |  | ANEXO 9.2 |  |  |  |  |  |  |
| REDE ABAST. DE ÁGUA |  | NORMAS DMAE |  |  |  |  |  |  |
| ESGOTO CLOACAL |  | NORMAS DMAE |  |  |  |  |  |  |
| ESGOTO PLUVIAL |  | NORMAS DEP |  |  |  |  |  |  |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | NORMAS SMOV |  |  |  |  |  |  |

| PDDUA |  |  | CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS V5, V6, V7 |  |  | ANEXO 9.1 folha 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MALHA VIÁRIA |  |  |  |  |
| TIPO |  | ESPECIAIS |  |  |  |  |
|  |  | V. 5 CICLOVIAS |  | V. 6 | V. 7 |  |
| LOCALIZAÇÃO |  | CONFORME PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE CICLOVIÁRIA. |  | ÁREA DE OCUPAÇÃO INTENSIVA | CONFORME PLANOS E PROJETOS ESPECIAIS |  |
| FUNÇÃO |  | LAZER E TRABALHO |  | VIA SECUNDÁRIA DE ACESSOS AOS LOTES | ESPAÇOS ABERTOS EXCLUSIVOS AOS PEDESTRES |  |
| PRIORIDADE DE UTILIZAÇÃO |  | TRÂNSITO DE BICICLETAS |  | ACESSO A GARAGENS PARTICULARES DE VEÍCULOS LEVES E PASSAGEM PARA PEDESTRES | PEDESTRES |  |
| GABARITOS (m) |  | 2,80 a 4,00 |  | 10,00 | - |  |
| INCLINAÇÃO DE GREIDES (a) |  | 10% |  | 15% | - |  |
| PAVIMENTA ÇÃO | PISTA (b) | PAV. À BASE DE CONCRETO OU BETUMINOSOS; TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES E PRÉ-MISTURADO A FRIO ( C ) |  | REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA | - |  |
|  | PASSEIO | REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA |  |  |  |  |
|  | MEIO-FIO | - |  | - | - |  |
| RAIO MÍNIMO |  | 3,00 m a 5,00m |  | * | - |  |
| RAIO DE CONCORDÂNCIA |  | 15,00m |  | * | - |  |
| DIST.MÁXIMA REFERENCIAL ENTRE VIAS COM PREVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO |  | - |  | - | - |  |
| COMPRIMENTO MÁXIMO QUARTEIRÃO |  | - |  | 200,00 |  |  |
| INTERSECÇÃO OU CRUZAMENTO |  |  |  | PREFERENCIALMENTE SERÁ PERMITIDA A INTERSECÇÃO OU CRUZAMENTO COM VIAS DA MESMA FUNÇÃO E HIERARQUIA. |  |  |
| REDE ELÉTRICA |  |  |  | NORMAS CEEE |  |  |
| SINALIZAÇÃO |  | CONFORME |  | NORMAS SMT | CONFORME |  |
| ARBORIZAÇÃO |  | NORMAS |  | NORMAS SMAM | PROJETO |  |
| PERFIS VIÁRIOS |  | TÉCNICAS ESPECÍFICAS |  | ANEXO 9.2 | ESPECÍFICO |  |
| REDE ABAST. DE ÁGUA |  |  |  | NORMAS DMAE |  |  |
| ESGOTO CLOACAL |  |  |  | NORMAS DMAE |  |  |
| ESGOTO PLUVIAL |  |  |  | NORMAS DEP |  |  |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | NORMAS SMOV |  |  |

V8 - Via para cavalgar: localização conforme projetos especiais; com a função de espaços abertos para cavalgar; gabaritos de 1,50m (um vírgula cinquenta metros) e 4,00m (quatro metros); outros detalhes conforme projetos específicos, referenciados aos gabaritos constantes do Anexo 1 desta Lei Complementar. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 486/2003)

(Vide Lei Complementar nº 547/2006)

- = A INCLINAÇÃO DE GREIDES PODERÁ SER MODIFICADA A CRITÉRIO DO SMGP.

- = SERÃO ACEITOS OUTROS MATERIAIS, COM APROVAÇÃO DO SMGP.

- = PAVIMENTAÇÃO MÍNIMA: SAIBRO, BRITA, SOLO ADITIVADO OU MISTURA DE SOLOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA SMOV

- = PODERÃO SER ADMITIDAS EM OUTRAS ZONAS DE ALTURA, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE URBANIZAÇÃO DA VIA OU INTERESSES DA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, A CRITÉRIO DO SMGP.

- = PODERÁ SER REDUZIDO O GABARITO A CRITÉRIO DO SMGP, COM BASE NO PLANO DE MANEJO AMBIENTAL.

| PDDUA | PERFIS VIÁRIOS VIAS ARTERIAIS | ANEXO 9.2 folha 1 |
| --- | --- | --- |

| PDDUA | PERFIS VIÁRIOS VIAS COLETORAS | ANEXO 9.2 folha 2 |
| --- | --- | --- |

| PDDUA | PERFIS VIÁRIOS VIAS LOCAIS | ANEXO 9.2 folha 3 |
| --- | --- | --- |

| PDDUA | PERFIS VIÁRIOS VIAS LOCAIS VIAS ESPECIAIS E ALTERNATIVAS | ANEXO 9.2 folha 4 |
| --- | --- | --- |